JB/T 


             





                           （报 批 稿）




前      言

本部分是对原JB/T2231.1-1999《往复活塞压缩机零部件 第1部分：轴、销外径尺寸》的修订。

JB/T2231《往复活塞压缩机零部件》分为五个部分：

——第1部分：轴、销外径尺寸

——第2部分：汽缸直径

——第3部分：薄壁轴瓦

——第4部分：金属环状阀片

——第5部分：气阀安装尺寸

本部分代替原JB/T2231.1-1999。修订时除按新的GB/T1.1-2009对标准做了编辑性修改外，对使用薄壁轴瓦压缩机曲柄销和主轴颈外径尺寸做了调整，删去了不常用的17mm～46mm的小直径尺寸，增加了400 mm～480mm的大直径尺寸。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本部分负责起草单位：合肥通用机械研究院

本部分负责起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T2231.1-1999

往复活塞压缩机零部件 

第1部分：轴、销外径尺寸

1 范围

本部分规定了往复活塞压缩机主要零部件轴、销的外径尺寸。

本部分适用于往复活塞压缩机主轴颈、曲柄销、十字头销、活塞销和活塞杆等零件。

2 尺寸

2.1  使用滚动轴承的往复活塞压缩机主轴颈外径尺寸应符合表1的规定。

表1                                单位为毫米
	12
	17
	20
	25
	30
	35
	40

	45
	50
	55
	60
	65
	70
	80

	90
	100
	110
	120
	140
	160
	180

	200
	220
	250
	280
	320
	360
	400


2.2  使用薄壁轴瓦的往复活塞压缩机曲柄销和主轴颈外径尺寸应符合表2的规定。
表2                                单位为毫米
	52
	59
	66
	75
	85
	95
	105

	117
	132
	152
	170
	190
	210
	240

	264
	304
	340
	380
	400
	420
	430

	450
	460
	480
	
	
	
	


2.3  往复活塞压缩机十字头销和活塞销外径尺寸应符合表3的规定。
表3                               单位为毫米
	12
	16
	20
	25
	30
	35
	40

	45
	50
	55
	60
	70
	80
	90

	100
	110
	120
	140
	160
	180
	200


2.4  往复活塞压缩机活塞杆外径尺寸应符合表4的规定。
表4                               单位为毫米
	20
	22
	25
	28
	32
	36
	40

	45
	50
	56
	63
	70
	80
	90

	100
	110
	125
	140
	-
	-
	-


_________________________________

往复活塞压缩机零部件 第1部分：轴、销外径尺寸

编制说明
1 概述

本标准是往复压缩机零部件系列标准之一，该系列标准1999年制定或修订后历时近十年，一些参数和结构均发生了一定的变化，为适应技术和产品不断发展的需要，对该系列标准进行修订。

本标准是系列标准的第一部分，由合肥通用机械研究院负责修订，标准计划由国家工业和信息化部下达，计划编号为2009-0892T-JB。

本标准修订工作从2009年开始，查询了相关产品参数和相关标准的公称直径，结合压缩机行业的实际情况，编制了本标准的修订稿，并发送给各压缩机标委会委员，进行意见征求。

2 标准修订情况说明

2.1 标准编写格式按照新的GB/T1.1-2009进行了更新。

2.2 查询了相关滚动轴承和销的国家最新标准，其规定的公称尺寸虽有个别变化，但压缩机所选的各尺寸参数均包含在内，且近年来这些尺寸对压缩机的设计起到了很好的指导和规范作用，因此，本次修订对这部分尺寸未作改动。

2.3  对使用薄壁轴瓦的压缩机曲柄销和主轴颈外径尺寸，薄壁轴瓦标准已于2009年修订完成并报批，其轴瓦名义内径应与本标准的曲柄销或主轴颈外径尺寸相协调。该标准从直径52mm开始一直到480mm。因此本标准修订时也删除了不常用的17mm～46mm小直径尺寸，增加了近年来出现的并已得到应用的400 mm～480mm大直径尺寸。整个参数范围为52mm～480mm。与薄壁轴瓦标准取得一致。使压缩机零部件标准能协调统一。

3 意见返回方式

热忱欢迎各委员对本标准的修订提出宝贵意见和建议。回函请发至：

ysjbz@126.com
或合肥长江西路888号合肥通用机械研究院（邮编230031）

传真：0551-5312734     电话：0551-5335462，0551-5335442

联系人：陈放  任芳

标准起草小组

2010-05-30

ICS 23.140 


J72


备案号





JB





中华人民共和国机械行业标准





JB/T 2231.1-××××


代替JB/T2231.1-1999














Daiti代替JB/T2231.1-1999








往复活塞压缩机零部件


第1部分：轴、销外径尺寸


Reciprocating piston compressor part-subassembly


Part 1: External diameters of shaft and pin











××××-××-××发布





××××-××-××实施





中华人民共和国工业和信息化部   发布








II

