JB/T 2231.4-××××《往复活塞压缩机零部件  第4部分：金属环状阀片》
（征求意见稿）编制说明
一、概述

根据全国压缩机标准化技术委员会压标委 [2009]08号文件下达的工业和信息化部《2009年第一批工业行业标准制修订计划》序号604，计划号2009-0894T-JB,修订推荐性机械行业标准JB/T 2231.4 -1999《往复活塞压缩机零部件  第4部分：环状阀片》。台州环天机械有限公司为起草单位。

JB/T 2231.4 -1999《往复活塞压缩机零部件  第4部分：环状阀片》已实施11年，压缩机行业也已千变万化，压缩机的设计工具和制造技术都有了新的发展，有必要对本标准进行修订。

二、修订说明

1. 原JB/T 2231.4 -1999仅有金属环状阀片,现在非金属环状阀片已得到广泛应用,按理应把非金属环状阀片列入本次修订之中,但非金属环状阀片在结构、性能和加工上与金属环状阀片有很大区别,况且关于非金属环状阀片的资料收集不全,准备对非金属环状阀片另制定标准,为此,为了区别于非金属环状阀片对本标准名称加了“金属”两字。
2. 按照GB/T 1.1-2009对标准内容的编排进行了整理。首先是“前言”的叙述按照GB/T 1.1-2009进行了调整。
3. 规范性引用文件都不注日期，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
4. 补充了代号“H”的含义是“环”的汉语拼音第一个字母的大写。
5. 把环状阀片的尺寸调整到“要求”的“几何尺寸”这一节内。

6. 对“要求”这一章进行了细化，分成了材料、几何尺寸、加工和更换期4节。

7. 根据发展对原有材料补充了牌号06Cr19Ni10和20Cr13两种材料。它们的性能应分别符合相关的标准。
8. 由于GB/T 11254《压缩机阀片用热轧薄钢板》已作废，在YB/T 5132《合金结构钢薄钢板》中没有50CrVA这个牌号，只能单独列出其力学性能要求。
9. 牌号06Cr19Ni10的硬度测量方法与其他材料不一样，因此其硬度单位和硬度值被单独列出。
10. 几何尺寸及其公差根据现有状况相对1999标准没有改变。

11. 金属环状阀片的规格范围根据现有状况相对1999标准没有改变。

12. 1999标准只有包装内“合格证”要求，现增加了包装外“标志”的内容要求。

三、参考文献

1. 50CrVA力学性能参考了原GB/T 11254《压缩机阀片用热轧薄钢板》。
