ICS 23.140

J72

备案号

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 2231.2-××××

代替JB/T2231.2-1999

Daiti代替JB/T2231.1-1999

往复活塞压缩机零部件

第2部分：气缸直径

Reciprocating piston compressor part-subassembly

Part 2: Cylinder Diameters

（报 批 稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

JB/T 2231.2—201x

前     言

本标准是对JB 2231.2—1999《往复活塞压缩机零部件  第2部分：气缸直径》进行的修订。修订时，对原标准做了编辑性修改，主要技术内容中增加了10至19mm气缸直径尺寸。

本标准是JB/T 2231《往复活塞压缩机零部件》系列标准的第2部分，该系列标准包括以下5个独立组成部分：

第1部分（即JB/T 2331. 1）：轴、销外径尺寸

第2部分（即JB/T 2231. 2）：气缸直径

第3部分（即JB/T 2231. 3）：薄壁轴瓦

第4部分（即JB/T 2231. 4）：环状阀片

第5部分（即JB/T 2231. 5）：气阀安装尺寸

本标准自实施之日起代替JB 2231.2—1999。

本标准由全国压缩机标准化委员会提出并归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院

本标准主要起草人：

中华人民共和国机械行业标准

往复活塞压缩机零部件              JB/T 2231.2—xxxx

第2部分：气缸直径

代替 JB 2231.2—1999

Reciprocating piston compressor part-subassembly

Part 2：Cylinder diameters

1  范围

本标准规定了往复活塞压缩机的气缸直径尺寸。

本标准适用于往复活塞空气压缩机及其他往复活塞气体压缩机。

2  引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 2822—2005  标准尺寸

3  气缸直径

往复活塞压缩机的气缸直径尺寸应符合表1的规定。超出表1范围的气缸直径，按GB/T 2822—2005中的R20、R40优先数系列选取。

表1                                   单位为毫米

| 10 | 21 | 40 | 71 | 125 | 240 | 450 | 850 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 22 | 42 | 75 | 130 | 250 | 480 | 900 |
| 12 | 24 | 45 | 80 | 140 | 260 | 500 | 950 |
| 13 | 25 | 48 | 85 | 150 | 280 | 530 | 1 000 |
| 14 | 26 | 50 | 90 | 160 | 300 | 560 | 1 060 |
| 15 | 28 | 53 | 95 | 170 | 320 | 600 | 1 120 |
| 16 | 30 | 56 | 100 | 180 | 340 | 630 | 1 180 |
| 17 | 32 | 60 | 105 | 190 | 360 | 670 | 1 250 |
| 18 | 34 | 63 | 110 | 200 | 380 | 710 | — |
| 19 | 36 | (65) | (115) | 210 | 400 | 750 | — |
| 20 | 38 | 67 | 120 | 220 | 420 | 800 | — |
| 注：括号内的尺寸不属于GB/T 2822—2005的R’40系列 |  |  |  |  |  |  |  |

4  特殊要求

当对压缩机气缸直径尺寸有特殊要求时，可不受本标准的限制，但应符合GB/T 2822的规定。

往复活塞压缩机零部件 第2部分：气缸直径

编制说明

1 概述

本标准是往复压缩机零部件系列标准之一，该系列标准1999年制定或修订后历时近十年，一些参数和结构均发生了一定的变化，为适应技术和产品不断发展的需要，对该系列标准进行修订。

本标准是系列标准的第二部分，由合肥通用机械研究院负责修订，标准计划由国家工业和信息化部下达，计划编号为2009-0892T-JB。

本标准修订工作从2009年开始，查询了相关产品参数和相关标准的公称直径，结合压缩机行业的实际情况，编制了本标准的修订稿，并发送给各压缩机标委会委员，进行意见征求。

2 标准修订情况说明

2.1 标准编写格式按照新的GB/T1.1-2009进行了更新。

2.2 查询了相关标准尺寸、活塞环最新标准。GB/T 2822—1981《标准尺寸》已修订为GB/T 2822—2005，但标准尺寸系列未作任何改动。JB/T 5447-1991《往复活塞压缩机铸铁活塞环》中规定有10至19毫米活塞环基本直径系列尺寸，但JB 2231.2—1999中未包含10至19毫米气缸尺寸，因此本次修订增加10至19毫米气缸尺寸，并按照GB/T 2822—2005中的R’20、R’40优先数化整值系列选取。

3 意见返回方式

热忱欢迎各委员及行业单位人员对本标准的修订提出宝贵意见和建议。回函请发至：

chenxdong@tom.com

或合肥长江西路888号 合肥通用机械研究院主楼201室（邮编230031）

传真：0551-5325105     电话：0551-5335500

联系人：陈向东、郑家强

标准起草小组

2010-06-18