附件1

行业标准审查会审查结论  （1）

| 标准项目名称 | 大型往复活塞压缩机技术条件 | 计划项目编号 | 2010-1686T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 上海大隆机器厂有限公司（原上海电气压缩机泵业有限公司） | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 设计寿命改为压缩机及驱动电机的设计寿命至少为20年，而易损件正常更换引起的中断停机不包括在3年无障碍运行的要求中。 2 安全阀要求，明确整定压力不高于压缩机最高许用压力。 3 气管路设计施工要求补充应符合GB2081的规定。 4 盘车要求中，将“活塞力小于20kN且列数小于2的机型允许手动盘车”改为“活塞力小于200kN的机型允许手动盘车”。 5 设计要求章中有关新增条款对照美国API618最新版本进行协调统一，并恢复曲轴、连杆允许采用球铁材料。 6 试验方法中增加振动测试方法的要求 7 本标准涉及的压缩机基本为工艺压缩机，属单件订单采购，无法作为定型产品及典型样机，故删去标准中典型样机等应进行型式试验的要求。而负荷运行中运行时间由原3h改为4h。 8 附录中的加工及装配要求应与压缩机主要零部件装配技术要求标准相协调。且因这类要求属制造工艺要求，不宜硬性规定，所以将附录改为供指导的资料性附录。 二、审查结论 1 该项标准是对原JB/T9105-1999同名标准的修订。修订后的标准增添了主要零部件用材料及成型方法，补充了重要零部件及重要部位的公差配合要求，吸取了API618最新版中有关压缩机设计的合理要求，使得标准内容更加充实和完善，并为设计人员提供了设计指导。 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 4 该项标准批准实施后，JB/T9105-1999《大型往复活塞压缩机技术条件》废止。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件2

行业标准审查会审查结论  （2）

| 标准项目名称 | 汽车加气站用液压天然气压缩机 | 计划项目编号 | 2010-1687T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 武汉齐达康环保科技有限公司 等 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 标准名称改为符合行业习惯的“汽车加气站用液压天然气压缩机”。范围中明确适用于子站。 2 平均容积流量术语改为平均排气量。 3 基本参数中删去各瞬时点的流量参数，统一改为平均排气量参数。 4 噪声指标原为声压级的值，改为声功率考核值并不大于92dB(A)。 5 静密封件有其自身的保质期，不再另行规定更换期指标。 6 清洁度指标比照其他压缩机标准同类功率挡的参数确定。 7 报警项目列表规定，明确报警和报警停车的具体项目。 8 液压装置要求中，各要求条款应尽量定量规定，以方便考核。 9 试验方法中，温度、压力等测定按GB/T3853规定；试验设备中规定槽车容积和仪表精度；实际试验时，压力调至25MPa，降压到3MPa为止 二、审查结论 1 该标准是为满足日益迅速发展的天然气加气站用压缩机所需而列项制定的。液压驱动的天然气压缩机在运行时具有良好的节能效果，该类结构的压缩机也得到越来越多的应用。而标准的适时制定，一方面填补了这类产品标准的空白，另一方面通过标准对产品参数的规定、对液压系统的要求及对试验方法的统一，可以很好地规范该类产品，促进其有序地发展和提高。 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件3

行业标准审查会审查结论  （3）

| 标准项目名称 | 容积式压缩机机械振动分级 | 计划项目编号 | 2010-1688T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 合肥通用机械研究院 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 标准中只规定优、良、合格三级，不规定不能容忍的等级（不合格），所以删除不合格的D级指标要求。 二、审查结论 1 该标准是对原JB/T8541-1997标准的修订。标准起草单位在大量检测统计数据的基础上增加了直联便携式、摆式压缩机和回转压缩机的机械振动烈度等级指标，使标准的覆盖范围由原来单一的往复活塞压缩机扩大至整个容积式压缩机。标准修订执行后，一方面可为各类压缩机进行振动定级，另一方面也为压缩机安全环保标准体系补充了基本单元标准。 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 4该项标准批准实施后，JB/T8541-1997《往复活塞压缩机机械振动分级》废止。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件4

行业标准审查会审查结论  （4）

| 标准项目名称 | 容积式压缩机灰铸铁件技术条件 | 计划项目编号 | 2010-1689T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 沈阳鼓风机集团有限公司 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 铸件尺寸公差中删去了手工造型这一偏于陈旧的造型方式和相应的公差要求。 2 铸件非加工表面仅规定应防锈处理，具体工艺方法不再硬性规定。 3 铸造缺陷中的单个缺陷明确成独立分散缺陷。 4 在不允许补焊的铸件范围中增加螺纹孔亦不允许补焊。 5 水压试验压力统一改为1.5倍的最高工作压力。 6 删除铸件应按标准规定涂防锈油漆的要求，并将防护、包装、运输等内容合并规定。 二、审查结论 1 该项标准是对原JB/T6431-1992同名标准的修订。修订后的标准增添了材料的力学性能、完善了铸件不允许补焊修复的范围，增加了焊补的工艺要求等内容，使标准使用更加方便，铸件质量也将得到更好的保证。 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 4 该项标准批准实施后，JB/T6431-1992《容积式压缩机灰铸铁件技术条件》废止。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件5

行业标准审查会审查结论  （5）

| 标准项目名称 | 容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件 | 计划项目编号 | 2010-1690T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 无锡压缩机股份有限公司 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 表4中材料牌号应与表3中的牌号统一，并符合新球铁国家标准的规定。 2 球铁主要零件探伤的试块形状与尺寸应按JB/T8428标准修改。 3 超声波探伤的具体方法应与压缩机球铁零部件超探标准协调一致，并使标准使用或操作人员方便执行和评判。 二、审查结论 1 该项标准是对原JB/T9104-1999同名标准的修订。标准修订时，按新的GB/T1.1对标准编排格式进行了修改；根据实际需要，增加了QT550-5这一牌号及相应性能要求；经协调后的标准内容将与相关的行业标准在牌号、性能、探伤试块及方法上取得协调一致。 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 4 该项标准批准实施后，JB/T9104-1999《容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件》废止。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件6

行业标准审查会审查结论  （6）

| 标准项目名称 | 一般用喷油滑片空气压缩机 | 计划项目编号 | 2010-1691T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 等 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 标准参数表中，根据行业现行产品发展情况，增补了0.8、1.25MPa压力挡的各流量参数和比功率等性能参数。对1.0MPa压力档的缺项产品参数也作了补充。 2 润滑油耗量指标由原来的80mg，改为40mg，体现技术进步。 3 滑片材料已大量采用金属材料，寿命大幅提高，故将其指标提高至2万小时。 4 比照新批准的回转压缩机产品标准，引入能效标识所用的机组输入比功率指标及相应的检测方法。 二、审查结论 1 该项标准是对原JB/T4253-2002同名标准的修订。修订后的标准增加了0.8、1.25MPa的参数，使标准能满足更大范围的产品需求；补充了机械振动烈度指标，使其在性能考核项目上与其他产品标准取得一致。标准的修订及实施能更好地满足滑片空压机的产品考核及产品发展的需要 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 4 该项标准批准实施后，JB/T4253-2002《一般用喷油滑片空气压缩机》废止。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件7

行业标准审查会审查结论  （7）

| 标准项目名称 | 一般用喷油涡旋空气压缩机 | 计划项目编号 | 2010-1692T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 广东正力精密机械有限公司 等 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 范围章中删除“主机并联及其他改装涡旋机可参照执行”，明确双机头为本标准所辖。 2 参数标准删除非标准电机参数4.5kW一档的参数。 3 因目前涡旋机均为单级，故将一级、各级吸排气压力或温度等统一改为吸、排气压力或温度。 4 由于已规定主机振动指标，所以删除应配平衡块这一重复要求。 5 考虑小功率容器所配容器较小属简单容器，标准新增《简单压力容器安全监察规程》这一应用文件。 6 在要求章节中增补重要零件的寿命要求，水压试验中增补静涡盘亦做水压试验。 7 涡旋机出厂检验时，运行时间按机器的功率大小分挡规定。 二、审查结论 1 该项标准是根据行业发展需要而提出制定的。标准所列的规格参数基本覆盖行业现行产品；标准规定的指标和要求有利于更好地规范和促进涡旋空压机的发展和提高，也为该类产品能效等级确定和能效标识工作的开展打下了基础。。 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03

附件8

行业标准审查会审查结论  （8）

| 标准项目名称 | 直联便携式往复活塞空气压缩机 | 计划项目编号 | 2010-1694T-JB |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责起草单位 | 合肥通用机械研究院 | 组织审查机构 | 全国压缩机标委会 |
| 会 议 时 间 | 2011年11月02-03日 | 会 议 地 点 | 江西南城 |
| 审查结论： 一、审查修改意见： 1 范围章中增加三相电机驱动的直联机可参照执行。 2 试验方法中增加机组输入比功率的测试方法，规定按GB19153执行。 二、审查结论 1 该项标准是对原JB/T8934-1999同名标准的修订。修订时补充了0.2MPa压力档的产品参数；对于小于0.7MPa压力档的各档参数进行了合理调整，提高了要求，反映了产品的技术进步；噪声指标也作了适当的调整，使之更加合理。标准修订并执行后，将有利于促进该类产品整体水平的提高 2 同意通过该项标准。 3 该项标准为推荐性标准，建议标准2012年11月实施。 4 该项标准批准实施后，JB/T8934-1999《直联便携式往复活塞空气压缩机》废止。 |  |  |  |

填表人：                                              填表时间：2011-11-03