- ICS 23.140

- J 72

- 备案号：

- JB

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T ****-****

代替JB/T 8541-1997

容积式压缩机机械振动分级

Mechanical vibration rating of displacement compressor

（征求意见稿）

20  -  -  发布                                       20  -  -  实施

发布

中华人民共和国国家发展和改革委员会

前    言

本标准代替JB/T 8541-1997《往复活塞压缩机机械振动分级》。

本标准与GB/T 7777《容积式压缩机机械振动测量与评价》配套使用。

本标准与JB/T 8541-1997相比，主要变化如下：

——扩大了标准的适用范围；

——增加了往复压缩机中直联便携式、摆式压缩机的机械振动分级；

——增加了回转压缩机的机械振动分级。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：合肥通用机械研究院。

本标准主要起草人：鲍洋洋、刘福来、肖矛。

本标准所替代标准的历次版本发布情况：

——JB/T 8541-1997。

容积式压缩机机械振动分级

- 1  范围

本标准规定了容积式压缩机（以下简称“压缩机”）机械振动烈度的分级。

本标准适用于压缩机的机械振动烈度的分级评定。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 7777  容积式压缩机机械振动测量与评价

- 3  技术要求

3.1 压缩机机械振动烈度分为A、B、C、D四级：

A级  优

B级  良

C级  合格

D级  不合格

3.2 往复压缩机的机械振动分级按表1的规定

表1

| 振动速度有效值 mm/s | 振动烈度 mm/s | 往复压缩机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对称平衡型 | 角度式、 立式、对置式 | 其它卧式、摆式、 无基础、微型、 额定转速不大于1500r/min的直联便携式 | 移动式、 额定转速大于1500r/min的直联便携式 |
| ＞0.28～0.45 | 0.45 | A | A | A | A |
| ＞0.45～0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| ＞0.71～1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| ＞1.12～1.8 | 1.8 |  |  |  |  |
| ＞1.8～2.8 | 2.8 |  |  |  |  |
| ＞2.8～4.5 | 4.5 | B |  |  |  |
| ＞4.5～7.1 | 7.1 |  | B |  |  |
| ＞7.1～11.2 | 11.2 | C |  | B |  |
| ＞11.2～18.0 | 18.0 |  | C |  | B |
| ＞18.0～28.0 | 28.0 | D |  | C |  |
| ＞28.0～45.0 | 45.0 |  | D |  | C |
| ＞45.0～71.0 | 71.0 |  |  | D |  |
| ＞71.0～112.0 | 112.0 |  |  |  | D |

3.3 回转压缩机的机械振动分级按表2的规定

表2

| 振动速度有效值 mm/s | 振动烈度 mm/s | 回转压缩机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主机与底架刚性连接 (包括主机与底架间有橡胶垫片)，且驱动功率 不大于90kw | 皮带传动、主机与底架间带减振器、驱动功率大于90kW | 移动式 |
| ＞0.28～0.45 | 0.45 | A | A | A |
| ＞0.45～0.71 | 0.71 |  |  |  |
| ＞0.71～1.12 | 1.12 |  |  |  |
| ＞1.12～1.8 | 1.8 | B |  |  |
| ＞1.8～2.8 | 2.8 |  | B |  |
| ＞2.8～4.5 | 4.5 | C |  | B |
| ＞4.5～7.1 | 7.1 |  | C |  |
| ＞7.1～11.2 | 11.2 | D |  | C |
| ＞11.2～18.0 | 18.0 |  | D |  |
| ＞18.0～28.0 | 28.0 |  |  | D |
| ＞28.0～45.0 | 45.0 |  |  |  |
| ＞45.0～71.0 | 71.0 |  |  |  |
| ＞71.0～112.0 | 112.0 |  |  |  |

4  试验方法

压缩机机械振动的测量按GB/T 7777的规定。

—————————