JB/T8934-****《直联便携式往复活塞空气压缩机》

编制说明

- 概述

根据中国机械工业联合会关于编制2010年行业标准计划的要求和全国压缩机标准化技术委员会对行业标准复审的结果，JB/T8934-1999《直联便携式往复活塞空气压缩机》标准计划列入明年标准修订计划。

- 标准内容说明

（一）基本依据

该标准为机械行业标准，是在原JB/T8934-1999《直联便携式往复活塞空气压缩机》基础上修订的。基本框架和部分技术要求与 JB/T8934-1999相同。

（二）新标准主要增加或修改的技术内容：

1  范围

（1）、适用范围中的压力等级增加了0.2 MPa，以符合市场上该档压力产品的发展需要。

（2）、增加了额定排气压力1.0MPa、驱动电动机额定输入功率1.8、2.6kW两级压缩的空气压缩机的参数和指标，使标准更加完整。

2  规范性引用文件

按现行有效标准版本对原标准引用的标准作了调整，内容未变，将所有引用标准的年代号删除，并增加了《压力容器安全技术监察规程》以及《简易压力容器安全技术监察规程》等。

3 实际输入功率

由于原标准没有对实际输入功率的限制，目前市场上有许多直联便携式空压机跨档标注,造成输入比功率、噪声等指标判断偏差（例如：实际输入功率为1.5kW，而空压机铭牌上的驱动电动机额定输入功率却标1.1kW，其他参数也以1.1kW对应），为标准技术合理，增加了对空压机实际输入功率的要求。

4 输入比功率指标

近年来，随着直联机技术的发展和品种的增多，各种产品的实测数据也收集很多，实际情况表明：0.7MPa一档的输入比功率限制指标较为合理，0.5MPa以下的各档限制指标都非常宽松，已达不合理的状况。

通过对原标准输入比功率限制指标的分析，不同压力档之间相比逻辑有错误，我们认为较低排气压力与较高排气压力相比，压差小活塞环泄漏少，压力比小，余隙容积对性能的不利影响也较小，因此机械效率要高一些，而原标准相反，低压力的反而放得更宽松。

新标准按如下思路做了较大调整。

（1）、以额定排气压力0.7MPa为基准，输入比功率指标不变，按绝热压缩理论耗能的比例计算0.8MPa、0.5MPa两档的输入比功率值。再以0.8MPa的输入比功率值推算1.0MPa的值，以0.5MPa的输入比功率值推算0.4MPa的值，依此类推。

（2）、考虑到低排气压力比高排气压力机械效率高，0.5MPa压力以下的各档输入比功率值向小修正，0.8MPa压力以上各档输入比功率值向大修正。以有油机为例具体修正值如下：

5 容积流量

由于额定排气压力0.25、0.4、0.5MPa的输入比功率值调整较大，因此，对应的容积流量也有较大的调整，按合格品输入比功率限制指标，在90％驱动电动机额定功率下计算出的容积流量值圆整后作为该档的容积流量值，增加的0.2MPa的容积流量值也按此原则确定，0.7、0.8、1.0MPa的容积流量值与原标准基本一致。

6 能效限定值

新引入的要求，以体现今后节能产品的要求。以机组的输入比功率为考核指标，具体能效限定值和等级规定按GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》确定。

7 噪声

原标准对噪声声功率级的要求划分档位不细，部分空压机噪声声功率级指标太松，新标准对噪声声功率级指标按驱动电动机输入功率不同做了适当调整。

8 其他

其他部分仅在语言上有调整，内容未改变。

三 标准征求意见反馈说明

各委员、各有关单位，收到此征求意见稿后，请提宝贵意见。

通讯地址：合肥市长江西路888号 合肥通用机械研究院

合肥通用机电产品检测院

邮编：230031   联系电话：0551-5335405（5335715 ）    传真：0551-5325105

E-mail: yuzq98@sohu.com

联系人：肖矛  喻志强

起草工作组

有油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机

| 驱动电动机额定功率（kW） | 输入比功率值kW/（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定排气压力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0 |  |  | 0.8 |  |  | 0.7 | 0.5 |  |  | 0.4 |  |  | 0.25 |  |  | 0.2 |  |  |
|  | 原标准 | 修正前 | 修正后 | 原标准 | 修正前 | 修正后 |  | 原标准 | 修正前 | 修正后 | 原标准 | 修正前 | 修正后 | 原标准 | 修正前 | 修正后 |  | 修正前 | 修正后 |
| 0.25 | 18.2 | 18.8 | 19.6 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 15.5 | 13.4 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | 11.2 | 10.3 | 10.2 | 8.2 | 7.1 |  | 7.0 | 5.9 |
| 0.37 | 18.2 | 18.8 | 19.6 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 15.5 | 13.4 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | 11.2 | 10.3 | 10.2 | 8.2 | 7.1 |  | 7.0 | 5.9 |
| 0.55 | 17.5 | 17.9 | 18.7 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | 14.8 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 9.8 | 9.9 | 7.8 | 6.8 |  | 6.7 | 5.7 |
| 0.75 | 16.8 | 17.5 | 18.2 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 14.4 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 11.4 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 7.6 | 6.6 |  | 6.5 | 5.5 |
| 1.1 | 16.3 | 16.7 | 17.4 | 14.6 | 14.9 | 15.0 | 13.8 | 12.0 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 9.9 | 9.1 | 9.2 | 7.3 | 6.3 |  | 6.3 | 5.3 |
| 1.5 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 13.5 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 7.2 | 6.2 |  | 6.1 | 5.2 |
| 1.8 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 13.5 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 7.2 | 6.2 |  | 6.1 | 5.2 |
| 2.2 | 15.5 | 16.0 | 16.7 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 11.6 | 10.9 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 7.0 | 6.1 |  | 6.0 | 5.0 |
| 2.6 | 15.5 | 16.0 | 16.7 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 13.2 | 11.6 | 10.9 | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 7.0 | 6.1 |  | 6.0 | 5.0 |
| 3 | 15.2 | 15.8 | 16.4 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 13.0 | 11.2 | 10.7 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 6.9 | 6.0 |  | 5.9 | 5.0 |
| 绝热功率比 | 1.1266 |  |  | 1.0764 |  |  | 基准 | 0.8239 |  |  | 0.8733 |  |  | 0.7372 |  |  | 0.8568 |  |  |
| 绝热功率比概念 | 1.0/0.8 |  |  | 0.8/0.7 |  |  |  | 0.5/0.7 |  |  | 0.4/0.5 |  |  | 0.25/0.4 |  |  | 0.25/0.2 |  |  |
| 修正系数 | 1.03 |  |  | 1.01 |  |  |  | 0.95 |  |  | 0.97 |  |  | 0.94 |  |  | 0.97 |  |  |