- ICS 23.140

- J 72

- 备案号：

- JB

中华人民共和国机械行业标准

- JB/T 8934—****

代替JB/T 8934-1999

直联便携式往复活塞空气压缩机

Direct drive portable reciprocating piston air compressor

（征求意见稿）

20  -  -  发布                                       20  -  -  实施

发布

中华人民共和国国家发展和改革委员会

目    次

前言………………………………………………………………………………………………… …………I

1  范围………………………………………………………………………………………………………  1

2  规范性引用文件…………………………………………………………………………………………  1

3  术语和定义………………………………………………………………………………………………  2

4  型号与基本参数  ………………………………………………………………………………………  2

5  要求  ……………………………………………………………………………………………………  4

5.1  一般要求………………………………………………………………………………………………  4

5.2  性能要求………………………………………………………………………………………………  4

5.3  安全要求………………………………………………………………………………………………  7

5.4  外观要求………………………………………………………………………………………………  7

5.5  质量保证期……………………………………………………………………………………………  7

6  试验方法…………………………………………………………………………………………………  7

7  检验规则…………………………………………………………………………………………………  8

7.1  型式检验………………………………………………………………………………………………  8

7.2  出厂检验………………………………………………………………………………………………  8

7.3  抽样检验………………………………………………………………………………………………  8

8  标志、包装及贮存………………………………………………………………………………………  9

前    言

本标准代替JB/T 8934-1999《直联便携式往复活塞空气压缩机》。

本标准与JB/T 8934-1999相比变化如下：

——按新的标准编写格式重新编写了标准文本；

——更新了规范性引用文件；

——增加了额定排气压力0.2MPa一档空气压缩机的参数和指标；

——增加了额定排气压力1.0MPa、驱动电动机额定输入功率1.8、2.6kW两级压缩的空气压缩机的参数和指标；

——本标准增加了对空气压缩机实际消耗输入功率和空压机能效限定值及能效等级的要求；

——调整了额定排气压力0.25、0.4、0.5MPa的容积流量指标；

——调整了额定排气压力0.25、0.4、0.5、0.8、1.0MPa的输入比功率指标；

——噪声声功率级指标按驱动电动机输入功率不同做了适当调整。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：合肥通用机械研究院。

本标准主要起草人：喻志强、肖矛、林子良。

本标准所替代标准的历次版本发布情况：

——JB/T 8934-1999。

直联便携式往复活塞空气压缩机

- 1  范围

本标准规定了一般用风冷、单作用、直联、便携式往复活塞空气压缩机（以下简称“空压机”）的、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于由输入功率为0.25～3.0kW的单相电动机驱动的、额定转速大于或等于1300r/min及额定排气压力不超过1.0MPa的空压机。

内燃机驱动的空压机可参照本标准执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1149.6  内燃机 活塞环 第6部分：铸铁刮环

GB/T 1149.8  内燃机 活塞环 第8部分：矩形钢环

GB/T 1149.13 内燃机 活塞环 第13部分：油环

GB/T 1173  铸造铝合金

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB/T 4975  容积式压缩机术语  总则

GB/T 4980  容积式压缩机噪声的测定

GB/T 5330  工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 7777  容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 9438  铝合金铸件

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装  通用技术条件

GB/T 13821  锌合金压铸件

GB/T 15115  压铸铝合金

GB/T 15117  铜合金压铸件

GB/T 15487  容积式压缩机流量测量方法

GB 22207  容积式空气压缩机  安全要求

JB/T 1011  YC系列电容起动异步电动机  技术条件

JB/T 1012  YY系列电容运转异步电动机  技术条件

JB/T 2589  容积式压缩机  型号编制方法

JB/T 5447  往复活塞压缩机铸铁活塞环

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件  技术条件

JB/T 6441  压缩机用安全阀

JB/T 6539  微型空气压缩机用钢制压力容器

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件  技术条件

JB/T 9107  往复压缩机  术语

JB/T 9542  双值电容异步电动机  技术条件

《压力容器安全技术监察规程》

《简易压力容器安全技术监察规程》

- 3  术语和定义

GB/T 4975和JB/T 9107中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

直联  direct drive

空压机与驱动机同轴或与驱动机直接由连轴器联接。

3.2

便携  Portable

空压机能被正常体力的成年人单人方便地移动。

3.3

输入比功率  input specific power

在规定工况下的电动机输入功率与空压机容积流量之比值，单位为千瓦分每立方米[kW/（m3/min）]。

- 4  型号与基本参数

- 4.1  型号

4.1.1  空压机型号编制应符合JB/T 2589的规定。

4.1.2  型号的特征代号用大写汉语拼音字母“B”（便携——Bian）。

- 示例1：VWB-0.15/7

- V型、无油润滑、公称容积流量为0.15m3/min、额定排气压力为0.7MPa的直联便携式往复活塞空气压缩机。

- 示例2：WB-0.22/7

- W型、有油润滑、公称容积流量为0.22m3/min、额定排气压力为0.7MPa的直联便携式往复活塞空气压缩机。

- 4.2  基本参数

4.2.1  空压机的额定排气压力、公称容积流量及驱动电动机额定输入功率和实际输入功率应符合表1、表2的规定。

4.2.1.1  当实际容积流量大于或等于表1、表2中规定值的1.1倍时，允许用大于或等于表1、表2中规定值的1.1倍的数值（有效数字位数应和表1、表2中对应）作为公称容积流量编入产品型号。

表1  有油润滑空压机

| 压缩级数 | 实际输入功率 kW | 驱动电动机 额定输入功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2（0.25） | 0.4（0.5） | 0.7（0.8） | 1.0 |
|  |  |  | 公称容积流量，m3/min |  |  |  |
| 单级 | 0.2＜P≤0.3 | 0.25 | 0.038（0.032） | 0.022（0.019） | 0.015（0.014） | 0.012 |
|  | 0.3＜P≤0.45 | 0.37 | 0.056（0.047） | 0.032（0.027） | 0.022（0.020） | 0.018 |
|  | 0.45＜P≤0.65 | 0.55 | 0.088（0.073） | 0.050（0.043） | 0.034（0.032） | 0.028 |
|  | 0.65＜P≤0.9 | 0.75 | 0.12（0.10） | 0.071（0.060） | 0.050（0.048） | 0.042 |
|  | 0.9＜P≤1.3 | 1.1 | 0.19（0.16） | 0.11（0.090） | 0.071（0.067） | 0.060 |
|  | 1.3＜P≤1.65 | 1.5 | 0.26（0.22） | 0.15（0.13） | 0.11（0.10） | 0.090 |

表1（续）

| 压缩级数 | 实际输入功率 kW | 驱动电动机 额定输入功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2（0.25） | 0.4（0.5） | 0.7（0.8） | 1.0 |
|  |  |  | 公称容积流量，m3/min |  |  |  |
| 单级 | 1.65＜P≤2.0 | 1.8 | 0.31（0.26） | 0.18（0.15） | 0.13（0.12） | 0.11 |
|  | 2.0＜P≤2.4 | 2.2 | 0.39（0.33） | 0.23（0.19） | 0.15（0.14） | 0.13 |
|  | 2.4＜P≤2.8 | 2.6 | 0.46（0.39） | 0.27（0.23） | 0.18（0.17） | 0.15 |
|  | 2.8＜P≤3.2 | 3.0 | 0.54（0.45） | 0.31（0.27） | 0.22（0.21） | 0.18 |
| 两级 | 0.45＜P≤0.65 | 0.55 | — |  |  | 0.030 |
|  | 0.65＜P≤0.9 | 0.75 |  |  |  | 0.048 |
|  | 0.9＜P≤1.3 | 1.1 |  |  |  | 0.067 |
|  | 1.3＜P≤1.65 | 1.5 |  |  |  | 0.10 |
|  | 1.65＜P≤2.0 | 1.8 |  |  |  | 0.12 |
|  | 2.0＜P≤2.4 | 2.2 |  |  |  | 0.15 |
|  | 2.4＜P≤2.8 | 2.6 |  |  |  | 0.17 |
|  | 2.8＜P≤3.2 | 3.0 |  |  |  | 0.20 |

表2  无油润滑空压机

| 压缩级数 | 实际输入功率 kW | 驱动电动机 额定输入功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.2（0.25） | 0.4（0.5） | 0.7（0.8） | 1.0 |
|  |  |  | 公称容积流量，m3/min |  |  |  |
| 单级 | 0.2＜P≤0.3 | 0.25 | 0.034（0.028） | 0.020（0.017） | 0.013（0.012） | 0.011 |
|  | 0.3＜P≤0.45 | 0.37 | 0.053（0.044） | 0.030（0.026） | 0.020（0.019） | 0.017 |
|  | 0.45＜P≤0.65 | 0.55 | 0.083（0.069） | 0.048（0.040） | 0.032（0.028） | 0.025 |
|  | 0.65＜P≤0.9 | 0.75 | 0.12（0.10） | 0.068（0.057） | 0.045（0.042） | 0.038 |
|  | 0.9＜P≤1.3 | 1.1 | 0.18（0.15） | 0.10（0.087） | 0.067（0.063） | 0.053 |
|  | 1.3＜P≤1.65 | 1.5 | 0.25（0.21） | 0.14（0.12） | 0.10（0.095） | 0.080 |
|  | 1.65＜P≤2.0 | 1.8 | 0.30（0.25） | 0.17（0.15） | 0.12（0.11） | 0.095 |
|  | 2.0＜P≤2.4 | 2.2 | 0.37（0.31） | 0.21（0.18） | 0.14（0.13） | 0.11 |
|  | 2.4＜P≤2.8 | 2.6 | 0.44（0.36） | 0.25（0.21） | 0.17（0.16） | 0.13 |
|  | 2.8＜P≤3.2 | 3.0 | 0.52（0.44） | 0.30（0.26） | 0.20（0.18） | 0.16 |
| 两级 | 0.45＜P≤0.65 | 0.55 | — |  |  | 0.030 |
|  | 0.65＜P≤0.9 | 0.75 |  |  |  | 0.045 |
|  | 0.9＜P≤1.3 | 1.1 |  |  |  | 0.063 |
|  | 1.3＜P≤1.65 | 1.5 |  |  |  | 0.090 |
|  | 1.65＜P≤2.0 | 1.8 |  |  |  | 0.11 |
|  | 2.0＜P≤2.4 | 2.2 |  |  |  | 0.13 |
|  | 2.4＜P≤2.8 | 2.6 |  |  |  | 0.15 |
|  | 2.8＜P≤3.2 | 3.0 |  |  |  | 0.18 |

4.2.1  空压机整机重量应不大于表3的规定。

表3  空压机整机重量

| 驱动电机输入功率kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 空压机整机重量 - kg | 24 | 28 |  | 32 |  | 36 |  | 40 |  | 45 |

- 5  要求

- 5.1  一般要求

5.1.1  空压机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2  空压机的规定工况为：

- 吸气压力：0.1MPa（绝压）；

- 吸气温度：20℃；

- 吸气相对湿度：0；

- 排气压力：额定排气压力，单位为MPa；

- 转速：产品技术文件规定的额定转速，单位为r/min。

5.1.3  空压机配用压力表精度等级应为2.5级或更高。

5.1.4  空压机末级排气口与储气罐之间应设置单向阀，单向阀前应设置启动释压阀。

5.1.5  空压机应有容积流量自动调节系统，应根据储气罐中气体压力的改变，安全可靠地自动停机和启动。

5.1.6  空压机各级均应设置安全阀，安全阀应动作灵敏、安全可靠。

5.1.7  空压机应配进气滤清消声器。

5.1.8  空压机主机及管路的连接应无泄漏。

5.1.9  气缸、气缸盖和活塞顶面应以1.5倍工作压力进行水压试验，保压5min应不渗漏。

5.1.10  空压机的铸铁件应符合JB/T 6431和JB/T 9104的规定，铝合金铸件应符合GB/T 1173、GB/T 9438和GB/T 15115的规定；锌、铜合金铸件应符合GB/T 13821和GB/T 15117的规定。

5.1.11  有油润滑空压机活塞环应符合GB/T 1149.6、GB/T 1149.13、GB/T 14222和JB/T 5447的规定；无油润滑空压机活塞环、导向环应符合图样技术要求。

5.1.12  空压机铸铁零件的不加工内表面应做防锈处理。

5.1.13  电动机绝缘等级应为B级或更高；电动机可为连续工作制或短时工作制，采用短时工作制时应按规定标识明示。

5.1.14  电动机应设置过载保护开关，并与电动机绝缘等级相匹配。

5.1.15  空压机在额定条件下运行时，电动机实际转速与额定转速的偏差应不大于3％。

5.1.16  电动机除功率系列参数外其他技术要求参照JB/T 1011、JB/T1012和JB/T 9542的规定。

5.1.17  有油润滑空压机曲轴箱的润滑油储存量，应保证空压机在不补充润滑油的情况下至少能累计运行24h。

5.1.18  容积大于或等于25L的空压机储气罐及其安全附件，应按JB/T 6539、《压力容器安全技术监察规程》或《简易压力容器安全技术监察规程》及其他相关文件的规定进行制造和验收；容积小于25L的空压机储气罐及其安全附件，应参照JB/T 6539、《压力容器安全技术监察规程》或《简易压力容器安全技术监察规程》及其他相关文件的规定进行制造和验收。

5.1.19空压机气阀、活塞环、导向环，在产品使用说明书规定的使用条件下，应能保证1500h正常工作。

- 5.2  性能要求

5.2.1  空压机在规定工况下的实际容积流量应大于或者等于表1、表2中规定值的95％；当按4.2.1.1的规定标识型号时，其实际容积流量应大于或等于标称值的95％。

5.2.2  空压机在规定工况下的输入比功率应不大于表4、表5的规定。

5.2.3  空压机的能效限定值及能效等级应符合GB19153的规定。

表4  有油润滑空压机

| 压缩级数 | 驱动电动机 输入功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2（0.25） | 0.4（0.5） | 0.7（0.8） | 1.0 |
|  |  | 输入比功率，kW/（m3/min） |  |  |  |
| 单级 | 0.25 | 5.9（7.1） | 10.3（12.1） | 15.5（16.9） | 19.6 |
|  | 0.37 |  |  |  |  |
|  | 0.55 | 5.7（6.8） | 9.8（11.6） | 14.8（16.1） | 18.7 |
|  | 0.75 | 5.5（6.6） | 9.5（11.3） | 14.4（15.7） | 18.2 |
|  | 1.1 | 5.3（6.3） | 9.2（10.8） | 13.8（15.0） | 17.4 |
|  | 1.5 | 5.2（6.2） | 9.0（10.6） | 13.5（14.7） | 17.0 |
|  | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 5.1（6.1） | 8.8（10.3） | 13.2（14.3） | 16.7 |
|  | 2.6 |  |  |  |  |
|  | 3.0 | 5.0（6.0） | 8.6（10.2） | 13.0（14.1） | 16.4 |
| 两级 | 0.55 | — |  |  | 17.7 |
|  | 0.75 |  |  |  | 17.0 |
|  | 1.1 |  |  |  | 16.5 |
|  | 1.5 |  |  |  | 16.1 |
|  | 1..8 |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | 15.8 |
|  | 2.6 |  |  |  |  |
|  | 3.0 |  |  |  | 15.5 |

表5  无油润滑空压机

| 压缩级数 | 驱动电动机 输入功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2（0.25） | 0.4（0.5） | 0.7（0.8） | 1.0 |
|  |  | 输入比功率，kW/（m3/min） |  |  |  |
| 单级 | 0.25 | 6.6（7.9） | 11.5（13.5） | 17.3（18.8） | 21.8 |
|  | 0.37 | 6.3（7.6） | 10.9（12.9） | 16.5（17.9） | 20.8 |
|  | 0.55 | 6.0（7.2） | 10.4（12.3） | 15.7（17.1） | 19.8 |
|  | 0.75 | 5.7（6.9） | 9.9（11.7） | 15.0（16.3） | 18.9 |
|  | 1.1 | 5.5（6.7） | 9.6（11.4） | 14.5（15.8） | 18.3 |

表5（续）

| 压缩级数 | 驱动电动机 输入功率 kW | 额定排气压力，MPa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.2（0.25） | 0.4（0.5） | 0.7（0.8） | 1.0 |
|  |  | 输入比功率，kW/（m3/min） |  |  |  |
| 单级 | 1.5 | 5.4（6.5） | 9.4（11.1） | 14.2（15.4） | 17.9 |
|  | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 2.2 | 5.3（6.4） | 9.3（11.0） | 14.0（15.2） | 17.7 |
|  | 2.6 |  |  |  |  |
|  | 3.0 | 5.2（6.2） | 9.0（10.6） | 13.5（14.7） | 17.0 |
| 两级 | 0.55 | — |  |  | 18.7 |
|  | 0.75 |  |  |  | 18.0 |
|  | 1.1 |  |  |  | 17.5 |
|  | 1.5 |  |  |  | 17.1 |
|  | 1.8 |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | 16.8 |
|  | 2.6 |  |  |  |  |
|  | 3.0 |  |  |  | 16.0 |

5.2.5  空压机在额定排气压力下的噪声声功率级、振动烈度、润滑油总耗量应不大于表6的规定。

表6  空压机噪声、油耗、振动

| 驱动电动机 输入功率 kW | 噪声声功率级 dB（A） |  | 润滑油总耗量 g/h | 振动烈度 mm/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 额定转速 ≤1500r/min | 额定转速 ＞1500r/min |  | 额定转速 ≤1500r/min | 额定转速 ＞1500r/min |
| 0.25 | 83 | 86 | 1 | 45 | 71 |
| 0.37 | 84 | 87 |  |  |  |
| 0.55 | 85 | 88 | 2 |  |  |
| 0.75 | 88 | 91 |  |  |  |
| 1.1 | 89 | 92 | 3 |  |  |
| 1.5 | 91 | 94 | 4 |  |  |
| 1.8 | 92 | 95 |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 5 |  |  |
| 2.6 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | 95 | 98 | 6 |  |  |

5.2.6  当空压机在使用说明书规定的环境下使用，终了排气压力为额定排气压力时，其实际排气温度应不超过200℃，曲轴箱油温应不超过70℃；当一级吸气温度为20℃，吸气压力为0.1MPa（绝），终了排气压力为额定排气压力时，排气温度应不超过180℃。

5.2.7  空压机应有良好的低电压启动性能，当环境温度为20℃±4℃、电压为180V±2V时，空压机应能正常启动并运行。

5.2.8  当空压机在使用说明书规定的环境下使用，终了排气压力为额定排气压力，电源电压偏差绝对值不大于5％时，电动机采用连续工作制的空压机，应能连续运行24h，不自动停机；电动机采用短时工作制的空压机，应能连续运行1.5h不自动停机。

5.2.9  空压机内部应清洁，其清洁度应不大于表7的规定。

表7  空压机清洁度

| 驱动电动机输入功率 kW |  | 0.25～1.1 | 1.5～3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁度 mg | 单级压缩 | 150 | 250 |
|  | 两级压缩 | 200 | 300 |

5.3  安全要求

5.3.1  空压机的电源连接及外部软线应符合GB 4706.1的有关规定。

5.3.2  空压机的驱动电动机应安装过热保护装置，当驱动电动机温度或者温升过高时过热保护装置应动作停机。电动机过热停机后只能手动复位。在复位之前，任何情况下空压机不得自动启动。

5.3.3  空压机其他安全要求应符合GB 22207的有关规定。

- 5.4  外观要求

- 5.4.1  空压机外表面应清理干净，涂漆表面应平坦光滑，色泽协调；需要涂漆的气缸、气缸盖的外表面应不打腻子，应使用导热优良的耐热油漆。

5.4.2  空压机外露件应美观，各部件布局应合理；操作件、紧固件应作装饰处理；外装饰应美观大方。

- 5.5  和空压机一起成套供给用户的包括：

- 必须的电气启动设备及容积流量调节系统；

- 储气罐、安全阀、压力表；

- 其他必须的附属设备；

- 专用工具；

- 必须的易损件和保用期内需更换的其他备件。

- 5.6  质量保证期

在用户遵守产品使用说明书所示的各项规定条件下，从用户提货之日起供方应对空压机保用6个月，保用期内空压机因制造质量不良而不能正常工作或发生不应有的损坏时，供方应免费修理或更换。

- 试验方法

- 6.1  空压机的容积流量、输入比功率、排气温度、润滑油总耗量的试验按GB/T 3853的规定进行。

6.2  空压机的噪声声功率级的测定按GB/T 4980的规定进行。

6.3  空压机的振动烈度的测定按GB/T 7777的规定进行。

6.4  空压机的清洁度检查方法：将空压机主体解体，在清洗剂中用刷子清洗气缸盖、气缸、气阀、活塞、连杆、曲轴、曲轴箱等零部件（不包括外露表面），污物经筛网过滤后，在80℃时经1h烘干，用不低于7级精度的普通天平称量，干的污物重量即为空压机的清洁度。

筛网应符合GB/T 5330的规定，精度为3级，网孔基本尺寸为0.08mm。

6.5  安全阀的排放压力检验按JB/T 6441的规定进行。

6.6  电气安全按GB 22207的规定进行。

6.7  部分性能指标在线检验方法：

在线检验用仪器仪表精度可以适当降低，应选取不同条件下的检验结果与按标准要求进行的检验结果进行比对；应建立在线检验规程作为在线检验判定的依据。

- 容积流量的测量允许用符合GB/T 15487规定的充罐法或用流量计测量，流量计精度应不低于5级。

- 功率、电流测量允许用有一定精度的数显表，功率表、电流表精度应不低于1级。

- 电气安全检验中的耐电压试验，在大批量生产时，允许用1800V电压及1s时间来代替。

- 7  检验规则

- 7.1  型式检验

7.1.1  试制和重大改进的空压机应进行型式检验。

7.1.2  空压机的型式检验：满负荷延续试验的时间不少于500h，其中在1.05倍额定排气压力下延续试验4h，在40℃进气条件下进行高温试验1h。在试验过程中，应检查空压机所有机构的工作情况，并测量实际容积流量，输入比功率，转速，润滑油的温度，各级吸、排气压力和温度，润滑油总耗量，噪声声功率级，振动烈度，低电压启动性能，安全阀排放压力及电气安全等，测得的结果应符合本标准的规定，并保留记录。

型式试验最后8h内，对气量自动调节系统进行灵敏性试验，每小时执行动作8～15次，工作应正常保留记录。

型式检验后，应检验空压机主机的清洁度，测得的结果应符合本标准的规定；还应测量易损件和各摩擦面的磨损量，磨损应正常并保留记录。

- 7.2  出厂检验

7.2.1  每台空压机出厂前，制造厂应检验零、部件的装配质量并在装配流程中做下列试验。

- 无负荷试验10min；

- 在额定排气压力下连续试验不少于30min；

- 测量容积流量；

- 测量额定排气压力时的输入功率。

- 检查安全阀排放压力、气量调节系统的灵敏性；

- 检查电气安全；

- 检查空压机的低电压启动性能。

测得的结果应按在线检验规程进行判定，并保留记录。

- 7.3  抽样检验

7.3.1  成批生产的空压机应进行抽样检验，抽样方案按表8规定的一次抽样方案，抽样的时间均衡地分布在1年中。

表8

| 批 量 N | 一次抽样方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本大小n | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| ≤200 | 2 | 0 | 1 |
| 201～500 | 3 | 0 | 1 |
| ＞500 | 5 | 1 | 2 |

7.3.2  抽样检验的满负荷试验时间应不少于48h，在试验过程中应检查空压机所有机构的工作情况，并测量实际容积流量、输入比功率、转速、润滑油的温度、各级吸排气压力和温度、润滑油总耗量、噪声声功率级、振动烈度、低电压启动性能、安全阀排放压力及电气安全等，测得的结果应符合本标准的规定。

抽样试验后，应检查空压机的清洁度，符合本标准的规定。

7.3.3  抽样的批不合格时，制造厂应对该批产品逐台检查，将发现的不合格品按规定程序进行评审和处置。

- 8  标志、包装和贮存

8.1  每台空压机应在明显的部位用铭牌或其他标识方法。至少标识出以下内容。铭牌尺寸按GB/T 13306的规定。

- 产品型号；

- 产品名称；

- 公称容积流量，m3/min；

- 额定排气压力，MPa；

- 输入功率，kW；

- 额定电压，V；

- 额定电流，A；

- 额定转速，r/min；

- 外形尺寸（长×宽×高），mm；

- 整机重量，kg；

- 出厂编号；

- 出厂年月；

- 制造厂名称及所在地（出口产品加标“中华人民共和国”）。

8.2  每台空压机应随带下列文件：

- 产品合格证（包括主要配套件）；

- 产品使用说明书，内容包括：产品性能与技术参数；使用范围与产品结构说明；外形图；随带的附件；易损件清单；操作与维护说明等；

- 储气罐的有关质量文件与资料；

- 装箱单。

8.3  空压机的包装应符合GB/T 13384的规定。

空压机和备用与易损件的外露加工面涂防锈剂后应加以包装并固定在箱中，技术文件和装箱单应妥善包装放在箱内。

8.4  空压机应贮存于干燥通风的库房或不致受潮的有遮盖场所。

8.5  制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品1年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

—————————