《一般用喷油涡旋空气压缩机》行业标准

编制说明

一、概述

本标准是根据涡旋空气压缩机发展而立项制定的。涡旋压缩机是上世纪80年代实现工业化批量生产的一种新型回转压缩机，工作原理由法国人Leon Creux于1905年发明并在美国申请专利，但其产品的开发和商业应用没有大的进展。以后由于高精度数控设备和能源危机的出现，才给涡旋压缩机的发展带来了机遇，开始实现批量生产。目前国外有瑞典的Atlas，日本的Mitsui Seiki、Iwata、Hitachi等几家公司生产。国内的研究也已有十几年的历史，先后有西安交通大学、甘肃工业大学、合肥通用机械研究所等院校和单位对涡旋技术进行了规模化的研究开发。目前国内的主要生产厂家有：广东正力精密机械有限公司、湖南云箭集团有限公司、广州广涡压缩机有限公司等，并已有多种型号的涡旋式空气压缩机投放市场，用户已达数万家。

涡旋空气压缩机以其效率高、噪音低、体积小、节能及环保等优点而广泛应用于工业、农业、交通运输等行业需要压缩空气的场合。涡旋空气压缩机主要运行件动涡盘只有啮合，几乎不产生磨损，因而寿命比活塞式、螺杆式压缩机更长，是风动机械理想动力源之一。目前行业研发生产的涡旋空压机，取得了十多项国家专利，一些代表性的产品，经国家检测中心测试，比市场活塞压缩机产品节能20%以上，能效超过活塞机一级能效标准水平，产品得到用户认可并迅速占领市场。为使涡旋空气压缩机更好的发展，全国压缩机标委会提出制定涡旋空气压缩机标准，并获得国家工业和信息化部的批准，正式立项，标准项目计划号为2010-1692T-JB，标准由广东正力精密机械有限公司、湖南云箭集团有限公司起草，完成时间为2011年，由全国压缩机标准化委员会归口。

- 起草过程

本标准制订计划确定后，在压缩机标委会的大力支持和帮助下，于2011年初成立了起草小组并立即开始标准的起草制订工作。在参考正力Q/GN003-2010《一般用喷油涡旋空气压缩机》、云箭Q/QHm200-2010《一般用喷油式涡旋空气压缩机》企业标准的同时，充分采集了主要生产企业的产品数据，形成了标准的意见稿。

- 标准编制依据

1、标准的结构和编写规则

依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则   第1部分：标准的结构和编写规则》。

2、引用标准

从名词术语、材料、试验方法、安全要求直至标志包装，共引用了20余项国家和行业标准。这些标准的的有关内容适合于本标准，通过引用而成为本标准的条款。

- 本标准的技术内容编排主要参考了正力Q/GN003-2010《一般用喷油涡旋空气压缩机》、云箭Q/QHm200-2010《一般用喷油式涡旋空气压缩机》企业标准。

- 主要技术内容的确定及说明

1、标准名称：一般用喷油涡旋空气压缩机

2、范围：目前生产的一般用喷油涡旋空气压缩机功率范围在0.75~22kW，风冷。可以覆盖行业现行的产品。

3、术语和定义： GB/T 4975 《 容积式压缩机术语》、JB/T7662 《容积式压缩机术语 回转压缩》规定了通用的术语，本标准予以引用，

4、技术内容

4.1   性能参数

排气压力,目前有5种压力等级的需求：0.5、0.7、0.8、1.0和1.25MPa。

4.2  技术要求

1）标准列出的比功率指标按传统的要求考核，与活塞机比有提高；

2）涡旋压缩机动、静涡盘是关键零件，因此要规定要求：表面不得有裂纹、疏松、缩孔等影响质量的缺陷；

3）润滑油耗量为不大于25mg；螺杆机标准为不大于40mg；

4）功率超10%要升档考核条款规定的重要性：顾客利益至上，严格按标准要求考核。

5）由于涡旋压缩机动、静涡盘啮合精度高，因此对润滑油的品质有较高要求。过滤器的过滤精度应不低于10 µm；而相应的螺杆机标准中过滤精度为不低于25µm。

6）其他遵照有关国家标准、行业标准的规定要求。

4.3 试验方法和检验

遵照有关国家标准、行业标准的规定要求。

4.5  其他

标志、包装及贮存都是遵照有关国家标准、行业标准的规定

联系方式：

梁峰  ： sdlf1108@sina.com

査谦  ： ganey2005@163.com

标准起草小组

2011年6月