ICS23.140

J72

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ×××××—××××

______________________________________________________________________________________

一般用喷水单螺杆空气压缩机

Water injected single screw air compressor for general use

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

____________________________________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部发布

前    言

本标准按GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：上海佳力士机械有限公司、广东正力精密机械有限公司、浙江杰能压缩设备有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

目    次

前言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围  …………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件  ……………………………………………………………………………………1

3 术语和定义  …………………………………………………………………………………………1

4 型号和基本参数………………………………………………………………………………………1

5 要求  …………………………………………………………………………………………………4

6 试验方法  ……………………………………………………………………………………………8

7 检验规则  ……………………………………………………………………………………………8

8 标志、包装和储存  …………………………………………………………………………………9

附录（规范性附录）允许偏心距…………………………………………………………………… 10

一般用喷水单螺杆空气压缩机

1  范围

本标准规定了一般用喷水单螺杆空气压缩机(以下简称“空压机”)的术语和定义、符号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等要求。

本标准适用于驱动电动机功率为7.5kW~250kW、额定排气压力为0.4 MPa、0.7（0.8）MPa、1.0MPa、的一般用固定及其改装的移动单螺杆空压机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB150      压力容器

GB151     管壳式换热器

GB 5749    生活饮用水卫生标准

GB／T 20878不锈钢和耐热钢牌号及化学成分

GB／T2100一般用途耐腐蚀钢铸件

GB/T3853—1998   容积式压缩机验收试验（eqvISO1217:1996））

GB/T4975   容积式压缩机术语  总则（eqv ISO 3857：1977）

GB/T4980—2003   容积式压缩机噪声的测定

GB/T5330  工业用金属丝编织方孔筛网（neq ISO 4783-2：1981 ）

GB/T6388  运输包装收发货标志

GB/T7777-2003  容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T12243 弹簧直接载荷式安全阀

GB/T13306 标牌

GB/T13384机电产品包装   通用技术条件

GB/T15487 容积式压缩机   流量测量方法

GB19153   容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 22207  容积式空气压缩机   安全要求（neq ASME B 19.1——1990）

JB/T 2589  容积式压缩机   型号编制方法

JB/T 3771  移动式压缩机底盘   技术条件

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件   技术条件

JB/T 6908  容积式压缩机用锻件   技术条件

JB/T 7662  容积式压缩机术语   回转压缩机

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件  技术条件

TSGR0004-2009压力容器安全技术监察规程

ISO 8573-2 压缩空气--第2部分:测定悬浮状油含量的试验方法

3  术语和定义

GB/T4975及JB/T7662中确立的术语、定义、符号适用于本标准。

4 型号和基本参数

4.1空压机的型号编制应符合JB/T2589的规定。

4.2 空压机的驱动电动机功率、额定排气压力、公称容积流量等基本参数应符合表1的规定。

4.3 在压机在规定工况下的容积流量恒大于表1的规定值时，允许选取表2中的值，作为公称容积流量

表1

| 驱动电动机 功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 |  | 0.7 (0.8) |  | 1.0 |  |
|  | 公称容积流量 m3/min |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |
| 7.5 | 1.47 | 1.36 | 1.03(0.97) | 0.97(0.92) | 0.85 | 0.80 |
| 11 | 2.1 | 1.99 | 1.49(1.44) | 1.44(1.39) | 1.25 | 1.20 |
| 15 | 2.94 | 2.83 | 2.21(2.06) | 2.06(1.95) | 1.75 | 1.65 |
| 18.5 | 3.67 | 3.57 | 2.72(2.57) | 2.57(2.42) | 2.15 | 2.05 |
| 22 | 4.41 | 4.3 | 3.3(3.09) | 3.1(2.93) | 2.60 | 2.50 |
| 30 | 6.09 | 5.88 | 4.53(4.22) | 4.27(4.01) | 3.55 | 3.40 |
| 37 | 7.56 | 7.24 | 5.56(5.2) | 5.25(4.94) | 4.40 | 4.20 |
| 45 | 9.1 | 8.8 | 6.79(6.33) | 6.43(5.97) | 5.30 | 5.10 |
| 55 | 11.5 | 11 | 8.85(7.93) | 8.24(7.62) | 6.70 | 6.40 |
| (63) | 13.1 | 12.6 | 9.78(9.16) | 9.37(8.75) | 7.70 | 7.30 |
| 75 | 15.7 | 15.2 | 11.84(10.8) | 11.2(10.3) | 9.10 | 8.70 |
| 90 | 18.9 | 17.8 | 13.9(12.8) | 13.3(12.3) | 11.0 | 10.5 |
| 110 | 24.1 | 23.1 | 17.5(16.4) | 16.9(15.4) | 13.5 | 13.0 |
| 132 | 28.3 | 27.3 | 21.1(19.5) | 20(23.4) | 16.5 | 15.5 |
| 160 | 34.6 | 33.6 | 25.7(23.6) | 24.7(22.6) | 20.0 | 19.0 |
| 200 | 45.1 | 43 | 33.4(30.3) | 32.4(29.3) | 26.0 | 24.0 |
| 250 | 56.7 | 54.6 | 42.2(38.1) | 40.1(36.5) | 32.5 | 30.0 |
| 注 1：风冷机风扇不由主电动机驱动时，公称容积流量按水冷机参数选。 2：括号内驱动电动机功率值为非优先选用值。 |  |  |  |  |  |  |

表2

| 公称容积流量 m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.42 |
| 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.32 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| 1.80 | 1.90 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 |
| 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.1 |
| 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  |

5 要求

5.1 单螺杆空压机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2 由固定式改装的移动单螺杆空压机的底盘应符合JB/T3771的规定。

5.3 单螺杆空压机的规定工况为:

a)  吸气压力：0.1MPa（绝压）；

b)  吸气温度：20℃；

c)  吸气相对湿度：0；

d)  水冷单螺杆空压机冷却水进水温度：15℃；

e)  水冷单螺杆空压机水冷却器冷却水量：按表3规定，单位为L/m3；

f)  风冷单螺杆空压机冷却空气温度：为吸气温度20℃时相应所处的环境温度，单位为℃；

g)  排气压力：额定排气压

h)  转速：产品技术文件规定的额定转速，单位为r/min。

表3

| 额定排气压力 MPa | 0.4 | 0.7 (0.8) | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定工况下冷却水量 L/m3 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |

5.4 单螺杆空压机主机的设计使用寿命应不低于20年。

5.5 单螺杆空压机在规定工况下的实际容积流量应不低于公称容积流量的95%。

5.6 单螺杆空压机在规定工况下的比功率、噪声声功率级应不大于表4的规定。

5.7 单螺杆空压机在规定工况下的输入比功率应不大于表5的规定。

5.8 单螺杆空压机的振动烈度应符合GB/T7777—2003表3的规定。

5.9 单螺杆空压机应设置低温保护装置，其他安全要求按GB 22207的规定。

5.10当吸气温度为40℃、冷却水进水温度小于或等于30℃及排气压力为额定排气压力时，排气温度应不超过65℃。最高排气温度不得超过70℃。

5.11 单螺杆空压机的排气含油量不高于0.05mg/m3。

5.11单螺杆空压机的吸气口应设置空气滤清器。

5.12单螺杆空压机应装设止回阀和最小压力阀，动作应灵敏、可靠。

5.13单螺杆空压机应设置安全阀，动作应灵敏、可靠，并应符合GB/T12243和TSGR0004-2009中的有关规定。

5.14单螺杆空压机应设有容积流量自动调节装置，以满足用户对流量变化的要求。

5.15单螺杆空压机的喷水系统要求：

a) 应在喷水管路设置水过滤器，其过滤精度应不低于25µm。

b) 应在喷水管路上设置水流保护装置。

c) 喷水系统用水应符合生活饮用水标准GB 5749，并应经软化处理至硬度20mg/L以下。

d) 喷水系统应具备自动补水换水功能。

e) 喷水系统与水接触的零部件均应采用耐腐蚀材料。

5.16 单螺杆空压机与水接触的零部件应耐腐蚀材料。轴承也可采用可靠的隔离装置，以确保系统不受污染。

5.17 单螺杆空压机的气路和水路系统应联结可靠，不应有相互渗漏和外泄现象。

5.18 单螺杆空压机的排气侧应设置水气分离器。

5.19 单螺杆空压机机壳、连接筒、阀体等零件的受压部分，应以1.5倍的最大工作压力进行水压试验,历时30min不得渗漏。

5.20 单螺杆空压机的钢制压力容器应符合GB 150和TSGR0004-2009的规定。钢制管壳式换热器应符合GB151的规定。

5.21 单螺杆空压机的铸造铜合金件应符合 GB/T1176的规定；不锈钢铸件应符合GB／T2100的规定  ；不锈钢件应符合GB／T 20878的规定；灰铸铁件应符合JB/T6431的规定；球墨铸铁件应符合JB/T9104的规定；锻件应符合JB/T6908的规定；

表4

| 驱动 电动机 功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  | 噪声声功率级 dB (A) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 |  | 0.7 (0.8) |  | 1.0 |  | 固定式 |  |  |  | 移动式 |  |
|  | 比功率 kW /(m3.min-1) |  |  |  |  |  | 全罩式 |  | 无罩式 |  | 风冷 |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |  | 110 |
| 7.5 | 5.3 | 5.5 | 7.1(7.6) | 7.4(7.9) | 8.4 | 8.8 | 93 | 100 | 103 | 110 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5.1 | 5.3 | 6.7(7.2) | 7.1(7.6) | 8.2 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |
| 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5. | 5.2 | 6.5(7) | 6.9(7.4) | 8.0 | 8.4 | 95 | 102 | 105 | 112 |  | 112 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 4.9 | 5.1 | 6.3(6.8) | 6.6(7.1) | 7.8 | 8.2 | 97 | 104 | 107 | 114 |  | 114 |
| (63) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 4.7 | 4.9 | 6.1(6.6) | 6.4(6.9) | 7.6 | 8.0 | 100 | 107 | 110 | 117 |  | 117 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 4.5 | 4.7 | 5.8(6.4) | 6.1(6.7) | 7.5 | 7.9 | 104 | 111 | 114 | 121 |  | 121 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5

| 驱动 电动机 功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.4 |  | 0.7 (0.8) |  | 1.0 |  |
|  | 机组输入比功率 kW /(m3.min-1) |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |
| 7.5 | 6.3 | 6.8 | 8.5（9.0） | 9.0（9.5） | 10.4 | 10.9 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6.1 | 6.6 | 8.1（8.6） | 8.6(9.1) | 9.8 | 10.3 |
| 18.5 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5.9 | 6.3 | 7.7(8.1) | 8.2(8.6) | 9.5 | 10.0 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5.7 | 6.1 | 7.3(7.7) | 7.7(8.1) | 9.1 | 9.6 |
| (63) |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5.5 | 5.9 | 7.0（7.4） | 7.4（7.8） | 8.9 | 9.4 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 5.4 | 5.8 | 6.7（7.1） | 7.1（7.5） | 8.7 | 9.2 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |

5.22 蜗杆型面、外圆、槽底、主轴表面和星轮片不得有裂纹、冷隔、剥层、缩松、气孔及夹杂物等影响质量的缺陷，蜗杆和星轮片的啮合表面不得有凹痕、毛刺和碰伤。

5.23 蜗杆和星轮组件应做动平衡试验，其平衡精度等级应不低于G6.3级，单位重量的许用偏心距e，应根据转速按附录A确定。

5.24 机组和隔声罩的外表面，喷涂油漆时,其漆膜应具有一定的耐温和耐腐蚀性能，油漆表面应平整光滑、色泽一致、美观大方，不允许有凹凸、损伤和油漆剥落等影响外观质量的缺陷存在。

5.25 单螺杆空压机内部应清洁，清洁度指标应不大于表5的规定。

表5

| 驱动电动机功率kW | ≤22 | ＞22~75 | ＞75~110 | ＞110~160 | ＞160~250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁度值 mg | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |

5.26 成套供给用户的单螺杆空压机应包括：

a) 主机、驱动机、传动装置、启动设备、保护装置及空气滤清器、水冷却器、水气分离器等；

b) 随机备件；

c) 专用工具；

d) 随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单及压力容器的有关文件）。

5.27制造厂对按产品使用说明书正常使用的单螺杆空压机保用一年，但从发货之日起计，不超过18个月。在此期间，产品确因设计或制造不良而损坏或不能正常运转时，制造厂应负责免费修理或更换。

6 试验方法

6.1 单螺杆空压机的流量、比功率等性能试验按GB/T3853—1998和GB/T15487的规定。

6.2  单螺杆空压机在规定工况下输入比功率的测量按GB19153 的规定。

6.3 单螺杆空压机的振动测试方法按GB/T7777的规定。

6.4 单螺杆空压机噪声声功率级的测定按GB/T4980—2003的规定。

6.5 单螺杆空压机的排气含油量的测定按ISO 8573-2的规定。

6.6 单螺杆空压机的清洁度检查按下述方法进行：

a)  将单螺杆空压机解体，用清洗剂清洗主机机壳内部、蜗杆、星轮和水气分离器、水过滤器、水冷却器等主要部件内腔；

- 用符合GB/T5330规定的网孔基本尺寸为0.08mm的三级精度铜丝网过滤清洗剂，并将过滤后所得的杂物加热到80℃，经1h烘干处理；

c)  将烘干的残留物用精度不低于7级的普通天平称重，称得的重量即为单螺杆空压机的清洁

度值。

7 检验规则

7.1 检验类型

单螺杆空压机检验类型非为：

a)  型式检验；

b)  出厂检验。

7.2 型式检验

7.2.1 试制的单螺杆空压机（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验。型式检验时，满负荷延续运转的时间应不少于500h，其中48h为连续超压试验，超压5%；同时还应在40℃进气，冷却水进水温度为30℃时进行1h高温试验。其中移动机组底盘部分还应按JB/T3771—1992的规定进行性能试验。

7.2.2 正常生产的单螺杆空压机，若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时或长期停产的单螺杆空压机恢复生产时，均应进行型式检验。型式检验时，满负荷延续运转时间应不少于200h，其中24h为连续超压试验，超压5%。

7.2.3 正常生产的单螺杆空压机，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次型式检验。型式检验时，满负荷连续运转的时间应不少于24h，其中4h为超压试验，超压5%。

7.2.4 型式检验的内容及其要求：

- 检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b)  在试验的开始和终了，各进行一次性能测试，测定单螺杆空压机在规定工况下的容积流量、比功率、输入比功率、转速、噪声及机组振动、气体的压力和温度、水温等，测得的结果均应符合本标准及有关技术文件的规定；

c)  在超压和高温试验期间，检查水温、排气温度、机组振动和各机构的运行情况；

d)  试验结束后，应将单螺杆空压机主机拆卸，检查轴封、轴承和星轮等主要零、部件的接触和磨损情况以及蜗杆的外观情况；

e)  测定清洁度值；

f)  根据各机构的工作情况、各项参数的测试结果及各主要零、部件的接触和磨损情况，对产品的经济性和可靠性作出评价。

G) 测定排气含油量

7.3 出厂检验

每台单螺杆空压机均应由制造厂进行出厂检验。出厂检验时，满负荷连续运转的时间应不少于2h。

出厂检验的内容如下：

a)  检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b)  参照GB/T3853—1998附录C的规定进行简化性能试验，在额定排气压力下测量实际容积流量、排气压力、比功率，其结果与规定性能相比，偏差应不超过GB/T3853—1998表C2的规定。

c)  测量机组输入比功率。

d) 检查容积流量自动调节装置、安全阀的灵敏性。

8 标志、包装及贮存

8.1 每台单螺杆空压机均应在平坦和醒目的部位固定上产品铭牌。铭牌尺寸按GB/T13306的规定。铭牌上至少应标出下列内容：

a)  产品型号；

b)  产品名称；

c)  公称容积流量，单位为立方米/分钟（m3/min）；

- 额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

e)  轴功率或驱动电动机功率，单位为千瓦（kW）；

f)  外形尺寸(长×宽×高)，单位为毫米（mm）；

g)  净重，单位为公斤（kg）；

h)  出厂编号；

i)  出厂年月；

j)  制造厂名称和制造厂所在地（出口产品应标明“中华人民共和国”字样）。

8.2  单螺杆空压机的动力输入侧应设有转向标志。

8.3  单螺杆空压机的包装和收发货标志应符合GB/T13384及GB/T6388的规定。

8.4  单螺杆空压机应贮存于干燥通风的库房或有遮盖的场所。

8.5  制造厂自发货之日起，在正常贮运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

- 附录 A
（规范性附录）
 允许偏心距

图A.1  允许偏心距

__________________________