ICS  23.140

J72

XXXX

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6430—XXXX

代替 JB/T 6430-2002

一般用喷油螺杆空气压缩机

Oil injected screw air compressor for general use

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国信息产业部   发布

目    次

前    言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语、符号	2

4  型号和基本参数	2

5  要求	3

6　试验方法	5

7　检验规则	5

7.1　检验类型	5

7.2　型式检验	5

7.3　抽样检验	6

7.4　出厂检验	6

8　标志、包装及贮存	6

附录A（规范性附录）  压缩空气露点温度图表	8

附录B（规范性附录）  允许偏心距	9

- 前    言

本标准代替JB/T 6430-2002 《一般用喷油螺杆空气压缩机》。

本标准与JB/T 6430-2002相比主要变化如下：

- 更新了规范性引用文件；

- 增加了排气压力为0.5 MPa的螺杆空压机的相关性能参数；

- ；

- 。

本标准按GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准负责起草单位：无锡压缩机股份有限公司、、、。

本标准负责起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- JB/T 6430-2002；

- JB/T 6430-1992；

- JB/T 3351-1984；

- JB/T 3351-1984。

- JB/T 2408-1985；

- JB/T 2408-1978。

一般用喷油螺杆空气压缩机

- 1  范围

本标准规定了一般用喷油螺杆空气压缩机的术语、符号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等要求

本标准适用于驱动电动机功率为2.2～630 kW、额定排气压力（表压）为0.5、0.7（0.8）、1.0和1.25 MPa的一般用固定及其改装的移动喷油螺杆空气压缩机（以下简称“螺杆空压机”）

额定排气压力不大于1.6MPa的其他螺杆空压机亦可参照本标准执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150（所有部分）  压力容器

GB 151  管壳式换热器

GB/T 3480.5  直齿轮和斜齿轮承载能力计算  第5部分：材料的强度和质量

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验

GB/T 4975  容积式压缩机术语  总则

GB/T 4980  容积式压缩机噪声的测定

GB/T 5330-2003  工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 7777  容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 10095.2  圆柱齿轮  精度制  第2部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

GB/T 13306  标牌

GB/T 14295  空气过滤器

GB 18613  中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19153  容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 22207  容积式空气压缩机 安全要求

JB/T 2589  容积式压缩机型号编制方法

JB/T 3771  移动式压缩机底盘  技术条件

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件技术条件

JB/T 6441  压缩机用安全阀

JB/T 6908  容积式压缩机用钢锻件

JB/T 7662  容积式压缩机术语  回转压缩机

JB/T 7663.1  容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2  容积式压缩机 涂装技术条件

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

NB/T 47007  空冷式热交换器

TSG R0003  简单压力容器安全技术监察规程

TSG R0004  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG ZF001  安全阀安全技术监察规程

- 3  术语、符号

GB/T 4975、GB 19153及JB/T 7662中确立的术语和定义适用于本标准。

- 4  型号和基本参数

4.1  螺杆空压机的型号编制应符合JB/T 2589的规定。

4.2  螺杆空压机的额定排气压力、公称容积流量及配用的驱动电动机功率应符合表1的规定。

表 1   性 能 参 数  （一）

| 驱动电动机功率/ kW | 额定排气压力 / MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 |  | 0.7(0.8) |  | 1.0 |  | 1.25 |  |
|  | 公称容积流量 / m3/min |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |
| 2.2 | - | 0.35 | — | 0.29(0.27) | — | 0.24 | — | 0.21 |
| 3 | - | 0.48 | — | 0.39(0.37) | — | 0.33 | — | 0.29 |
| 4 | - | 0.62 | — | 0.52(0.49) | — | 0.44 | — | 0.38 |
| 5.5 | - | 0.80 | — | 0.68(0.64) | — | 0.58 | — | 0.50 |
| 7.5 | 1.3 | 1.2 | 1.00(0.95) | 0.95(0.90) | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 11 | 1.7 | 1.8 | 1.45(1.40) | 1.40(1.35) | 1.25 | 1.20 | 1.10 | 1.05 |
| 15 | 2.6 | 2.5 | 2.15(2.00) | 2.00(1.90) | 1.75 | 1.65 | 1.55 | 1.45 |
| 18.5 | 3.3 | 3.1 | 2.65(2.50) | 2.50(2.35) | 2.15 | 2.05 | 1.90 | 1.80 |
| 22 | 3.6 | 3.8 | 3.20(3.00) | 3.05(2.85) | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.20 |
| 30 | 5.5 | 5.3 | 4.40(4.10) | 4.15(3.90) | 3.55 | 3.40 | 3.20 | 3.00 |
| 37 | 6.8 | 6.5 | 5.40(5.05) | 5.10(4.80) | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 3.70 |
| 45 | 8.3 | 7.9 | 6.60(6.15) | 6.25(5.80) | 5.30 | 5.10 | 4.80 | 4.50 |
| 55 | 10.5 | 10 | 8.60(7.70) | 8.00(7.40) | 6.70 | 6.40 | 6.00 | 5.70 |
| (63) | 12 | 11.5 | 9.50(8.90) | 9.10(8.50) | 7.70 | 7.30 | 6.90 | 6.60 |
| 75 | 14.2 | 13.5 | 11.5(10.5) | 10.9(10.0) | 9.10 | 8.70 | 8.20 | 7.80 |
| 90 | 17 | 16.5 | 13.5(12.5) | 13.0(12.0) | 11.0 | 10.5 | 9.90 | 9.40 |
| 110 | 21.5 | 20 | 17.0(16.0) | 16.5(15.0) | 13.5 | 13.0 | 12.5 | 11.5 |
| 132 | 25 | 23.5 | 20.5(19.0) | 19.5(18.0) | 16.5 | 15.5 | 15.0 | 14.0 |
| 160 | 32.5 | 29.5 | 25.0(23.0) | 24.0(22.0) | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 |
| 200 | 39 | 37 | 32.5(29.5) | 31.5(28.5) | 26.0 | 24.0 | 23.0 | 21.5 |
| 250 | 48 | 46 | 41.0(37.0) | 39.0(35.5) | 32.5 | 30.0 | 28.5 | 27.0 |
| 315 | 65.5 7 | 63 | 51.5(47.0) | 49.2(45.0) | 41.0 | 38.0 | 36.0 | 34.0 |
| 355 | - | - | 61.0(55.5) | — | 46.5 | — | 42.0 | — |
| 400 | - | - | 69.0(62.5) | — | 52.5 | — | 47.5 | — |
| 450 | - | - | 77.5(70.0) | — | 59.0 | — | 53.5 | — |
| 500 | - | - | 86.0(78.0) | — | 65.5 | — | 59.5 | — |
| 560 | - | - | 93.5(84.0) | — | 70.0 | — | 63.0 | — |
| 630 | - | - | 110.5(100) | — | 81.0 | — | 74.0 | — |
| 注1：风冷机风扇不由主电机驱动时，公称容积流量按水冷机参数选。 注2：除表1所规定的参数外，其他参数可插入。 注3：括号内驱动电动机功率值为非优先选用值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5  要求

5.1　螺杆空压机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2　螺杆空压机的规定工况为：

a)  吸气压力：0.1 MPa（绝压）；

b)	吸气温度：20 ℃；

c)	吸气相对湿度：0；

d)	水冷螺杆空压机冷却水进水温度：15 ℃；

e)	水冷螺杆空压机油冷却器冷却水量：应符合表2的规定，单位为升每立方米（L/m3）；

f)	风冷螺杆空压机冷却空气温度：为吸气温度20℃时相应所处的环境温度，单位为摄氏度（℃）；

g)	排气压力：按表1规定，单位为兆帕（MPa）（表压）；

h)	转速：产品技术文件规定的额定转速，单位为转每分钟（r/min）。

表2   冷却水用量

| 额定排气压力 / MPa | 0.5 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规定工况下冷却水量L/m3 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |

5.3　螺杆空压机在规定工况下的实际容积流量应不低于公称容积流量的95%。

5.4　螺杆空压机在规定工况下的比功率、噪声声功率级应不大于表3的规定。

表3    性能参数 （二）

| 驱动电动机功率 / kW | 额定排气压力 / MPa |  |  |  |  |  |  |  | 噪声声功率级 / dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 |  | 0.7(0.8) |  | 1.0 |  | 1.25 |  | 固定式 |  |  |  | 移动式 |
|  | 比功率 / kW/(m3·min-1) |  |  |  |  |  |  |  | 全罩式 |  | 无罩式 |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 风冷 |
| 2.2～5.5 | - | 6.2 | — | 7.5(8.0) | — | 9.0 | — | 10.3 | — | 100 | — | 110 | 110 |
| 7.5～11 | 5.7 | 6.0 | 7.0(7.5) | 7.3(7.8) | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 93 |  | 103 |  |  |
| 15～18.5 | 5.6 | 5.8 | 6.6(7.1) | 7.0(7.5) | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 9.8 |  |  |  |  |  |
| 22～45 | 5.4 | 5.6 | 6.4(6.9) | 6.8(7.3) | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 95 | 102 | 105 | 112 | 112 |
| 55～90 | 5.2 | 5.4 | 6.2(6.7) | 6.5(7.0) | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 97 | 104 | 107 | 114 | 114 |
| 110～160 | 5.0 | 5.2 | 6.0(6.5) | 6.3(6.8) | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 100 | 107 | 110 | 117 | 117 |
| 200～315 | 4.7 | 5.0 | 5.7(6.3) | 6.0(6.6) | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 104 | 111 | 114 | 121 | 121 |
| 355～630 | - | - | 5.4(6.0) | — | 7.2 | — | 8.0 | — | 106 | — | 116 | — | — |
| 注：风冷螺杆空压机的比功率已包括空压机冷却用风扇功率值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5　螺杆空压机的能耗指标应符合GB 19153的规定。

5.6　螺杆空压机的振动烈度应符合GB/T 7777的规定。

5.7　螺杆空压机每立方米容积流量所消耗的润滑油不大于30mg。

5.8　螺杆空压机的安全要求按GB 22207的规定。

5.9　当一级吸气温度为40℃、冷却水进水温度小于或等于32℃及排气压力为公称值时，其排气温度应不超过110℃，但各级压缩空气的最低温度应不低于其露点温度（见附录A）。有后冷却器情况下，其水冷螺杆空压机组的排气温度应不超过40 ℃。

5.10　螺杆空压机应整体布置合理、运行平稳可靠。

5.11　螺杆空压机的吸气口应设置符合GB/T 14295规定的空气滤清（过滤）器。

5.12　螺杆空压机应装设止回阀或最小压力阀等防止油倒流的装置，动作应灵敏、可靠。

5.13　螺杆空压机应的设置安全阀应符合JB/T 6441和TSG ZF001中的规定。

5.14  至少应设有下列自动保护装置，且当发生其中任一情况时，机组应能报警或自动停机，并给出相应的指示。

a） 排气压力超限；

b） 排气温度超限；

c） 电动机过载。

5.15　螺杆空压机应在易于操作的显著部位设置红色的紧急停车按钮。

5.16　螺杆空压机应设有流量自动调节装置，以满足用户对流量变化的要求。

5.17　润滑油系统中，应设置全流量过滤器，其过滤精度不低于25μm。

5.18　螺杆空压机的气路、油路和水路系统应联结可靠、密封性好，不应有任何相互渗漏和外泄现象。各种管路、电缆应布置整齐。

5.19　螺杆空压机的排气侧应设置油气分离器。

5.20  螺杆空压机设有后冷却器时，还应设置冷凝液排放装置。

5.21  螺杆空压机外表不准有尖棱或凸出的危险部位存在，其外露运动元件应有安全防护装置。

5.22  机壳、排气端盖、排气腔以及油泵体等承压零件，应以不小于额定排气压力1.5倍的压力进行水压试验，历时30min不得渗漏。

5.23　螺杆空压机设有变速箱时，其箱体应煤油作渗漏试验，历时2小时，不得有渗漏现象。

5.24　螺杆空压机的钢制压力容器应符合GB 150和TSG R0003或TSG R0004的规定。钢制管壳式换热器应符合GB 151的规定，空冷式换热器应符合NBT 47007的规定。

5.25　螺杆空压机的灰铸铁件应符合JB/T 6431的规定。球墨铸铁件应符合JB/T 9104的规定。

5.26　螺杆空压机的锻件，应符合JB/T 6908的规定。

5.27　转子外圆、型面、齿槽、各主轴颈表面不得有裂纹、冷隔、缩松、气孔及夹杂物等影响质量的缺陷，其摩擦表面上不得有凹痕、毛刺和碰伤。

5.28　齿轮材料及热处理质量检验应符合GB/T 3480.5的规定。其齿轮精度应不低于GB/T 10095.2规定的6级要求。

5.29　转子应做动平衡试验，其平衡精度等级应不低于G6.3级，单位转子重量的允许偏心距e，应符合附录B的规定。

5.30　须在公路高速上拖行的移动螺杆空压机的底盘应符合JB/T 3771的规定。

5.31  机组和隔声罩的外表面，应按图纸和相关技术文件的要求进行涂装。涂装应符合JB/T 7663.2的规定。

5.32　螺杆空压机内部应清洁，清洁度指标应不大于表4的规定。

表4    清洁度值

| 驱动电动机功率 kW | ≤75 | ＞75～110 | ＞110～160 | ＞160～250 | ＞250～400 | ＞400～560 | ＞560～630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁度值 mg≤ | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 |

5.33  成套供给用户的螺杆空压机应包括：

a)	螺杆空压机组，一般应包括主机、驱动机、传动装置、启动设备、保护装置及空气滤清器、油

冷却器、油气分离器和后冷却器等；

b)	随机备件；

c)	专用工具；

d)	随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单及压力容器的有关文件）。

5.34　制造厂对按产品使用说明书正常使用的空压机保用一年，但从发货之日起计，不超过十八个月。在此期间，产品确因设计或制造不良而损坏或不能正常运转时，制造厂应负责免费修理或更换。

- 6　试验方法

6.1  螺杆空压机的基本制造质量由制造厂保证，并应有相应的检验记录。

6.2  螺杆空压机的性能试验按GB/T 3853的规定。

6.3  振动测试方法按GB/T 7777的规定。

6.4  螺杆空压机噪声的测定按GB/T 4980的规定。

6.5  螺杆空压机的清洁度检查按下述方法进行：

a)	将螺杆空压机解体，用清洗剂清洗主机内部、齿轮表面和增速箱体、油过滤器、油冷却器、油

槽等主要部件内腔；

b)	用符合GB/T 5330-2003规定的网孔基本尺寸为0.08mm的三级精度铜丝网过滤清洗剂，并将过

滤后所得的杂物加热到80℃，经1h烘干处理；

c)	经烘干的残留物用精度不低于7级的普通天平称重，称得的重量即为螺杆空压机的清洁度值。

- 7　检验规则

- 7.1　检验类型

检验类型有：

a)	型式检验；

b)	抽样检验；

c)	出厂检验。

- 7.2　型式检验

7.2.1  试制的螺杆空压机（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验。型式检验时，满负荷延续运转的时间应不少于500h，其中48h为连续超压试验，超压5%；同时还应在40℃进气，冷却水进水温度为30℃时进行1h高温试验。

7.2.2　正常生产的螺杆空压机，若结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时或长期停产的螺杆空压机恢复生产时，均应进行型式检验。检验时，满负荷延续运转时间应不少于200h，其中24h为连续超压试验，超压5%。

7.2.3　正常生产的螺杆空压机，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次型式检验。型式检验时，满负荷连续运转的时间应不少于24h，其中4h为超压试验，超压5%。

7.2.4　型式检验的内容及其要求应符合下列规定：

a)	检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b)	在试验的开始和终了，各进行一次性能测试，测定螺杆空压机在规定工况下的容积流量、比功

率、转速、噪声及机组振动、各级气体的压力和温度、油温、水温、油耗等，测得的结果均应

符合本标准及有关技术文件的规定；

c)	在超压和高温试验期间，检查油温、水温、排气温度、机组振动和各机构的运行情况；

d)	试验结束后，应将螺杆空压机主机拆卸，检查轴封、轴承和齿轮等主要零、部件的接触和磨损

情况以及转子的外观情况；

e)	测定清洁度值。

- 7.3　抽样检验

7.3.1  成批生产的螺杆空压机应进行抽样检验。抽检时，满负荷连续运转的时间应不少于24h。

7.3.2  抽样检验的内容及其要求应符合下列规定：

a)	检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b)	测定螺杆空压机在规定工况下的容积流量、比功率、噪声、各级气体的压力和温度、油温、水

温、油耗；

c)	测定清洁度值。

7.3.3  抽样方案按表5规定的一次抽样方案。抽检时间应在一年内均衡分布。

表 5    一 次 抽 样 方 案

单位：台

| 批量N | 一次抽样方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本量 n | 接受数 Ac | 拒收数 Re |
| 2～50 | 2 | 0 | 1 |
| 51～90 | 3 | 0 | 1 |
| >90 | 5 | 1 | 2 |

7.3.4  抽检结果应符合本标准及有关技术文件的规定。如不合格时，制造厂应对该批产品逐台检查，并将发现的不合格品修正至符合本标准及有关技术文件的规定。

- 7.4　出厂检验

7.4.1  每台螺杆空压机均应由制造厂进行出厂检验。出厂检验时，满负荷连续运转的时间应不少于2h。

7.4.2  出厂检验的内容及其要求应符合下列规定：

a)	检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b)	按GB/T 3853附录C的规定在额定排气压力下测量实际容积流量、排气压力、轴功率，结果应

符合本标准及有关技术文件的规定。

c)	检查容积流量自动调节系统和安全阀。

- 8　标志、包装及贮存

8.1　每台螺杆空压机均应在平坦和醒目的部位固定上产品铭牌。铭牌尺寸按GB/T 13306的规定。

铭牌上至少应标出下列内容：

a)	产品型号；

b)	产品名称；

c)	公称容积流量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

d)	额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

e)	轴功率或驱动电动机功率，单位为千瓦（kW）；

f)	外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

g)	净重，单位为千克（kg）；

h)	出厂编号；

i)	出厂年月；

j)	制造厂名称和制造厂所在地。

8.2　螺杆空压机的动力输入侧应设有转向标志。

8.3　螺杆空压机的包装和收发货标志应符合GB/T 13384、GB/T 6388及JB/T 7663.1的规定。

8.4　螺杆空压机应贮存于干燥通风的库房或有遮盖的场所内。

8.5　制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

- 附录A

（规范性附录）

压缩空气露点温度图表

图A.1 压缩空气露点温度表

- 附录B

（规范性附录）

允许偏心距

图B.1允许偏心距

_________________________________