GB/T15487《容积式压缩机流量测量方法》

标   准   编   制   说   明

- 工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做工作等：

根据国家标准化管理委员会国标委综合[2011]66号文下达的压缩机行业2012年国家标准制修订计划，修订GB/T15487-1995《容积式压缩机流量测量方法》标准，计划号：20111415-T-604，完成时间2013年。

标准起草单位：合肥通用机械研究院

起草小组工作人员是多年从事压缩机产品检验的专业技术人员，熟悉我国压缩机产品检验现有状况，熟悉我国相关标准和国际相关标准，熟悉检验方法和设备。

起草小组分析研究了我国现状，仔细核对国际相关标准的现行版本，调整和修订了部分要求，使标准既适应我国压缩机产品检验和质量控制，又与国际和国内相关标准协调一致。

- 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题：

本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则   第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写，对引用标准版本进行了更新。

本标准保留了GB/T15487-1995《容积式压缩机流量测量方法》标准规定的所有测量方法，内容编排也保持一致。依据ISO1217-2009《容积式压缩机验收试验》和它所引用的流量测量方法标准，即我国等同采用的标准GB/T2624-2006《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》系列标准，本标准对相关要求做了修订，使之符合现行标准，并协调一致。

主要调整的技术内容：

1、删去了名词术语“不确定度”，是因为这个术语已被各行各业普遍采用，已有专业标准给予了定义。

2、删去了名词术语“二次装置”，此术语在新修订的标准中没有出现。

3、删除了过度变量E=（1-β4）-1/2，此变量在原标准中是公式简化表述所采用的，在现行的国际国内相关标准中直接使用（1-β4）-1/2 ，而未对公式采用简化表述，本标准也采用了同样的方式。

4、标准中表2测量工况偏差和波动限制，根据最新ISO1217进行了调整，其中，喷液润滑回转压缩机喷液温度，吸气绝对湿度和排气压力是新增内容，调整后，本标准与国际标准协调一致。

5、更改了原标准中ISA1932喷嘴测量装置中喷嘴上游温度计算方法，采用了GB/T2624-2006《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》系列标准中关于流经喷嘴气体是绝热等焓膨胀的表述，采用该标准中关于喷嘴上游温度确定方法的描述。

6、按照GB/T2624-2006《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》系列标准，对ISA1932喷嘴的尺寸做了适当调整，使之符合GB/T2624-2006系列标准的规定。同时，将喷嘴取压口处的引压孔螺纹调整为1/8吋，便于小喷嘴的加工和安装，其通径大于3.2，不影响测量。

7、附录B中测量步骤用阀6替代老标准用阀5进行压力和充气控制，目的是消除阀5和阀6之间管道的容积对测量结果带来的偏差。

- 主要试验（或验证）情况分析；

本标准是对原GB/T15487-1995《容积式压缩机流量测量方法》的修订，修订的内容不涉及试验验证。

- 标准涉及专利，知识产权的说明；

本标准不涉及专利。

- 预期达到的社会效益，对行业发展作用等情况；

本标准是压缩机专业的基础标准，属于检测方法标准，在压缩机设计验证，产品检验，贸易结算，质量仲裁和行业质量控制，维护公平竞争等方面，都将起重要作用。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与国外样品、样机的相关数据对比情况；

本标准参照采用了ISO1217-1986《容积式压缩机验收试验》，ISO1217后来修订的版本在流量测量方法上没有自己特有要求，都是直接采用ISO5167，即我国等同采用的GB/T2624。本标准还参照采用了ASME PTC9—1970《容积式压缩机、真空泵、风机试验规范》中流量测量方法部分，该标准目前没有新的修订版本。

本标准还保留了充罐法，称瓶法和气柜法等容积流量的测量方法。

因此，本标准的测量方法与国际、国外标准方法一致，测量精度相同，并且标准适用性优于国际、国外标准。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制行标准的协调性；

压缩机标准体系对应的体系类目代码为202-23-04-02，体系分为三层，框图如下：

01 压缩机

01 往复压缩机

02 回转压缩机

03 其它压缩机

01活塞压缩机

02隔膜压缩机

01螺杆压缩机

02滑片压缩机

03涡旋压缩机

01 压缩机

01 往复压缩机

02 回转压缩机

03 其它压缩机

01活塞压缩机

02隔膜压缩机

01螺杆压缩机

02滑片压缩机

03涡旋压缩机

本标准属压缩机标准体系第一层的容积式压缩机，为方法标准，适用于容积式压缩机产品，它在标准体系中的编号为0614501000000005。

本标准是压缩机测试方法标准中的重要组成部分，和GB/T 3853《容积式压缩机验收试验》、GB/T 4980《容积式压缩机噪声的测定》、GB/T 7777《容积式压缩机机械振动测量与评价》配套使用，一起构成完整的压缩机性能测试方法标准体系。

本标准与现行相关标准，包括强制性安全标准和能效标准均协调一致，与法律，法规和规章等也无矛盾。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

本标准起草过程中无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明；

建议本标准为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）；

建议本标准尽快颁布，无需过渡。

- 废止现行相关标准的建议；

该标准颁布实施，同时GB/T15487-1995《容积式压缩机流量测量方法》废止。

- 其他应予说明的事项。

无其他应予说明的事项。

标准起草小组

xm-comp@sohu.com

2013年5月