ICS 23.140

J 72

JB

中  华  人  民  共  和  国  机  械  行  业  标  准

JB/T 9107—

代替 JB/T 9107-1999

往复压缩机 术语

Reciprocating compressors-Vocabulary

（征求意见稿）

XXXX - XX- XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部    发布

目        次

前言…………………………………………………………………………………………………………I

1 范围………………………………………………………………………………………………………1

2 基本概念…………………………………………………………………………………………………1

3 压缩机分类………………………………………………………………………………………………2

4 参数………………………………………………………………………………………………………7

5 系统 ……………………………………………………………………………………………………14

6 附属设备 ………………………………………………………………………………………………17

7 零、部件…………………………………………………………………………………………………19

中文索引 …………………………………………………………………………………………………27

英文索引 …………………………………………………………………………………………………36

前        言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的规定进行修订。

本标准代替JB/T9107-1999 《往复压缩机 术语》。与JB/T9107-1999相比，主要技术内容变更如下：

——新增15条，调整、补充（外科手术式）的180余条。

——删去附录A中的全部俄文术语这一大项。

——修订的内容约占原标准的60%以上。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口；

本标准起草单位：浙江强盛压缩机制造有限公司；

本标准主要修订人员：卢云，郭良盛，尤圣斌；

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——ZB J 72025-89；

——JB/T9107-1999。

往复压缩机 术语

1 范围

本标准规定了往复压缩机(以下简称压缩机)的基本概念、分类、参数和零、部件等的术语及其定义或说明。

本标准适用于压缩机的教学、研究、设计、制造和经营领域。

2 基本概念

2.1

往复压缩机  reciprocating compressor

活塞在圆筒形气缸内作往复运动和膜片在气缸内作反复变形，以提高气体压力的机器之总称。

同义词：(往复)活塞压缩机

2.2

压缩介质  compressed medium

被压缩的气体。

同义词：介质

2.3

级  stage

完成压缩循环的基本单元。

2.4

段  segments of process

在一台工艺流程用压缩机中，一些相邻各级的气量和组分相同时，这些级称之为段，“段”不同于 “级”。与日文中汉字“段”不同。

2.5

列  line

在同一气缸轴线上的单个气缸或串联气缸，结构上组成一列。

2.6

主机  bare compressor

压缩机的机体部分和压缩部分的总称。

同义词：机头

2.7

驱动机  driver

驱动压缩机的动力机械或装置。

同义词：原动机

2.8

附属设备  auxiliary equipment

除主机和驱动机外，其余设备的总称。

2.9

机体部分  frame and moving parts

压缩机的机身或曲轴箱及位于其中的运动机构等部件的总称，也泛指为基础件。

同义词：基础部分

2.10

压缩部分  compressing components

压缩机的气缸、活塞、气阀、有些还有填函等部件的总称。

同义词：气缸部分

2.11

变型  variable-type

对原型机的结构作局部变更，在其型号中标有“结构差异”者，称为原型机的变型。

2.12

派生  variant

原型机的机体部分基本不变或其型号中的“结构”不变，而“特征”和(或)性能参数及特性或介质改变者，称为原型机的派生。

2.13

级间冷却  inter-cooling

导走级间压缩介质热量的冷却。

2.14

后冷却  after cooling

导走压缩机完成压缩后的压缩介质热量的冷却。

2.15

喷液冷却  liquid injection cooling

向压缩介质中喷液以降低介质温度的冷却。

2.16

理想压缩机  ideal compressor

无余隙容积、无泄漏、亦无压力损失现象的压缩机机为理想压缩机。

2.17

压缩机机组  a machine grup of compressor

一台能输出不小于0.2MPa合格气体的机器，在与其他装置（系统）连接时，其首个连接处以内的所有成套件的安装组合（外接管路和（或）线缆除外），称之为压缩机机组。如果安装组合成一台商品，通常（应）有专用铭牌及相应标识。

3 压缩机分类

3.1

曲轴活塞压缩机  crankshaft piston reciprocating compressor

具有曲轴旋转运动的压缩机。

同义词：活塞压缩机

3.2

无曲轴压缩机  reciprocating compressor without crankshaft

没有曲轴或轴旋转运动的压缩机。

同义词：无轴压缩机

3.3

轴活塞压缩机  shaft piston compressor

活塞（气缸）轴线平行于动力输人轴轴线，且均布于其周围的压缩机。

同义词：斜盘压缩机

3.4

隔膜压缩机  diaphragm compressor

机械直接或液压驱动膜片变型，完成压缩循环的压缩机。

同义词：膜片压缩机

3.5

气体压缩机  gas compressor

压缩介质为除空气外的其他气体，也可包括空气的压缩机之统称。

3.6

CNG加气用增压压缩机  booster compressor for filled CNG

将天然气增压后装瓶，以便运输和使用，是各类CNG加气用增压压缩机的总称。

3.7

CNG子站加气用增压压缩机  booster compressor for CNG child-station filling

自CNG槽车经卸气（计量）后进气，增压后存（输）入储气库，供售气机售气的增压压缩机。

同义词：CNG子站增压压缩机

3.8

CNG母站加气用增压压缩机  booster compressor for CNG mater-station filling

自中、低压天然气输气管道进气，增压后经加气柱计量，再向CNG槽车注气的增压压缩机。

同义词：CNG母站增压压缩机

3.9

CNG常规站加气用增压压缩机  booster compressor for CNG conventional-station filling

自低压天然气输气管道进气，增压后存(输)入储气库，供售气机售气的增压压缩机。

同义词：CNG常规站增压压缩机

3.10

CNG子站加气用液体活塞增压压缩机  booster compressor with liquid piston for CNG child-station filling

将液体（油）泵入自CNG槽车经卸气(计量)后CNG的储存腔室，作为液体活塞，以提高CNG的压力，进而达到输气供售气机售气的增压压缩机。

同义词：CNG子站无轴增压压缩机

3.11

动力用压缩机  general purpose compressor

为气动机械和气动工具提供动力气源的压缩机。

3.12

工艺流程用压缩机  process compressor

供石油、化工等工艺流程用的压缩机。

同义词：流程压缩机

3.13

船用压缩机  compressor for ship purpose

专用于舰船的压缩机。

3.14

充瓶用压缩机  filling compressor

用于压缩介质装瓶的压缩机。

3.15

联合压缩机  multi-purpose compressor

在同一台压缩机中，各气缸分别压缩多种不同介质且非前后级关系的压缩机。

3.16

复合压缩机  combined compressor

在同一介质压缩机中，分别采用不同类型的压缩机，形成前后级关系，达到提高介质压力的压缩机。

同义词：串联压缩机

3.17

整体压缩机  integral compressor

与原动机部分地共用机体部分(基础件)的压缩机。

同义词：摩托压缩机

3.18

摩托压缩机  motorcompressor

采用煤气机驱动的压缩机和整体压缩机的统称。

3.19

自由活塞压缩机  free piston compressor

经典的机型为内燃动力通过对动活塞直接压缩介质，活塞的返程和同步，利用气垫作用和同步机构来完成；由液压、气动换向阀引入压力流体以及由往复直线电动机来驱动对动活塞直接压缩介质及活塞返程和同步的无曲轴压缩机。

3.20

电磁驱动活塞压缩机  compressor with electro-magnetically actuated piston

交变磁场的磁力直接驱动活塞作往复直线运动来完成压缩循环的压缩机。

3.21

微型压缩机  minitype compressor

一般指便携的或（和）驱动机功率不大于15kW，额定压力不大于1.4MPa的空气压缩机。

3.22

固定式压缩机  stationary compressor

固定在不可移动安装基础上的压缩机。

同义词：固定的压缩机

3.23

移动式压缩机  portable compressor

驱动机功率大于15kW，具有牵引移动装置的压缩机机组，开机运行前可采取阻止其位移的措施。

同义词：移动的压缩机

3.24

车装压缩机  mounted compressor by bus

安装在机动车（汽车）车厢中的压缩机机组。

同义词：车载压缩机

3.25

橇装压缩机  mounted compressor by skid

固定在基座或橇座上的压缩机机组。

3.26

无基础压缩机  no-foundation compressor

具有基座或安装有吸振装置，不需要安装基础的压缩机机组，开机运行前可采取阻止其位移的措施。

3.27

罩式压缩机  packaged compressor

设置有封闭罩壳，将安装完毕的压缩机主机、驱动机及附属设备和管线等罩盖住的压缩机机组，开机运行前可采取阻止其位移的措施。

同义词：箱装压缩机

3.28

变频压缩机  variable frequency compressor

以改变压缩机的旋转频率(转速)来运行的压缩机。

3.29

水冷式压缩机  water cooled compressor

压缩介质和气缸均由水进行冷却的压缩机。

3.30

风冷式压缩机  air-cooled compressor

压缩介质和气缸均由空气进行冷却的压缩机。

3.31

混冷式压缩机  mixed-cooling compressor

压缩介质和气缸由(空)气和液体分别进行冷却的压缩机。

3.32

有十字头压缩机  compressor with crosshead

具有十字头的压缩机。

3.33

无十字头压缩机  compressor without crosshead

没有十字头的压缩机。

3.34

无油润滑压缩机  non-lubricated compressor

无注油或无喷油雾润滑气缸的压缩机。即活塞和气缸间构成运动摩擦副的零件，采用具有自润滑功能的材料制成，而不用油来润滑，但包括喷水雾润滑的压缩机。

同义词：干运转压缩机

3.35

全无油润滑压缩机  total non-lubricated compressor

没有润滑油系统的压缩机。即活塞和气缸间构成运动摩擦副的零件以及机体部分构成运动摩擦副的零件，采用具有自润滑功能的材料制成，而不用油来润滑，但包括用脂润滑的压缩机。

同义词：全无油压缩机

3.36

迷宫压缩机  labyrinth compressor

以迷宫密封压缩介质的压缩机。

3.37

增压压缩机  booster compressor

在有压力(不小于0.1 MPa)的系统中，进一步提高介质压力的压缩机。

3.38

循环压缩机  recycle compressor

压缩介质自排气口排出后，其部分或全部通过一定的系统后，重返至进气口，起循环和增压作用且压力比不大于2的压缩机。

3.39

变级压缩机  variable-stage compressor

为适应气量或压力大幅度改变的需要而改变压缩级数的压缩机。

同义词：变工况压缩机

3.40

真空压缩机  vacuum compressor

进气压力小于0MPa,额定压力不小于0.2MPa的压缩机。

3.41

单作用压缩机  single-acting compressor

仅在活塞的一端(面)与气缸组成行程容积的压缩机。

3.42

双作用压缩机  double acting compressor

在活塞的两端(面)均与气缸组成行程容积的压缩机。

3.43

低压压缩机  low pressure compressor

额定压力不大于1.0MPa的压缩机。

3.44

中压压缩机  median pressure compressor

额定压力大于1.0MPa至10MPa的压缩机。

3.45

高压压缩机  high-pressure compressor

额定压力大于10MPa至100MPa的压缩机。

3.46

超高压压缩机  ultra-high-pressure compressor

额定压力大于100MPa的压缩机。

3.47

单级压缩机  single-stage compressor

级数为1的压缩机。

3.48

两级压缩机  two stage compressor

级数为2的压缩机。

3.49

多级压缩机  multi-stage compressor

级数不少于3的压缩机。

3.50

单列压缩机  single-row compressor

列数为1的压缩机。

3.51

两列压缩机  two line compressor

列数为2的压缩机。

3.52

多列压缩机  multi-line compressor

列数不少于3的压缩机。

3.53

V型压缩机  V-type compressor

列呈V形布置的压缩机。

3.54

W型压缩机  W-type compressor

列呈W 形布置的压缩机。

3.55

L型压缩机  L-type compressor

列作水平和垂直布置呈L形的压缩机。

3.56

星型压缩机  star-type compressor

列在大于πrad范围内呈辐射状布置，列数不少于3的压缩机。

3.57

扇型压缩机  fan-type compressor

列在小于、等于πrad 范围内呈辐射状布置，列数不少于3的压缩机。

3.58

立式压缩机  vertical compressor

列呈垂直布置的压缩机。

3.59

卧式压缩机  horizontal compressor

列呈水平布置的压缩机。

3.60

对置式压缩机  horizontal opposed compressor

呈一列的气缸分置于曲轴两侧，其活塞作同步运动的卧式压缩机。

3.61

对动式压缩机  boxer-type compressor

曲轴两侧相对列的活塞作完全反向运动的卧式压缩机。

3.62

M型压缩机  M-type compressor

主机位于驱动机或传动装置一侧(端)的对动式压缩机;当列数为2时，可称为D型压缩机。

3.63

H型压缩机  H-type compressor

主机分位于驱动机或传动装置两侧(端)的对动式压缩机，其列数不少于4。

4 参数

4.1

性能参数  performance parameter

表征压缩机主要性能的诸参数，如：气量、压力、温度、功率及噪声、振动等。

4.2

结构参数  constructional parameter

表征压缩机结构特点的诸参数，如:活塞力、行程、转速、列数、各级缸径、外形尺寸等。

4.3

吸气压力  inlet pressure

在标准吸气位置气体的压力。

4.4

进气压力  inlet pressure of a compressor

压缩机第1级的吸气压力称为进气压力。

4.5

排气压力  discharge pressure

在标准排气位置气体的压力。

4.6

输气压力  discharge pressure of a compressor

压缩机末级的排气压力称为输气压力。

4.7

额定压力  rated pressure

符合有关标准、合同或铭牌规定的压力。

4.8

名义压力  nominal pressure

不顾及各种影响，作为分级标准或初步设计计算的压力值。

4.9

公称压力  nominal pressure

压力分级标准规定的压力值。

4.10

级压力比  stage pressure ratio

级的排气压力与其吸气压力之比值。

4.11

总压力比  total pressure ratio

压缩机的输气压力与其进气压力之比值。

4.12

压力损失  pressure loss

流体在流动过程中，因存在各种阻力造成的压力降。

4.13

实际压力  actual pressure

p

压缩机在运行过程中的瞬时压力值。

4.14

吸气温度  inlet temperature

在标准吸气位置气体的全温度。

4.15

进气温度  inlet temperature of a compressor

压缩机第1级的吸气温度称为进气温度。

4.16

排气温度  discharge temperature

在标准排气位置气体的全温度。

4.17

输气温度  discharge temperature of a compressor

压缩机末级的排气温度或经冷却后的介质温度称为输气温度。

4.18

排气量  capacity

经压缩机某级压缩并排出的气体，在标准排气位置的气量，换算到进气温度、进气压力及其组分(例如湿度)时的值。

同义词：容积流量

4.19

输气量  capacity of a compressor

压缩机末级的排气量称为输气量。

同义词：压缩机实际容积流量

4.20

标准输气量  standard capacity of a compressor

输气量换算到基准状态的温度和压力时的值，对用气设备（系统）而言，若为干气，则称“供气量”。

同义词：压缩机标准容积流量

4.21

转速  rotational speed

n

轴驱动的压缩机主轴，在单位时间内的旋转数。

同义词：旋转频率

4.22

外止点  outer dead point

活塞向盖或外端行程的极限位置。

4.23

内止点  inner dead point

活塞向轴或体内行程的极限位置。

4.24

行程  stroke

S

活塞上的某一点，从外止点移到内止点时的距离。

4.25

行程容积  stroke volume

V

活塞在一个行程中所扫气的容积值。

4.26

余隙容积  clearance volume

活塞在止点时，气缸内可以容纳残留气体的容积值。

4.27

相对余隙容积  relative clearance volume

余隙容积与行程容积之比值。

4.28

工作容积  work volume

行程容积与相应余隙容积之和值。

同义词：气缸容积

4.29

平衡容积  balancing volume

在压缩机的某一列中，仅起到平衡气体压力所产生部分活塞力作用的通气腔容积值。

4.30

缸径  cylinder diameter

Di

气缸包容活塞处的直径，i为级次。

4.31

行程-缸径比  stroke-cylinder diameter ratio

行程与缸径之比值，通常取行程与第1级缸径之比值来表征。

4.32

曲柄半径  crank radiue

曲轴主轴颈轴线与曲柄销轴线间的距离。

4.33

连杆长度  length of connecting rod

连杆大、小头孔轴线间的距离。

4.34

连杆比  ratio of crank radius to length of connecting rod

曲柄半径与连杆长度之比值。

4.35

活塞平均速度  mean piston speed

单位时间内活塞瞬时速度的平均值。

4.36

高速性指数  speed parameter

Sn2

行程与二次方转速的乘积值。

4.37

输气系数  coefficient of capacity

输气量与对应时间内第1级的行程容积之比值。

同义词：容积效率

4.38

压力系数  pressure coefficient

计及吸气压力因流动及脉动而降低后与原吸气压力之比值。

4.39

容积系数  volume coefficient

计及余隙容积内压缩介质的膨胀，表征行程容积吸气效率的系数。

4.40

温度系数  temperature coefficient

计及吸气过程中的气体被加热，表征行程容积利用程度的系数。

同义词：加热系数

4.41

泄漏系数  gas leak coefficient

计及气缸部分各部位压缩介质的泄漏，表征吸入气量利用程度的系数。

同义词：气密系数

4.42

凝析系数  condensate coefficient

计及压缩机第1级吸入了经压缩-冷却后会凝析的湿气，对后面各级的工况影响程度的系数。

同义词：湿度系数

4.43

抽气系数  exhaust coefficient

在工艺流程用压缩机中，计及其级间的抽气或加气情况，对确定下一级行程容积影响程度的系数。

同义词：加气系数

4.44

压缩性系数  compressibility coefficient

表征实际气体状态与理想气体状态差异的无量纲数。

4.45

列间距  distance of the line to line

相邻气缸其平行轴线间距离。

4.46

指示图  Indicator diagram

以压力（p）为纵坐标，以行程(s)或主轴转角(θ)为横坐标，用指示器测定的表示工作容积内的气体压力随行程或主轴转角变化的图形。

4.47

平均指示压力  mean indicated effective pressure

将指示图（P-V图）转换成同面积的矩形后的压力值。

4.48

活塞力  piston-force

F

在压缩机的每一列中，沿活塞轴线方向作用在活塞上的气体力与往复惯性力及往复运动件摩擦力的代数和之力值。如有连杆件，则以其拉伸或压缩力表征。

4.49

活塞力反向角  the angle of piston-force reversal

△θ

活塞力在改变方向时所对应的曲柄转角。可在活塞力图（F-θ图）上，如发现有F与θ的两相交点，其间的角度值便是。此“反向角”应有一定的角度值，否则会使连杆小头（衬套）运动摩擦副缺少润滑，以致酿成不良后果。如若采取合适的措施，则方可改善。

4.50

曲柄转角  crank rotation angle

θ

曲柄所转过的角度，通常取活塞处于外止点时的曲柄位置作为计算原点。

4.51

曲柄错角  the angle included between two cranks

α

交与主轴轴线的两相邻曲拐平面间的夹角。

4.52

活塞力图  piston-force diagram

以活塞力（F）为纵坐标，行程(S)或主轴转角（θ）为横坐标，表示活塞力随行程或主轴转角变化情况的图形。

4.53

切向力  tangential force

T

作用于压缩机每一列的曲柄销上，方向与曲柄半径相垂直的力。

4.54

法向力  normal force

N

作用于压缩机每一列的曲柄销上，方向与曲柄半径相同的力。

4.55

切向力图  tangential force diagram

以切向力（T）为纵坐标，曲柄转角（θ）为横坐标，表示切向力随曲柄转角变化情况的图形。

4.56

法向力图  normal force diagram

以法向力（T）为纵坐标，曲柄转角（θ）为横坐标，表示法向力随曲柄转角变化情况的图形。

4.57

总切向力图  total tangential force diagram

按曲轴转向，顾及各列间的曲柄错角，将各列同时作用的切向力合成所得之图形。

4.58

平均切向力  mean tangential force

在总切向力图中，将总切向力曲线与坐标间的面积转换成同面积的矩形后的切向力值。

4.59

飞轮距  flywheel moment

GD2

飞轮相对于回转轴的惯性矩。

4.60

旋转不均匀度  shaft speed irregularity

在一定期间内，压缩机驱动轴的最大和最小瞬时转速之差与其算术平均值之比值。

4.61

指示功  indicated energy

由指示器记录的P-V图上所对应的功。

4.62

指示功率  indicated power

单位时间内所需之指示功。

4.63

等温功率  theoretical isothermal power

理想压缩机等温压缩过程所需之功率。

4.64

多变功率  theoretical polytropic power

理想压缩机多变压缩过程所需之功率。

4.65

绝热功率  theoretical adiabatic power

理想压缩机绝热压缩过程所需之功率。

4.66

等熵功率  theoretical isentropic power

理想压缩机等嫡(可逆绝热)压缩过程所需之功率。

4.67

内功率  internal power

指示功率加上由于热传递和泄漏而损失的功率。

4.68

轴功率  shaft power

驱动压缩机轴所需要的功率。它等于内功率加上机械损失功率，但不包括外传动(如齿轮或带传动)损失的功率，通常在产品铭牌上标出。

4.69

等温效率  isothermal efficiency

等温功率与指示功率之比值。

4.70

多变效率  polytropic efficiency

多变功率与指示功率之比值。

4.71

绝热效率  adiabatic efficiency

绝热功率与指示功率之比值。

4.72

等熵效率  isentropic efficiency

等嫡功率与指示功率之比值。

4.73

机械效率  mechanical efficiency

内功率与轴功率之比值。

4.74

传动效率  driving efficiency

轴功率与驱动机的输出功率之比值。

4.75

实际容积比能  actual volume specific energy

压缩单位容积气体，驱动压缩机（轴）实际所需要的能量（功）。

4.76

比功率  specific power

轴功率与输气量之比值。

4.77

阀片升程  valve lift

阀片在气阀中的最大直线位移值。

4.78

阀座通道宽度  the width of holes in valve seat

阀座上的气流通道之宽度。

4.79

阀座通道面积  the area of holes in valve seat

阀座上通流气体之最小面积值。

4.80

阀隙通道面积  valve opening area

阀片完全开启时，由阀片与阀座所构成的隙缝处气流通道之最小面积。

4.81

阀隙流速  mean gas velocity in valve opening area

气体通过阀隙通道的最大流速。

4.82

阀隙当量流速  gas equivalent velocity in valve opening area

计及阀隙通道面积实际利用程度的阀隙流速。

4.83

阀座流速  mean gas velocity in vale seat

气体通过阀座通道的最大流速。

4.84

气阀有效面积  equivalent area of valve

计及压力损失后，表征气阀通流能力的通孔(当量)面积。

5 系统

5.1

驱动系统  drive system

压缩机的动力输入装置。

5.2

电动机驱动  electromotor driven

由电动机向压缩机输出动力。

5.3

电磁驱动活塞  driven with electro-magnetically actuated piston

由交变磁场的磁力，直接驱动活塞作往复直线运动。

5.4

内燃机驱动  internal-combustion-motor driven

由内燃机向压缩机输出动力。

5.5

透平驱动  gas turbine drive

由燃气透平(涡轮)或蒸气透平(涡轮)向压缩机输出动力。

同义词：涡轮机驱动

5.6

带传动  belt drive

驱动机通过V带、平带及同步带等向压缩机传递动力。

5.7

联轴器传动  spraying lubrication

驱动机通过联轴器，同轴线向压缩机传递动力。

5.8

离合器传动  clutch drive

驱动机通过离合器，同轴线向压缩机传递动力。

5.9

同轴传动  direct connected drive

压缩机与驱动机共用一轴的传动。

5.10

液力偶合器传动  fluid coupling drive

驱动机通过液力偶合器，同轴线向压缩机传递动力。

5.11

变速箱传动  gearbox drive

驱动机通过变速箱(如齿轮箱)向压缩机传递动力。

5.12

冷却系统  cooling system

压缩机中输送冷却剂的装置（系统）。

5.13

润滑系统  lubrication system

压缩机中对各运动摩擦副输送润滑剂的装置（系统）。

5.14

压力润滑  pressre lubrication

润滑剂在压力下连续供给压缩机的运动机构摩擦副间的润滑。

5.15

飞溅润滑  splash lubrication

在无十字头压缩机中用溅油器飞溅起润滑剂对压缩机的各运动摩擦副进行的润滑。

5.16

注油润滑  drop lubrication

润滑气缸和（或）填函的润滑油在压力下间歇供给的润滑。

5.17

喷雾润滑  spraying lubrication

自压缩机的进气口喷入雾状液体润滑剂的润滑。在低压压缩机中偶有使用，其可靠性较低。

5.18

调节系统  control system

对压缩机的气量和〔或)压力进行调节的装置（系统）。

5.19

调节方式  controlling means

调节方法的表征。

5.20

停机调节  on and off control

通过压缩机的停机来进行的气量调节。

5.21

分级调节  step control

分级（不连续）进行的气量调节。

5.22

连续调节  continuous control

连续（不间断）进行气量调节。

5.23

回路调节  by-pass control

将压缩机某级排出的气体，部分或全部地用管路引至压力较低的管路中而进行的气量调节。

5.24

变速调节  speed control

用改变活塞速度的方法来进行的气量调节。

5.25

变行程调节  stroke control

用改变活塞行程的方法来进行的气量调节。

5.26

余隙调节  control by clearance volume

用改变余隙容积大小来进行的气量调节。

5.27

顶开吸气阀调节  control by unloaded inlet valve

用顶开吸气阀阀片来进行的气量调节。

5.28

部分行程顶开吸气阀调节  control by unloaded inlet valve at part stroke

在压缩过程的部分行程，用顶开吸气阀阀片来进行的气量调节。

5.29

关闭进气口调节  control by closed inlet

用关闭压缩机进气口来进行的气量调节。

5.30

调节范围  regulation range

调节后的气量或(和)压力相对于额定值的百分数。

5.31

气量调节  capacity control

对压缩机的气量所进行的调节。

5.32

压力调节  pressure control

对压缩介质的压力所进行的调节。

6 附属设备

6.1

吸气滤清器  inlet filter

在某级吸气口前，用以滤去压缩介质中尘埃等杂质的装置。

6.2

空气滤清器  air filter

在空气压缩机的进气口前，用以滤去尘埃等杂质的装置。

6.3

缓冲器  snubber

用于减小压缩机气管路中气流脉动的装置。

6.4

吸气缓冲器  intel snubber

在某级吸气口前，用以减小吸气脉动的装置。

6.5

排气缓冲器  discharge snubber

在某级排气口后，用以减小排气脉动的装置。

6.6

冷却器  cooler

用以降低介质温度的装置。

6.7

级间冷却器  intercooler

相邻级之间的气体冷却器。

6.8

后冷却器  after cooler

压缩机末级后的气体冷却器。

6.9

列管式冷却器  tubs type cooler

在无筒体（外壳）的管（束）内通流压缩介质，在管（束）外通流冷却剂的冷却器，称为列管式冷却器。

6.10

管壳式冷却器  tubs and shell type cooler

在筒体内设置管束所构成的冷却器，在其管（束）内或管（束）外通流压缩介质，与此对应的冷却剂则分别在管（束）外或管（束）内流通，是列管式冷却器同类的变型，称为管壳式冷却器。

6.11

套管式冷却器  double-pipe cooler

直接较小的管套入直径较大的管中，参与热交换的流体分别在小管内及二管之间流动的冷却器。

6.12

盘管式冷却器  coil cooler

冷却管盘成螺旋形的冷却器。

6.13

散热片式冷却器  finned cooler

在冷却管的内或（和）外表面上有纵向或横(环)向散热片的冷却器。

6.14

板式冷却器  plate cooler

热交换单元由板材制成的冷却器。

6.15

分离器  separator

分离介质中油、水滴等物质的装置。

6.16

消声器  silencer

用于消减压缩介质在流动过程中辐射噪声的装置。

6.17

干燥器  dryer

去除压缩介质中水分的装置。

6.18

储气罐  receiver

储存压缩介质，平衡一定时间内的供、需气量，减小压力变化幅度的容器。

6.19

视水器  water sighting device

检视压缩机用冷却水流动情况的装置。

6.20

排污罐  trap

容纳压缩机气路系统中排出污物的容器。

6.21

注油器  lubricator

供给气缸部分压力润滑油的泵油设备（装置）。

6.22

滤油器  oil filter

在压力润滑装置中用以滤去压力润滑油中机械夹杂物的装置。

6.23

粗滤油器  coarse oil filter

在吸油管路入口所设置的过滤精度不低于80μm的滤油器。

6.24

细滤油器  fine oil filter

在油冷却器的上游或下游及主油管路末端所设置的过滤精度不低于40μm，无旁通阀式的滤油器。

6.25

精滤油器  careful oil filter

在细滤油器下游所设置的过滤精度不低于20μm，无旁通阀式的滤油器，精滤后的油直接回到油箱（池）。

6.26

油冷却器  oil cooler

用于冷却润滑油的冷却器。

6.27

盘车装置  barring device

使压缩机作缓慢转(运)动，以便判别是否存在障碍的装置。

6.28

启动装置  starting device

启动驱动机投入运行的装置。

6.29

调速器  speed govenor

用于控制驱动机转速的装置。

6.30

净化装置  decontamination device

去除压缩介质中各种不应存在或混入了杂质的装置（设备）。

同义词：净化设备

7 零、部件

7.1

机身  frame

在有十字头压缩机中，用以与气缸或中体、接筒连接，支承曲轴并组成曲轴旋转空间的零（部）件。

7.2

曲轴箱  crankcase

在无十字头压缩机中，用以与气缸连接.支承曲轴并组成曲轻旋转空间(部分)的零（部）件。

7.3

油底壳  oil sump

位于曲轴箱或机身底部，用以聚集润滑油并组成曲轴旋转空间(部分)的零件。

7.4

呼吸器  breather

将机身或曲轴箱内之气体与环境大气连通，且应有足够通流面积以均衡其内外压力的装置（结构）。

7.5

主轴承  main bearing

支承曲轴主轴颈的轴承。

7.6

主轴瓦  main bearing liner

主轴承中的轴瓦。

7.7

主轴承盖  main bearing cap

主轴瓦的压盖。

7.8

中间轴承  middle bearing

曲轴中部主轴承的别称。

7.9

端轴承  end bearing

曲轴端部主轴承的别称。

7.10

外轴承  out board bearing

主轴上位于飞轮或电动机转子之外的辅助轴承。

7.11

定位轴承  location bearing

阻止曲轴轴向窜动的主轴承之别称。

7.12

曲轴  crankshaft

将旋转运动通过连杆使十字头或活塞作往复直线运动的拐形轴。

同义词：主轴

7.13

斜盘轴  swashplate shaft

在轴活塞压缩机中，动力输入轴的一端带一斜盘的轴。

7.14

中体  distance piece

于机身和气缸或接筒之间及气缸与气缸之间，具有十字头或滑块滑道的零（部）件。

7.15

端体  tail piece

在列的尾端支承端滑块的零（部）件。

7.16

接筒  barrel

位于机身或中体和气缸之间，及气缸与气缸之间，无十字头或滑块滑道的零（部）件。

7.17

平衡块  counter weight

用以平衡惯性力和惯性力矩的零件或附加物。

7.18

阻油圈  oil retainer

随曲轴旋转而产生甩油作用的环形件。

7.19

甩油环  oil slinger

由曲轴带动旋转，溅起润滑油的环形件。

7.20

挡油盘  oil-slinger ring

固结在活塞杆上，防止润滑油沿活塞杆进入气缸的环形件。

7.21

溅油杆  oil dipper

在连杆大头上，用以飞溅润滑油的杆形件。

7.22

连杆  connecting rod

连接曲轴和十字头或活塞的零（部）件。

7.23

连杆大头瓦  crankpin bearing

位于连杆大头孔中的轴瓦。

7.24

连杆大头盖  connecting rod bearing cap

连杆的剖分式大头轴瓦的压盖。

7.25

连杆小头衬套  connecting rod bushing

位于连杆小头孔内的衬套。

7.26

连杆螺栓  connecting rod bolt

紧固连杆大头盖于连杆体的螺栓。

7.27

连杆螺钉  connecting rod screw

紧固连杆大头盖于连杆体的螺钉。

7.28

连杆螺柱  connecting rod stud

紧固连杆大头盖于连杆体的螺柱。

7.29

连杆螺母  connecting rod nut

连杆螺栓或连杆螺柱上的螺母。

7.30

连杆体  connecting rod body

在连杆部件中，大、小头孔之间的杆身本体，可包括连杆大头盖。

7.31

主副连杆  master and articulated connecting rod

连杆除原有的杆身外，另在大头处铰接若干副连杆的连杆组。

7.32

主连杆  master connecting rod

在主副连杆中，与曲柄销直接连接的连杆。

7.33

副连杆  articulated connecting rod

在主副连杆中，与连杆大头铰接的杆件。

7.34

十字头  crosshead

通过十字头销，使连杆小头与活塞杆铰接，并沿十字头滑道面作往复直线运动的部件。

7.35

中间滑块  intermediate crosshead

位于两气缸之间，两端均与活塞杆相连，在中体的滑块滑道面上作往复直线运动的部件。

7.36

端滑块  tail-cross head

与贯穿活塞杆相连，在端体的滑块滑道面上作往复直线运动的部件。

7.37

十字头体  crosshead body

在十字头中直接与十字头销和活塞杆相连接的零件本体。

7.38

十字头滑履  crosshead shoe

镶在十字头体上，与十字头滑道面构成往复运动摩擦副的零件。

7.39

十字头销  crosshead pin

支承在十字头体上，与连杆小头相连接的销。

7.40

浮动十字头销  floating cross-head pin

与连杆小头和十字头体均构成运动副的十字头销。

7.41

十字头销孔衬套  crosshead pin bushing

在十字头体上与十字头销相配合的衬套。

7.42

十字头连接器  crosshead coupling

十字头或滑块与活塞杆相连接的分部件。

7.43

活塞杆  piston rod

连接活塞与十字头体或中间滑块的杆形件。

7.44

贯穿活塞杆  through piston-rod

同时穿过气缸盖或气缸头和气缸座的活塞杆。

7.45

活塞  piston

在气缸内作往复运动、构成周期性容积变化的零（部）件。

7.46

盘形活塞  disk piston

圆盘形的活塞。

7.47

筒形活塞  trunk piston

圆筒形的活塞，在活塞体的裙部有活塞销安装孔。

7.48

导向活塞  guide piston

在无十字头压缩机中，具有十字头作用的活塞。它与气缸不构成周期性容积变化，但构成其封闭容积的零（部）件。

7.49

锥形活塞  conic piston

在盘形活塞的一端或两端呈正截圆台状的活塞。

7.50

级差活塞  differential piston

阶梯形的活塞，与相应气缸构成不同的工作容积。

7.51

迷宫活塞  labyrinth piston

在外圆柱面上有迷宫槽的活塞。

7.52

组合活塞  composite piston

由若干部分（零件）组成的活塞。

7.53

柱塞  plunger

依靠填函或液压密封的圆柱形活塞。

7.54

活塞销  piston pin

筒形活塞与连杆小头相连接的销。

7.55

浮动活塞销  floating piston pin

与连杆小头和筒形活塞均构成运动副的活塞销。

7.56

活塞销孔衬套  piston pin bushing

镶在筒形活塞销座中的衬套。

7.57

活塞环  piston ring

气环和油环的统称。

7.58

气环  compression ring

密封压缩介质的环形件。

7.59

油环  oil ring

刮除气缸壁面上多余润滑油或（和）布油的环形件。

7.60

导向环  guide ring

有导向或(和)支承作用的环形件。

7.61

弧形活塞环  segmantal piston ring

由若干块弓形件组成的无弹力之气环。

7.62

弹力环  expander ring

在无弹力活塞环的背面用于产生初弹力的环形件。

7.63

气缸  cylinder

与活塞构成工作容积的部件。

7.64

级差气缸  differential cylinder

一个气缸或气缸组，由若干不等缸径组合在一起的气缸。

7.65

迷宫气缸  labyrinth cylinder

在气缸体内孔面上有迷宫槽的气缸。

7.66

动力缸  power cylinder

在整体压缩机中，原动机的气缸相对于压缩部分的气缸而言称动力缸。

7.67

气缸体  cylinder body

气缸中容纳活塞的零件。

7.68

气缸座  cylinder seat

位于内止点端封闭气缸体的零件.若与缸体制成一体时，则称缸座部分。

7.69

气缸头  cylinder heat

位于外止点端封闭气缸体并可装气阀的端盖。

7.70

气缸盖  cylinder cover

位于外止点端封闭气缸体而不可装气阀的端盖。

7.71

气缸套  cylinder liner

镶在气缸体内形成与活塞部件相对摩擦面的圆筒形衬套。

7.72

干式缸套  dry cylinder liner

外壁面不直接与冷却剂接触的气缸套。

7.73

湿式缸套  wet cylinder liner

外壁面直接与冷却剂接触的气缸套。

7.74

余隙缸  clearance cylinder

用于加大余隙容积的分部件。

7.75

余隙阀  clearance valve

控制余隙缸和气缸余隙容积相连通的阀。

7.76

阀孔盖  cover of valve hold

位于气缸上封闭装、拆气阀进、出孔口的盖。

7.77

压阀罩  valve cage

压紧气阀的罩形件。

7.78

卸荷叉  unloader prong

压（顶）开吸气阀阀片的叉形件。

7.79

气阀  valve

控制介质进、出气缸的阀之总称。

7.80

吸气阀  inlet valve

控制吸气的气阀。

7.81

排气阀  discharge valve

控制排气的气阀。

7.82

环状阀  ring valve

阀片呈环状的气阀。

7.83

网状阀  disk valve

阀片呈网状的气阀。

7.84

条状阀  leaf valve

阀片呈扁条状的气阀。

7.85

槽状阀  channel valve

阀片呈长槽状的气阀。

7.86

碟状阀  dish valve

阀片呈碟形的气阀。

7.87

菌状阀  mushroom valve

阀片呈菌（蘑菇）状的气阀。

7.88

多层阀  multistoried valve

同轴地层状布置两个及多个同名阀的气阀。

7.89

组合阀  combined valve

吸、排气阀组合在一起的气阀，若为同轴地组合，又称同心阀。

7.90

直流阀  direct-flow valve

气阀中介质的流动方向基本不变的气阀。

7.91

舌状阀  reed valve

阀片呈悬臂式固定于阀座上，且有自弹力，阀内介质的流动方向有转折的气阀。

7.92

气垫阀  cushion valve

在限制器上设有环状气室，以缓和阀片对其撞击作用的环状阀。

7.93

阀座  valve seat

支承阀片的气阀主体。

7.94

升程限制器  valve stop

限制阀片升程的零件。

7.95

阀片  valve plate

启、闭阀座通道的零件。

7.96

缓冲片  damper plate

起缓和阀片对限制器撞击作用的零件。

7.97

导片  guide plate

在网状阀中，与不定位的阀片铆接在一起，其中心部位固定，在阀座或限制器上有其导向的零件，目前已退变成具有弹性臂的网状阀片了。

7.98

气阀弹簧  valve spring

在气阀中，控制阀片关闭的弹簧。

7.99

刮油器  oil wiper packing

刮除活塞杆上润滑油的装置。

7.100

填函  stuffing

阻止气缸内压缩介质沿活塞杆表面泄漏的密封装置。

7.101

前置填函  pre-stuffing

阻止集气室和（或）充气室及抽气室中气体沿活塞杆表面与大气间相互泄漏的密封装置。

7.102

填料  packing

密封圈和刮油圈的统称。

7.103

密封圈  packing ring

填函中起主要密封压缩介质作用的环形件。

同义词：密封环

7.104

刮油圈  oil wiper ring

填函中或(和)刮油器中，刮除活塞杆上润滑油的环形件。

同义词：刮油环

7.105

均压圈  equalizing ring

在填函中邻近活塞止点处，用于消减压力脉动峰值的环形件。

7.106

平面填料  rectangle packing

填函中的填料，其纵截面呈矩形。

7.107

梯形填料  tapered packing

填函中的填料，其纵截面呈梯(T)形。

7.108

填料盒  packing case

放置填料的盒形件。

7.109

填料压盖  packing cover

在填函中处于气缸端头外侧用于压住填料盒的中空盖形件。

7.110

膜片  diaphragm

在隔膜压缩机中，由其在膜腔内的弹性变形，从而完成压缩循环的薄片件。

7.111

溢流阀  overflow valve

在液压驱动膜片的隔膜压缩机中，用于溢流液体的阀。

7.112

补偿泵  compensating pump

在液压驱动膜片的隔膜压缩机中，用于补充工作液体泄漏量的泵。

7.113

基座  baseplate

供布置、安装压缩机机组的所有成套件，在其所有支承点下兼有基础作用的结构件。

7.114

橇座  skid plate

供布置、安装压缩机机组的所有成套件并便于迁移，在其所有支撑点下没有基础作用的结构件。

7.115

底板  sole plate

在压缩机两个及多个支承点下的板形件。

7.116

安装垫  mounting pad

在压缩机单个支承点下的垫块（片）。

中文索引

A

安装垫…………………………………………………………………………………………7.116

B

变型……………………………………………………………………………………………2.11

变频压缩机……………………………………………………………………………………3.28

变级压缩机……………………………………………………………………………………3.39

标准输气量……………………………………………………………………………………4.20

比功率…………………………………………………………………………………………4.76

变速箱传动……………………………………………………………………………………5.11

变速调节………………………………………………………………………………………5.24

变行程调节……………………………………………………………………………………5.25

部分行程顶开吸气阀调节……………………………………………………………………5.28

板式冷却器……………………………………………………………………………………6.14

补偿泵…………………………………………………………………………………………7.112

C

CNG加气用增压压缩机 ………………………………………………………………………3.6

CNG子站加气用增压压缩机 …………………………………………………………………3.7

CNG母站加气用增压压缩机 …………………………………………………………………3.8

CNG常规站加气用增压压缩机 ………………………………………………………………3.9

CNG子站加气用液压活塞增压压缩机 ………………………………………………………3.10

船用压缩机……………………………………………………………………………………3.13

充瓶用压缩机…………………………………………………………………………………3.14

车装压缩机……………………………………………………………………………………3.24

超高压压缩机…………………………………………………………………………………3.46

抽气系数………………………………………………………………………………………4.43

传动效率………………………………………………………………………………………4.74

储气罐…………………………………………………………………………………………6.18

粗滤油器………………………………………………………………………………………6.23

槽状阀…………………………………………………………………………………………7.85

D

段………………………………………………………………………………………………2.4

动力用压缩机…………………………………………………………………………………3.11

电磁驱动活塞压缩机…………………………………………………………………………3.20

单作用压缩机…………………………………………………………………………………3.41

低压压缩机……………………………………………………………………………………3.43

单级压缩机……………………………………………………………………………………3.47

多级压缩机……………………………………………………………………………………3.49

单列压缩机……………………………………………………………………………………3.50

多列压缩机……………………………………………………………………………………3.52

对置式压缩机…………………………………………………………………………………3.60

对动式压缩机…………………………………………………………………………………3.61

等温功率………………………………………………………………………………………4.63

多变功率………………………………………………………………………………………4.64

等熵功率………………………………………………………………………………………4.66

等温效率………………………………………………………………………………………4.69

多变效率………………………………………………………………………………………4.70

等熵效率………………………………………………………………………………………4.72

电动机驱动……………………………………………………………………………………5.2

电磁驱动活塞…………………………………………………………………………………5.3

带传动…………………………………………………………………………………………5.6

顶开吸气阀调节………………………………………………………………………………5.27

端轴承…………………………………………………………………………………………7.9

定位轴承………………………………………………………………………………………7.11

端体……………………………………………………………………………………………7.15

挡油盘…………………………………………………………………………………………7.20

端滑块…………………………………………………………………………………………7.36

导向活塞………………………………………………………………………………………7.48

导向环…………………………………………………………………………………………7.60

动力缸…………………………………………………………………………………………7.66

碟状阀…………………………………………………………………………………………7.86

多层阀…………………………………………………………………………………………7.88

导片……………………………………………………………………………………………7.97

底板……………………………………………………………………………………………7.115

E

额定压力………………………………………………………………………………………4.7

F

附属设备………………………………………………………………………………………2.8

复合压缩机……………………………………………………………………………………3.16

风冷式压缩机…………………………………………………………………………………3.30

法向力…………………………………………………………………………………………4.54

法向力图………………………………………………………………………………………4.56

飞轮距…………………………………………………………………………………………4.59

阀片升程………………………………………………………………………………………4.77

阀座通道宽度…………………………………………………………………………………4.78

阀座通道面积…………………………………………………………………………………4.79

阀隙通道面积…………………………………………………………………………………4.80

阀隙流速………………………………………………………………………………………4.81

阀隙当量流速…………………………………………………………………………………4.82

阀座流速………………………………………………………………………………………4.83

飞溅润滑………………………………………………………………………………………5.15

分级调节………………………………………………………………………………………5.21

分离器…………………………………………………………………………………………6.15

副连杆…………………………………………………………………………………………7.33

浮动十字头销…………………………………………………………………………………7.40

浮动活塞销……………………………………………………………………………………7.55

阀孔盖…………………………………………………………………………………………7.76

阀座……………………………………………………………………………………………7.93

阀片……………………………………………………………………………………………7.95

G

隔膜压缩机……………………………………………………………………………………3.4

工艺流程用压缩机……………………………………………………………………………3.12

固定式压缩机…………………………………………………………………………………3.22

高压压缩机……………………………………………………………………………………3.45

公称压力………………………………………………………………………………………4.9

工作容积………………………………………………………………………………………4.28

缸径……………………………………………………………………………………………4.30

高速性指数……………………………………………………………………………………4.36

关闭进气口调节………………………………………………………………………………5.29

管壳式冷却器…………………………………………………………………………………6.10

干燥器…………………………………………………………………………………………6.17

贯穿活塞杆……………………………………………………………………………………7.44

干式缸套………………………………………………………………………………………7.72

刮油器…………………………………………………………………………………………7.99

刮油圈…………………………………………………………………………………………7.104

H

后冷却…………………………………………………………………………………………2.14

混冷式压缩机…………………………………………………………………………………3.31

H型压缩机 ……………………………………………………………………………………3.63

活塞平均速度…………………………………………………………………………………4.35

活塞力…………………………………………………………………………………………4.48

活塞力反向角…………………………………………………………………………………4.49

活塞力图………………………………………………………………………………………4.52

回路调节………………………………………………………………………………………5.23

缓冲器…………………………………………………………………………………………6.3

后冷却器………………………………………………………………………………………6.8

呼吸器…………………………………………………………………………………………7.4

活塞杆…………………………………………………………………………………………7.43

活塞……………………………………………………………………………………………7.45

活塞销…………………………………………………………………………………………7.54

活塞销孔衬套…………………………………………………………………………………7.56

活塞环…………………………………………………………………………………………7.57

弧形活塞环……………………………………………………………………………………7.61

环形阀…………………………………………………………………………………………7.82

缓冲片…………………………………………………………………………………………7.96

J

级………………………………………………………………………………………………2.3

机体部分………………………………………………………………………………………2.9

级间冷却………………………………………………………………………………………2.13

结构参数………………………………………………………………………………………4.2

进气压力………………………………………………………………………………………4.4

级压力比………………………………………………………………………………………4.10

进气温度………………………………………………………………………………………4.15

绝热功率………………………………………………………………………………………4.65

绝热效率………………………………………………………………………………………4.71

机械效率………………………………………………………………………………………4.73

级间冷却器……………………………………………………………………………………6.7

精滤油器………………………………………………………………………………………6.25

净化装置………………………………………………………………………………………6.30

机身……………………………………………………………………………………………7.1

接筒……………………………………………………………………………………………7.16

溅油杆…………………………………………………………………………………………7.21

级差活塞………………………………………………………………………………………7.50

级差气缸………………………………………………………………………………………7.64

菌状阀…………………………………………………………………………………………7.87

均压圈…………………………………………………………………………………………7.105

基座……………………………………………………………………………………………7.113

K

空气滤清器……………………………………………………………………………………6.2

L

列………………………………………………………………………………………………2.5

理想压缩机……………………………………………………………………………………2.16

联合压缩机……………………………………………………………………………………3.15

两级压缩机……………………………………………………………………………………3.48

两列压缩机……………………………………………………………………………………3.51

L型压缩机 ……………………………………………………………………………………3.55

立式压缩机……………………………………………………………………………………3.58

连杆长度………………………………………………………………………………………4.33

连杆比…………………………………………………………………………………………4.34

列间距…………………………………………………………………………………………4.45

联轴器传动……………………………………………………………………………………5.7

离合器传动……………………………………………………………………………………5.8

冷却系统………………………………………………………………………………………5.12

连续调节………………………………………………………………………………………5.22

冷却器…………………………………………………………………………………………6.6

列管式冷却器…………………………………………………………………………………6.9

滤油器…………………………………………………………………………………………6.22

连杆……………………………………………………………………………………………7.22

连杆大头瓦……………………………………………………………………………………7.23

连杆大头盖……………………………………………………………………………………7.24

连杆小头衬套…………………………………………………………………………………7.25

连杆螺栓………………………………………………………………………………………7.26

连杆螺钉………………………………………………………………………………………7.27

连杆螺柱………………………………………………………………………………………7.28

连杆螺母………………………………………………………………………………………7.29

连杆体…………………………………………………………………………………………7.30

M

摩托压缩机……………………………………………………………………………………3.18

迷宫压缩机……………………………………………………………………………………3.36

M型压缩机 ……………………………………………………………………………………3.62

名义压力………………………………………………………………………………………4.8

迷宫活塞………………………………………………………………………………………7.51

迷宫气缸………………………………………………………………………………………7.65

密封圈…………………………………………………………………………………………7.103

膜片……………………………………………………………………………………………7.110

N

内止点…………………………………………………………………………………………4.23

凝析系数………………………………………………………………………………………4.42

内功率…………………………………………………………………………………………4.67

内燃机驱动……………………………………………………………………………………5.4

P

派生……………………………………………………………………………………………2.12

喷液冷却………………………………………………………………………………………2.15

排气压力………………………………………………………………………………………4.5

排气温度………………………………………………………………………………………4.16

排气量…………………………………………………………………………………………4.18

平衡容积………………………………………………………………………………………4.29

平均指示压力…………………………………………………………………………………4.47

平均切向力……………………………………………………………………………………4.58

喷雾润滑………………………………………………………………………………………5.17

排气缓冲器……………………………………………………………………………………6.5

盘管式冷却器…………………………………………………………………………………6.12

排污罐…………………………………………………………………………………………6.20

盘车装置………………………………………………………………………………………6.27

平衡块…………………………………………………………………………………………7.17

盘形活塞………………………………………………………………………………………7.46

排气阀…………………………………………………………………………………………7.81

平面填料………………………………………………………………………………………7.106

Q

驱动机…………………………………………………………………………………………2.7

曲轴活塞压缩机………………………………………………………………………………3.1

气体压缩机……………………………………………………………………………………3.5

橇装压缩机……………………………………………………………………………………3.25

全无油润滑压缩机……………………………………………………………………………3.35

曲柄半径………………………………………………………………………………………4.32

曲柄转角………………………………………………………………………………………4.50

曲柄错角………………………………………………………………………………………4.51

切向力…………………………………………………………………………………………4.53

切向力图………………………………………………………………………………………4.55

气阀有效面积…………………………………………………………………………………4.84

驱动系数………………………………………………………………………………………5.1

气量控制………………………………………………………………………………………5.31

启动装置………………………………………………………………………………………6.28

曲轴箱…………………………………………………………………………………………7.2

曲轴……………………………………………………………………………………………7.12

气环……………………………………………………………………………………………7.58

气缸……………………………………………………………………………………………7.63

气缸体…………………………………………………………………………………………7.67

气缸座…………………………………………………………………………………………7.68

气缸头…………………………………………………………………………………………7.69

气缸盖…………………………………………………………………………………………7.70

气缸套…………………………………………………………………………………………7.71

气阀……………………………………………………………………………………………7.79

气垫阀…………………………………………………………………………………………7.92

气阀弹簧………………………………………………………………………………………7.98

前置填函………………………………………………………………………………………7.101

橇座……………………………………………………………………………………………7.114

R

容积系数………………………………………………………………………………………4.39

润滑系统………………………………………………………………………………………5.13

S

水冷式压缩机…………………………………………………………………………………3.29

双作用压缩机…………………………………………………………………………………3.42

扇型压缩机……………………………………………………………………………………3.57

输气压力………………………………………………………………………………………4.6

实际压力………………………………………………………………………………………4.13

输气温度………………………………………………………………………………………4.17

输气量…………………………………………………………………………………………4.19

输气系数………………………………………………………………………………………4.37

实际容积比能…………………………………………………………………………………4.75

散热片式冷却器………………………………………………………………………………6.13

视水器…………………………………………………………………………………………6.19

甩油环…………………………………………………………………………………………7.19

十字头…………………………………………………………………………………………7.34

十字头体………………………………………………………………………………………7.37

十字头滑履……………………………………………………………………………………7.38

十字头销………………………………………………………………………………………7.39

十字头销孔衬套………………………………………………………………………………7.41

十字头连接器…………………………………………………………………………………7.42

湿式缸套………………………………………………………………………………………7.73

舌状阀…………………………………………………………………………………………7.91

升程限制器……………………………………………………………………………………7.94

T

透平驱动………………………………………………………………………………………5.5

同轴传动………………………………………………………………………………………5.9

调节系统………………………………………………………………………………………5.18

调节方式………………………………………………………………………………………5.19

停机调节………………………………………………………………………………………5.20

调节范围………………………………………………………………………………………5.30

套管式冷却器…………………………………………………………………………………6.11

调速器…………………………………………………………………………………………6.29

筒形活塞………………………………………………………………………………………7.47

弹力环…………………………………………………………………………………………7.62

条状阀…………………………………………………………………………………………7.84

填函……………………………………………………………………………………………7.100

填料……………………………………………………………………………………………7.102

梯形填料………………………………………………………………………………………7.107

填料盒…………………………………………………………………………………………7.108

填料压盖………………………………………………………………………………………7.109

V

V型压缩机 ……………………………………………………………………………………3.53

W

往复压缩机……………………………………………………………………………………2.1

无曲轴压缩机…………………………………………………………………………………3.2

微型压缩机……………………………………………………………………………………3.21

无基础压缩机…………………………………………………………………………………3.26

无十字头压缩机………………………………………………………………………………3.33

无油润滑压缩机………………………………………………………………………………3.34

W型压缩机 ……………………………………………………………………………………3.54

卧式压缩机……………………………………………………………………………………3.59

外止点…………………………………………………………………………………………4.22

温度系数………………………………………………………………………………………4.40

外轴承…………………………………………………………………………………………7.10

网状阀…………………………………………………………………………………………7.83

X

循环压缩机……………………………………………………………………………………3.38

星型压缩机……………………………………………………………………………………3.56

性能参数………………………………………………………………………………………4.1

吸气压力………………………………………………………………………………………4.3

吸气温度………………………………………………………………………………………4.14

行程……………………………………………………………………………………………4.24

行程容积………………………………………………………………………………………4.25

相对余隙容积…………………………………………………………………………………4.27

行程-缸径比 …………………………………………………………………………………4.31

泄漏系数………………………………………………………………………………………4.41

旋转不均匀度…………………………………………………………………………………4.60

吸气滤清器……………………………………………………………………………………6.1

吸气缓冲器……………………………………………………………………………………6.4

消声器…………………………………………………………………………………………6.16

细滤油器………………………………………………………………………………………6.24

斜盘轴…………………………………………………………………………………………7.13

卸荷叉…………………………………………………………………………………………7.78

吸气阀…………………………………………………………………………………………7.80

Y

压缩介质………………………………………………………………………………………2.2

压缩部分………………………………………………………………………………………2.10

压缩机机组……………………………………………………………………………………2.17

移动式压缩机…………………………………………………………………………………3.23

有十字头压缩机………………………………………………………………………………3.32

压力损失………………………………………………………………………………………4.12

余隙容积………………………………………………………………………………………4.26

压力系数………………………………………………………………………………………4.38

压缩性系数……………………………………………………………………………………4.44

液压偶合器传动………………………………………………………………………………5.10

压力润滑………………………………………………………………………………………5.14

余隙调节………………………………………………………………………………………5.26

压力调节………………………………………………………………………………………5.32

吸气缓冲器……………………………………………………………………………………6.4

油冷却器………………………………………………………………………………………6.26

油底壳…………………………………………………………………………………………7.3

油环……………………………………………………………………………………………7.59

余隙缸…………………………………………………………………………………………7.74

余隙阀…………………………………………………………………………………………7.75

压阀罩…………………………………………………………………………………………7.77

溢流阀…………………………………………………………………………………………7.111

Z

主机……………………………………………………………………………………………2.6

轴活塞压缩机…………………………………………………………………………………3.3

整体压缩机……………………………………………………………………………………3.17

自由活塞压缩机………………………………………………………………………………3.19

罩式压缩机……………………………………………………………………………………3.27

增压压缩机……………………………………………………………………………………3.37

真空压缩机……………………………………………………………………………………3.40

中压压缩机……………………………………………………………………………………3.44

总压力比………………………………………………………………………………………4.11

转速……………………………………………………………………………………………4.21

指示图…………………………………………………………………………………………4.46

总切向力图……………………………………………………………………………………4.57

指示功…………………………………………………………………………………………4.61

指示功率………………………………………………………………………………………4.62

轴功率…………………………………………………………………………………………4.68

注油润滑………………………………………………………………………………………5.16

注油器…………………………………………………………………………………………6.21

主轴承…………………………………………………………………………………………7.5

主轴瓦…………………………………………………………………………………………7.6

主轴承盖………………………………………………………………………………………7.7

中间轴承………………………………………………………………………………………7.8

中体……………………………………………………………………………………………7.14

阻油圈…………………………………………………………………………………………7.18

主副连杆………………………………………………………………………………………7.31

主连杆…………………………………………………………………………………………7.32

中间滑块………………………………………………………………………………………7.35

锥形活塞………………………………………………………………………………………7.49

组合活塞………………………………………………………………………………………7.52

柱塞……………………………………………………………………………………………7.53

组合阀…………………………………………………………………………………………7.89

直流阀…………………………………………………………………………………………7.90

英文索引

A

auxiliary equipment ………………………………………………………………………2.8

after cooling ………………………………………………………………………………2.14

a machine grup of compressor……………………………………………………………2.17

air-cooled compressor ……………………………………………………………………3.30

actual pressure ……………………………………………………………………………4.13

adiabatic efficiency………………………………………………………………………4.71

actual volume specific energy requirement …………………………………………4.75

air filter……………………………………………………………………………………6.2

after cooler…………………………………………………………………………………6.8

articulated connecting rod………………………………………………………………7.33

B

bare compressor ……………………………………………………………………………2.6

booster compressor for filled CNG ……………………………………………………3.6

booster compressor for CNG child-station filling…………………………………3.7

booster compressor for CNG mater-station filling…………………………………3.8

booster compressor for CNG conventional-station filling ………………………3.9

booster compressor with liquid piston for CNG child-station filling ………3.10

booster compressor…………………………………………………………………………3.37

boxer-type compressor ……………………………………………………………………3.61

balancing volume……………………………………………………………………………4.29

belt drive……………………………………………………………………………………5.6

by-pass control ……………………………………………………………………………5.23

barring device………………………………………………………………………………6.27

breather………………………………………………………………………………………7.4

barrel…………………………………………………………………………………………7.16

baseplate ……………………………………………………………………………………7.113

C

compressed medium …………………………………………………………………………2.2

compressing components……………………………………………………………………2.10

crankshaft piston reciprocating compressor…………………………………………3.1

compressor for ship purpose ……………………………………………………………3.13

combined compressor ………………………………………………………………………3.16

compressor with electro-magnetically actuated piston……………………………3.20

compressor with crosshead ………………………………………………………………3.32

compressor without crosshead……………………………………………………………3.33

constructional parameter…………………………………………………………………4.2

capacity………………………………………………………………………………………4.18

capacity of a compressor…………………………………………………………………4.19

clearance volume……………………………………………………………………………4.26

cylinder diameter …………………………………………………………………………4.30

crank radiue…………………………………………………………………………………4.32

coefficient of capacity …………………………………………………………………4.37

condensate coefficient……………………………………………………………………4.42

compressibility coefficient ……………………………………………………………4.44

crank rotation angle………………………………………………………………………4.50

clutch drive…………………………………………………………………………………5.8

cooling system………………………………………………………………………………5.12

control system………………………………………………………………………………5.18

controlling means …………………………………………………………………………5.19

continuous control…………………………………………………………………………5.22

control by clearance volume ……………………………………………………………5.26

control by inlet valve unloaded ………………………………………………………5.27

control by unloaded inlet valve at part stroke……………………………………5.28

control by closed inlet …………………………………………………………………5.29

capacity control……………………………………………………………………………5.31

cooler…………………………………………………………………………………………6.6

coil cooler …………………………………………………………………………………6.12

coarse oil filter …………………………………………………………………………6.23

careful oil filter…………………………………………………………………………6.25

crankcase ……………………………………………………………………………………7.2

crankshaft……………………………………………………………………………………7.12

counter weight………………………………………………………………………………7.17

connecting rod………………………………………………………………………………7.22

crankpin bearing……………………………………………………………………………7.23

connecting rod bearing cap………………………………………………………………7.24

connecting rod bushing……………………………………………………………………7.25

connecting rod bolt ………………………………………………………………………7.26

connecting rod screw………………………………………………………………………7.27

connecting rod stud ………………………………………………………………………7.28

connecting rod nut…………………………………………………………………………7.29

connecting rod body ………………………………………………………………………7.30

crosshead ……………………………………………………………………………………7.34

crosshead body………………………………………………………………………………7.37

crosshead shoe………………………………………………………………………………7.38

crosshead pin ………………………………………………………………………………7.39

crosshead pin bushing ……………………………………………………………………7.41

crosshead coupling…………………………………………………………………………7.42

conic piston…………………………………………………………………………………7.49

composite piston……………………………………………………………………………7.52

compression ring……………………………………………………………………………7.58

cylinder………………………………………………………………………………………7.63

cylinder body ………………………………………………………………………………7.67

cylinder seat ………………………………………………………………………………7.68

cylinder heat ………………………………………………………………………………7.69

cylinder cover………………………………………………………………………………7.70

cylinder liner………………………………………………………………………………7.71

clearance cylinder…………………………………………………………………………7.74

clearance valve ……………………………………………………………………………7.75

cover of valve hold ………………………………………………………………………7.76

channel valve ………………………………………………………………………………7.85

combined valve………………………………………………………………………………7.89

cushion valve ………………………………………………………………………………7.92

compensating pump …………………………………………………………………………7.112

D

driver…………………………………………………………………………………………2.7

diaphragm compressor………………………………………………………………………3.4

double acting compressor…………………………………………………………………3.42

discharge pressure…………………………………………………………………………4.5

discharge pressure of a compressor……………………………………………………4.6

discharge temperature ……………………………………………………………………4.16

discharge temperature of a compressor ………………………………………………4.17

distance of the line to line……………………………………………………………4.45

driving efficiency…………………………………………………………………………4.74

drive system…………………………………………………………………………………5.1

driven with electro-magnetically actuated piston…………………………………5.3

direct connected drive……………………………………………………………………5.9

drop lubrication……………………………………………………………………………5.16

discharge snubber …………………………………………………………………………6.5

double-pipe cooler…………………………………………………………………………6.11

dryer …………………………………………………………………………………………6.17

decontamination device……………………………………………………………………6.30

distance piece………………………………………………………………………………7.14

disk piston …………………………………………………………………………………7.46

differential piston ………………………………………………………………………7.50

differential cylinder ……………………………………………………………………7.64

dry cylinder liner…………………………………………………………………………7.72

discharge valve ……………………………………………………………………………7.81

disk valve……………………………………………………………………………………7.83

dish valve……………………………………………………………………………………7.86

direct-flow valve …………………………………………………………………………7.90

damper plate…………………………………………………………………………………7.96

diaphragm ……………………………………………………………………………………7.110

E

exhaust coefficient ………………………………………………………………………4.43

equivalent area of valve…………………………………………………………………4.84

electromotor driven ………………………………………………………………………5.2

end bearing …………………………………………………………………………………7.9

expander ring ………………………………………………………………………………7.62

equalizing ring ……………………………………………………………………………7.105

F

frame and moving parts……………………………………………………………………2.9

filling compressor…………………………………………………………………………3.14

free piston compressor……………………………………………………………………3.19

fan-type compressor ………………………………………………………………………3.57

flywheel moment ……………………………………………………………………………4.59

fluid coupling drive………………………………………………………………………5.10

finned cooler ………………………………………………………………………………6.13

fine oil filter ……………………………………………………………………………6.24

frame …………………………………………………………………………………………7.1

floating cross-head pin …………………………………………………………………7.40

floating piston pin ………………………………………………………………………7.55

G

gas compressor………………………………………………………………………………3.5

general purpose compressor………………………………………………………………3.11

gas leak coefficient………………………………………………………………………4.41

gas equivalent velocity in valve opening area ……………………………………4.82

gas turbine drive …………………………………………………………………………5.5

gearbox drive ………………………………………………………………………………5.11

guide piston…………………………………………………………………………………7.48

guide ring……………………………………………………………………………………7.60

guide plate …………………………………………………………………………………7.97

H

high-pressure compressor…………………………………………………………………3.45

horizontal compressor ……………………………………………………………………3.59

horizontal opposed compressor …………………………………………………………3.60

H-type compressor …………………………………………………………………………3.63

I

inter-cooling ………………………………………………………………………………2.13

ideal compressor……………………………………………………………………………2.16

integral compressor ………………………………………………………………………3.17

inlet pressure………………………………………………………………………………4.3

inlet pressure of a compressor…………………………………………………………4.4

inlet temperature …………………………………………………………………………4.14

inlet temperature of a compressor ……………………………………………………4.15

inner dead point……………………………………………………………………………4.23

indicated energy……………………………………………………………………………4.61

indicated power ……………………………………………………………………………4.62

internal power………………………………………………………………………………4.67

isothermal efficiency ……………………………………………………………………4.69

isentropic efficiency ……………………………………………………………………4.72

internal-combustion-motor driven………………………………………………………5.4

inlet filter…………………………………………………………………………………6.1

intel snubber ………………………………………………………………………………6.4

intercooler …………………………………………………………………………………6.7

intermediate crosshead……………………………………………………………………7.35

inlet valve …………………………………………………………………………………7.80

L

line……………………………………………………………………………………………2.5

liquid injection cooling…………………………………………………………………2.15

labyrinth compressor………………………………………………………………………3.36

low pressure compressor …………………………………………………………………3.43

L-type compressor …………………………………………………………………………3.55

length of connecting rod…………………………………………………………………4.33

Indicator diagram …………………………………………………………………………4.46

lubrication system…………………………………………………………………………5.13

lubricator……………………………………………………………………………………6.21

location bearing……………………………………………………………………………7.11

labyrinth piston……………………………………………………………………………7.51

labyrinth cylinder…………………………………………………………………………7.65

leaf valve……………………………………………………………………………………7.84

M

multi-purpose compressor…………………………………………………………………3.15

motorcompressor ……………………………………………………………………………3.18

minitype compressor ………………………………………………………………………3.21

mounted compressor by bus ………………………………………………………………3.24

mounted compressor by skid………………………………………………………………3.25

mixed-cooling compressor…………………………………………………………………3.31

median pressure compressor………………………………………………………………3.44

multi-stage compressor……………………………………………………………………3.49

multi-line compressor ……………………………………………………………………3.52

M-type compressor …………………………………………………………………………3.62

mean piston speed …………………………………………………………………………4.35

mean indicated effective pressure ……………………………………………………4.47

mean tangential force ……………………………………………………………………4.58

mechanical efficiency ……………………………………………………………………4.73

mean gas velocity in valve opening area ……………………………………………4.81

mean gas velocity in vale seat…………………………………………………………4.83

main bearing…………………………………………………………………………………7.5

main bearing liner…………………………………………………………………………7.6

main bearing cap……………………………………………………………………………7.7

middle bearing………………………………………………………………………………7.8

master and articulated connecting rod ………………………………………………7.31

master connecting rod ……………………………………………………………………7.32

mushroom valve………………………………………………………………………………7.87

multistoried valve…………………………………………………………………………7.88

mounting pad…………………………………………………………………………………7.116

N

no-foundation compressor…………………………………………………………………3.26

non-lubricated compressor ………………………………………………………………3.34

nominal pressure……………………………………………………………………………4.8

nominal pressure……………………………………………………………………………4.9

normal force…………………………………………………………………………………4.54

normal force diagram………………………………………………………………………4.56

O

outer dead point……………………………………………………………………………4.22

on and off control…………………………………………………………………………5.20

oil filter……………………………………………………………………………………6.22

oil cooler……………………………………………………………………………………6.26

oil sump………………………………………………………………………………………7.3

out board bearing …………………………………………………………………………7.10

oil retainer…………………………………………………………………………………7.18

oil slinger …………………………………………………………………………………7.19

oil-slinger ring……………………………………………………………………………7.20

oil dipper……………………………………………………………………………………7.21

oil ring………………………………………………………………………………………7.59

oil wiper packing …………………………………………………………………………7.99

oil wiper ring………………………………………………………………………………7.104

overflow valve………………………………………………………………………………7.111

P

process compressor…………………………………………………………………………3.12

portable compressor ………………………………………………………………………3.23

packaged compressor ………………………………………………………………………3.27

performance parameter ……………………………………………………………………4.1

pressure loss ………………………………………………………………………………4.12

pressure coefficient………………………………………………………………………4.38

piston-force…………………………………………………………………………………4.48

piston-force diagram………………………………………………………………………4.52

polytropic efficiency ……………………………………………………………………4.70

pressre lubrication ………………………………………………………………………5.14

pressure control……………………………………………………………………………5.32

plate cooler…………………………………………………………………………………6.14

piston rod……………………………………………………………………………………7.43

piston…………………………………………………………………………………………7.45

plunger ………………………………………………………………………………………7.53

piston pin……………………………………………………………………………………7.54

piston pin bushing…………………………………………………………………………7.56

piston ring …………………………………………………………………………………7.57

power cylinder………………………………………………………………………………7.66

pre-stuffing…………………………………………………………………………………7.101

packing ………………………………………………………………………………………7.102

packing ring…………………………………………………………………………………7.103

packing case…………………………………………………………………………………7.108

packing cover ………………………………………………………………………………7.109

R

reciprocating compressor…………………………………………………………………2.1

reciprocating compressor without crankshaft ………………………………………3.2

recycle compressor…………………………………………………………………………3.38

rated pressure………………………………………………………………………………4.7

rotational speed……………………………………………………………………………4.21

relative clearance volume ………………………………………………………………4.27

ratio of crank radius to length of connecting rod ………………………………4.34

regulation range……………………………………………………………………………5.30

receiver………………………………………………………………………………………6.18

ring valve……………………………………………………………………………………7.82

reed valve……………………………………………………………………………………7.91

rectangle packing …………………………………………………………………………7.106

S

stage …………………………………………………………………………………………2.3

segments of process ………………………………………………………………………2.4

shaft piston compressor …………………………………………………………………3.3

stationary compressor ……………………………………………………………………3.22

single-acting compressor…………………………………………………………………3.41

single-stage compressor …………………………………………………………………3.47

single-row compressor ……………………………………………………………………3.50

star-type compressor………………………………………………………………………3.56

stage pressure ratio………………………………………………………………………4.10

standard capacity of a compressor ……………………………………………………4.20

stroke…………………………………………………………………………………………4.24

stroke volume ………………………………………………………………………………4.25

stroke-cylinder diameter ratio…………………………………………………………4.31

speed parameter ……………………………………………………………………………4.36

shaft speed irregularity…………………………………………………………………4.60

shaft power …………………………………………………………………………………4.68

specific power………………………………………………………………………………4.76

spraying lubrication………………………………………………………………………5.7

splash lubrication…………………………………………………………………………5.15

spraying lubrication………………………………………………………………………5.17

step control…………………………………………………………………………………5.21

speed control ………………………………………………………………………………5.24

stroke control………………………………………………………………………………5.25

snubber ………………………………………………………………………………………6.3

separator ……………………………………………………………………………………6.15

silencer………………………………………………………………………………………6.16

starting device ……………………………………………………………………………6.28

speed governor………………………………………………………………………………6.29

swashplate shaft……………………………………………………………………………7.13

segmantal piston ring ……………………………………………………………………7.61

stuffing………………………………………………………………………………………7.100

skid plate……………………………………………………………………………………7.114

sole plate……………………………………………………………………………………7.115

T

total non-lubricated compressor ………………………………………………………3.35

two stage compressor………………………………………………………………………3.48

two line compressor ………………………………………………………………………3.51

total pressure ratio………………………………………………………………………4.11

temperature coefficient …………………………………………………………………4.40

the angle of piston-force reversal……………………………………………………4.49

the angle included between two cranks ………………………………………………4.51

tangential force……………………………………………………………………………4.53

tangential force diagram…………………………………………………………………4.55

total tangential force diagram…………………………………………………………4.57

theoretical isothermal power……………………………………………………………4.63

theoretical polytropic power……………………………………………………………4.64

theoretical adiabatic power ……………………………………………………………4.65

theoretical isentropic power……………………………………………………………4.66

the width of holes in valve seat………………………………………………………4.78

the area of holes in valve seat ………………………………………………………4.79

tubs type cooler……………………………………………………………………………6.9

tubs and shell type cooler………………………………………………………………6.10

trap……………………………………………………………………………………………6.20

tail piece……………………………………………………………………………………7.15

tail-cross head ……………………………………………………………………………7.36

through piston-rod…………………………………………………………………………7.44

trunk piston…………………………………………………………………………………7.47

tapered packing ……………………………………………………………………………7.107

U

ultra-high-pressure compressor…………………………………………………………3.46

unloader prong………………………………………………………………………………7.78

V

variable-type ………………………………………………………………………………2.11

variant ………………………………………………………………………………………2.12

variable frequency compressor …………………………………………………………3.28

variable-stage compressor ………………………………………………………………3.39

vacuum compressor …………………………………………………………………………3.40

V-type compressor …………………………………………………………………………3.53

vertical compressor ………………………………………………………………………3.58

volume coefficient…………………………………………………………………………4.39

valve lift……………………………………………………………………………………4.77

valve opening area…………………………………………………………………………4.80

valve cage……………………………………………………………………………………7.77

valve …………………………………………………………………………………………7.79

valve seat……………………………………………………………………………………7.93

valve stop……………………………………………………………………………………7.94

valve plate …………………………………………………………………………………7.95

valve spring…………………………………………………………………………………7.98

W

water cooled compressor …………………………………………………………………3.29

W-type compressor …………………………………………………………………………3.54

work volume …………………………………………………………………………………4.28

water sighting device ……………………………………………………………………6.19

wet cylinder liner…………………………………………………………………………7.73