ICS23.140 J72 备案号：

JB

中华人民共和国机械标准

JB/T 2589—****

代替 JB/T 2589—1999

容积式压缩机  型号编制方法

Displacement compressors—Methods for model designation

（征求意见稿）

20  -  -  发布

20  -  -  实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目    次

前言………………………………………………………………………………………………… …………I

1  范围………………………………………………………………………………………………………  1

2  型号编制…………………………………………………………………………………………………  1

3  结构………………………………………………………………………………………………………  1

4  特征………………………………………………………………………………………………………  2

5  公称容积流量……………………………………………………………………………………………  3

6  压力………………………………………………………………………………………………………  3

7  差异………………………………………………………………………………………………………  3

8  公称容积流量全称………………………………………………………………………………………  3

9  示例………………………………………………………………………………………………………  3

附录A ………………………………………………………………………………………………………  4

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T 2589-1999《容积式压缩机型号编制方法》。与JB/T 2589-1999相比，主要技术内容变化如下：

——固定风冷容积式压缩机在结构代码后不注明F的增加了全无油润滑往复活塞空气压缩机、无

润滑摆动空气压缩机压缩机；

——修改了微型压缩机额定功率、容积流量、额定排气压力的范围，增加了全无油润滑往复活塞

空气压缩机、无润滑摆动空气压缩机压缩机额定功率、容积流量、额定排气压力的范围；

——结构代号增加了摆动压缩机新机型的代号；

——特征代号增加了喷水螺杆压缩机的代号；

——附录A中增加了摆动压缩机、喷水螺杆压缩机、变频螺杆压缩机、单螺杆压缩机、干螺杆压缩机的型号及全称示例；

——本标准的附录A是提示的附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会(SAC/TC145)归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院，合肥通用机电产品检测院有限公司。

本标准主要起草人：陈向东、喻志强、郑家强。

本标准所替代标准的历次版本发布情况：

——JB 2589-86；

——JB/T 2589-1999。

容积式压缩机  型号编制方法

- 1  范围

本标准规定了容积式压缩机的型号编制方法。

本标准适用于除制冷压缩机以外的容积式压缩机。

- 2   型号编制

容积式压缩机型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，表示方法如下：

差异：用字母、数字表示，无差异时可省去

额定排气压力：用数字表示，单位105Pa（bar）

公称容积流量：用数字表示，单位m3/min

（隔膜压缩机为m3/h）

特征：用字母表示

结构：用字母表示

- 3   结构

3.1  往复活塞压缩机的结构代号按表1的规定。

表1

| 结构代号 | 结构代号的涵义 | 代号来源 |
| --- | --- | --- |
| V | V型 | V-V |
| W | W型 | W-W |
| L | L型 | L-L |
| S | 扇型 | S-SHAN( 扇) |
| X | 星型 | X-XING（星） |
| Z | 立式（气缸中心线均与水平面垂直） | Z-ZHI（直） |
| P | 卧式（气缸中心线均与水平面平行，且气缸位于曲轴同侧 | P-PING（平） |
| M | M型 | M-M |
| H | H型 | H-H |

表1（续）

| D | 两列对称平衡型 | D-DUI(对) |
| --- | --- | --- |
| DZ | 对置型 | D-DUI(对) ,Z-ZHI(置) |
| ZH | 自由活塞型 | Z-ZI(自),H-HUO(活) |
| ZT | 整体型摩托压缩机 | Z-ZHENG(整),T-TI(体) |

3.2  隔膜压缩机的结构代号用G（隔—GE）。当隔膜由机械机构直接驱动时，结构代号用 GJ（隔—GE，

机—JI）表示。

3.3  螺杆压缩机的结构代号用LG（螺—LUO，杆—GAN）表示。

3.4  蜗杆压缩机的结构代号用OG（蜗—WO，杆—GAN）表示。

3.5  滑片压缩机的结构代号用HP（滑—HUA，片—PIAN）表示。

3.6  涡旋压缩机的结构代号用OX（涡—WO，旋—XUAN）表示。

3.7  液环压缩机的结构代号用YH（液—YE，环—HUAN）表示。

3.8  回转活塞或摇摆活塞压缩机的结构代号用HY（回—HUO，摇—YAO）表示。

3.9  螺杆活塞串联压缩机的结构代号用LHC（螺—LUO，活—HUO，串—CHUAN）表示。

3.10  固定风冷容积式压缩机，均应在结构代号后注明F（风—FENG），但微型往复活塞压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机、无润滑摆动空气压缩机除外。

注 ：微型往复活塞压缩机指额定功率不超过18.5kW，公称容积流量不超过3.0m3/min，额定排气表压力不超过1.4MPa的容积式压缩机；全无油润滑往复活塞压缩机指额定功率不超过22kW，公称容积流量不超过3.0m3/min，额定排气表压力不超过1.4MPa的容积式压缩机；无润滑摆动空气压缩机指额定功率不超过75kW，公称容积流量不超过15.0m3/min，额定排气表压力不超过0.3MPa的容积式压缩机。

3.11  移动的容积式压缩机机组应在结构代号后加注Y（移—YI），而车装压缩机机组应在结构代号后加注 C（车—CHE），但移动式压缩机机组中的压缩机本身皆不加注Y。

3.12  摆动压缩机的结构代号用 BD（摆—BAI，动—DONG）表示。

4  特征

4.1  具有特殊使用性能的容积式压缩机，其特征代号按表2的规定。

表2

| 结构代号 | 结构代号的涵义 | 代号来源 |
| --- | --- | --- |
| W | 无润滑 | W-WU(无) |
| S | 水 | S-SHUI（水） |
| WJ | 无基础 | W-WU(无)，J-JI(基) |
| D | 低噪声罩式 | D-DI（低） |
| B | 直联便携式 | B-BIAN(便) |

4.2  如需标多项特征代号，应按表2的先后顺序标注。

5  公称容积流量

型号中的公称容积流量系指压缩机排出的气体在标准排气位置的实际容积流量，该流量应换算到标准吸气位置的全温度、全压力及组份（例如湿度）的状态。

- 6  压力

6.1  吸气压力为常压时，型号中压力一项仅示出压缩机公称排气压力的表压值。

6.2  增压压缩机，循环压缩机和真空压缩机均应示出其公称吸、排气压力的表压值（当吸气压力低于

常压时，则以真空度标示，同时其前冠以负号），且吸、排气压力之间以符号“–”隔开。

7  差异

为了便于区分容积式压缩机品种，必要时可以使用型号的最末项“差异”，但应避免全部由数字表示。

8  容积式压缩机的全称

容积式压缩机的全称由两部分组成：第一部分即型号，第二部分用汉字表示压缩机特性或压缩介质。

凡属于“增压”、“循环”、“真空”、“联合”性质的压缩机以及喷液或干螺杆压缩机均应表明其特性。

9  示例

容积式压缩机型号及全称示例见附录A（提示的附录）。

附	录	  A

（提示的附录）

容积式压缩机型号及全称示例

A1  VD–0.25/7型空气压缩机

往复活塞式、V型，低噪声罩式，公称容积流量0.25m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A2  WWD–0.8/10型空气压机

往复活塞式、W型，无润滑、低噪声罩式，公称容积流量0.8 m3/min，公称排气表压力10×105Pa。

A3  VY–6/7型空气压缩机

往复活塞式、V型，移动式，公称容积流量6m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A4  LD–50/－0.78–0.7型氮氢气真空压缩机

往复活塞式、L型，低噪声罩式，公称容积流量50m3/min，公称吸气真空度－0.78×105Pa、公称排气表压力0.7×105Pa。

A5   D–100/7型空气压缩机

往复活塞式、对称平衡型，公称容积流量100m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A6  P–3/285–320氮氢气循环压缩机

往复活塞式、卧式，公称容积流量3m3/min，公称吸气表压力285×105Pa、公称排气表压力320×105Pa。

A7   H–140/320型氮氢气压缩机

往复活塞式、H型，公称容积流量140m3/min，公称排气表压力320×105Pa。

A8  M–285/320–c型氮氢气压缩机

往复活塞式、M型，公称容积流量285 m3/min，公称排气表压力320×105Pa，第c种变形产品。

A9  DZ–12.2/250–2200型乙烯增压压缩机

往复活塞式、对置型，公称容积流量12.2 m3/min，公称吸气表压力250×105Pa、公称排气表压力2200×105Pa。

A10  ZW –0.65/180–200型氮氢气循环压缩机

往复活塞式、立式，无润滑，公称容积流量0.65m3/min，公称吸气表压力180×105Pa、公称排气表压力200×105Pa。

A11  ZT–240/8型天然气压缩机

整体型摩托压缩机，公称容积流量240 m3/min，公称排气表压力8×105Pa。

A12  ZH–1.73/230型空气压缩机

自由活塞压缩机，公称容积流量1.73m3/min，公称排气表压力230×105Pa。

A13  G–5/200型氩气压缩机

隔膜压缩机，公称容积流量5m3/h，公称排气表压力200×105Pa。

A14  LGFD–20/7型喷油螺杆压缩机

螺杆压缩机，风冷，低噪声罩式，公称容积流量20m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A15  HPY–12/7型空气压缩机

滑片压缩机，移动式，公称容积流量12m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A16  M–10/320–5/280型氢气氮气联合压缩机

往复活塞式、M型，氢气公称容积流量10 m3/min、公称排气表压力320×105Pa，氮气公称容积流量5m3/min，公称排气表压力280×105Pa。

A17  V–0.65/7–c2型空气压缩机

往复活塞式、V 型，公称容积流量0.65m3/min，公称排气表压力7×105Pa，第c2种变形产品。

A18  WB–0.22/7型空气压缩机

往复活塞式、W型，直联便携，公称容积流量0.22m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A19  LHC–20/250型螺杆活塞串联空气压缩机

螺杆活塞串联型，公称容积流量20m3/min，公称排气表压力为250×105Pa。

A20  BDW–10/2型空气压缩机

摆动型，无润滑，公称容积流量10m3/min，公称排气表压力为2×105Pa。

A21  LGFS–6/7 空气压缩机

螺杆压缩机，风冷，喷水，公称容积流量6m3/min，公称排气表压力 ×105Pa。

A22  LGFD–10/7 型变频喷油螺杆压缩机

变频螺杆压缩机，风冷，低噪声罩式，公称容积流量10m3/min，公称排气表压力7×105Pa。

A23  OGFD–6/8 型喷油单螺杆压缩机

单螺杆压缩机，风冷，低噪声罩式，公称容积流量6m3/min，公称排气表压力8×105Pa。

A24  LGWD–6/8 型干螺杆压缩机

干螺杆压缩机，水冷，低噪声罩式，公称容积流量6m3/min，公称排气表压力8×105Pa。

A25  LGFWD–6/8 型干螺杆压缩机

干螺杆压缩机，风冷，低噪声罩式，公称容积流量6m3/min，公称排气表压力8×105Pa。

_________________________________