ICS 23.140

J72

备案号：XXXXX-XXXX

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 2409—XXXX

JB/T 2409-1999

螺杆压缩机转子和同步齿轮

基本参数及尺寸

The basic parameters and sizes of the rotor of screw compressor and timing gear

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前    言

本标准代替JB/T 2409-1999 《螺杆压缩机转子和同步齿轮 基本参数及尺寸》。

本标准与JB/T 2409-2002相比主要变化如下：

- 扩大了标准的公称排气压力和公称容积流量的范围；

- 增加了二档转子和同步齿轮公称直径；

- 增加了二档转子导程。

本标准按GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准负责起草单位：无锡压缩机股份有限公司、西安交通大学、、。

本标准负责起草人：。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

- JB/T 2409-1999；

- JB/T 2409-1985。

螺杆压缩机转子和同步齿轮  基本参数及尺寸

- 范围

本标准规定了螺杆压缩机转子和同步齿轮的基本参数和尺寸。

本标准适用于公称排气压力不高于5 MPa（PN50）,公称容积流量为0.1 m3/min～1500 m3/min的螺杆压缩机转子和同步齿轮。

- 转子的基本参数及尺寸

  - 不对称齿形转子的端面型线的基本尺寸按图1和表1规定。对于公称直径D0≥500 mm的转子允许采用对称圆弧齿形，其端面型线的基本参数及尺寸按图2和表2规定。

图1  不对称齿形转子的端面型线

表1不对称齿形转子端面型线的基本尺寸

| 转子公称直径 D0 | 中心距 A=0.8D0 | 节圆直径 |  | 齿高半径 R=0.205D0 | 外径 |  | 阴转子直线段 de=0.005D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阳转子 D1j=0.64D0 | 阴转子 D2j=0.96D0 |  | 阳转子 D1 =1.05D0 | 阴转子 R=0.96D0 |  |
| 50 | 40.000 | 32.000 | 48.000 | 10.250 | 52.500 | 48.000 | 0.250 |
| 63 | 50.400 | 40.320 | 60.480 | 12.915 | 66.150 | 60.480 | 0.315 |
| 80 | 64.000 | 51.200 | 76.800 | 16.400 | 84.000 | 76.800 | 0.400 |
| 100 | 80.000 | 64.000 | 96.000 | 20.500 | 105.000 | 96.000 | 0.500 |
| 125 | 100.000 | 80.000 | 120.000 | 25.625 | 131.250 | 120.000 | 0.625 |
| 160 | 128.000 | 102.000 | 153.600 | 32.800 | 168.000 | 153.600 | 0.800 |
| 200 | 160.000 | 128.000 | 192.000 | 41.000 | 210.000 | 192.000 | 1.000 |
| 250 | 200.000 | 160.000 | 240.000 | 51.250 | 262.500 | 240.000 | 1.250 |
| 315 | 252.000 | 201.600 | 302.400 | 64.575 | 330.750 | 302.400 | 1.575 |
| 400 | 320.000 | 256.000 | 384.000 | 82.000 | 420.000 | 384.000 | 2.000 |
| 500 | 400.000 | 320.000 | 480.000 | 102.500 | 525.000 | 480.000 | 2.500 |
| 630 | 504.000 | 403.200 | 604.800 | 129.150 | 661.500 | 604.800 | 3.150 |
| 800 | 640.000 | 512.000 | 768.000 | 164.000 | 840.000 | 768.000 | 4.000 |
| 1000 | 800.000 | 640.000 | 960.000 | 205.000 | 1050.000 | 960.000 | 5.000 |

图2  对称圆弧转子齿形的端面型线

表2  对称圆弧转子齿形端面型线的基本尺寸

| 转子 公称直径 D0 | 中心距 A=0.8D0 | 节圆直径 |  | 齿高半径 R=0.18D0 | 齿顶高 a=0.02D0 | 密封筋(法向) |  | 齿顶(谷) 半径 r=a-h =0.018D0 | 外径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 阳转子 D1j=0.64D0 | 阴转子 D2j=0.96D0 |  |  | h×b h=0.002D0 | b′ |  | 阳转子 D1 =D0 | 阴转子 D2=D0 |
| 500 | 400.000 | 320.000 | 480.000 | 90.000 | 10.000 | 1.00×1.00 | 4.0 | 9.000 | 500.000 |  |
| 630 | 504.000 | 403.200 | 604.800 | 113.400 | 12.600 | 1.26×1.26 | 5.0 | 11.340 | 630.000 |  |
| 800 | 640.000 | 512.000 | 768.000 | 144.000 | 16.000 | 1.60×1.60 | 6.0 | 14.400 | 800.000 |  |
| 1000 | 800.000 | 640.000 | 960.000 | 180.000 | 20.000 | 2.00×2.00 | 7.5 | 18.000 | 1000.000 |  |

  - 不对称齿形转子的直径和导程按表3规定，对称圆弧齿形按表4规定。

表3  不对称齿形转子的直径和导程

| 转子 公称直径 D0 | 短导程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳转子 | 阴转子 | 阳转子 | 阴转子 | 阳转子 | 阴转子 |
|  | T=1.1D0 | T=1.65D0 | T=1.2D0 | T=1.8D0 | T=1.5D0 | T=2.25D0 |
| 50 | 55.000 | 82.500 | 60.000 | 90.000 | 75.000 | 112.500 |
| 63 | 69.300 | 103.950 | 75.600 | 113.400 | 94.500 | 141.750 |
| 80 | 88.000 | 132.000 | 96.000 | 144.000 | 120.000 | 180.000 |
| 100 | 110.000 | 165.000 | 120.000 | 180.000 | 150.000 | 225.000 |
| 125 | 137.500 | 206.250 | 150.000 | 225.000 | 187.500 | 281.250 |
| 160 | 176.000 | 264.000 | 192.000 | 288.000 | 240.000 | 360.000 |
| 200 | 220.000 | 330.000 | 240.000 | 360.000 | 300.000 | 450.000 |
| 250 | 275.000 | 412.500 | 300.000 | 450.000 | 375.000 | 562.500 |
| 315 | 346.500 | 519.750 | 378.000 | 567.000 | 472.000 | 708.750 |
| 400 | 440.000 | 660.000 | 480.000 | 720.000 | 600.000 | 900.000 |
| 500 | 550.000 | 825.000 | 600.000 | 900.000 | 750.000 | 1125.000 |
| 630 | 693.000 | 1039.500 | 756.000 | 1134.000 | 945.000 | 1417.500 |
| 800 | — | — | — | — | — | — |
| 1000 | — | — | — | — | — | — |

表3（续）

| 转子 公称直径 D0 | 长导程 |  |  |  |  |  | 特长导程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳转子 | 阴转子 | 阳转子 | 阴转子 | 阳转子 | 阴转子 | 阳转子 | 阴转子 |
|  | T=1.65D0 | T=2.475D0 | T=1.8D0 | T=2.7D0 | T=2.0D0 | T=3.0D0 | T=2.7D0 | T=4.05D0 |
| 50 | 82.500 | 123.750 | 90.000 | 135.000 | 100.000 | 150.000 | 135.000 | 202.500 |
| 63 | 103.950 | 155.925 | 113.400 | 170.100 | 126.000 | 189.000 | 170.100 | 255.150 |
| 80 | 132.000 | 198.000 | 144.000 | 216.000 | 160.000 | 240.000 | 216.000 | 324.000 |
| 100 | 165.000 | 247.500 | 180.000 | 270.000 | 200.000 | 300.000 | 270.000 | 405.000 |
| 125 | 206.250 | 309.375 | 225.000 | 337.000 | 250.000 | 375.000 | 337.000 | 506.250 |
| 160 | 264.000 | 396.000 | 288.000 | 432.000 | 320.000 | 480.000 | 432.000 | 648.000 |
| 200 | 330.000 | 495.000 | 360.000 | 540.000 | 400.000 | 600.000 | 540.000 | 810.000 |
| 250 | 412.500 | 618.750 | 450.000 | 675.000 | 500.000 | 750.000 | 675.000 | 1012.500 |
| 315 | 519.750 | 779.625 | 567.000 | 850.500 | 630.000 | 945.000 | 850.500 | 1275.750 |
| 400 | 660.000 | 990.000 | 720.000 | 1080.000 | 800.000 | 1200.000 | 1080.000 | 1620.000 |
| 500 | 825.000 | 1237.500 | 900.000 | 1350.000 | 1000.000 | 1500.000 | 1350.000 | 2025.000 |
| 630 | 1039.500 | 1559.250 | 1134.000 | 1701.000 | 1260.000 | 1890.000 | 1701.000 | 2551.500 |
| 800 | — | — | — | — | — | — | 2160.000 | 3240.000 |
| 1000 | — | — | — | — | — | — | 2700.000 | 4050.000 |

表4  对称圆弧齿形转子的直径和导程

| 转子公称直径 D0 | 短导程 |  | 长导程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阳转子 | 阴转子 | 阳转子 | 阴转子 |
|  | T=113D0 | T=2D0 | T=1.8D0 | T=2.7D0 |
| 500 | 666.670 | 1000.000 | 900.000 | 1350.000 |
| 630 | 840.000 | 1260.000 | 1134.000 | 1701.000 |
| 800 | 1066.670 | 1600.000 | 1440.000 | 2160.000 |
| 1000 | 1333.330 | 2000.000 | 1800.000 | 2700.000 |

  - 不对称齿形转子用于喷油螺杆压缩机时，转子公称直径D0≤315 mm的不设密封筋，转子公称直径D0≥400 mm的设密封筋；用于无润滑螺杆压缩机时，转子均设密封筋。密封筋尺寸按图3和表5规定。

图3  不对称齿形转子的密封筋

表5  不对称齿形转子密封筋尺寸表

| 转子公称直径 D0 | 阴转子节圆直径 D2j=0.96D0 | 密封筋 |  |  | 阴转子外径 D2=0.96D0+2h | 阴转子直线段 de=0.005D0+h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | bt | b2 |  |  |
| 50 | 48.000 | 0.12 | 0.50 | 1.50 | 48.240 | 0.370 |
| 63 | 60.480 | 0.15 |  |  | 60.780 | 0.465 |
| 80 | 76.800 | 0.20 |  |  | 77.200 | 0.600 |
| 100 | 96.000 | 0.25 |  |  | 96.500 | 0.750 |
| 125 | 120.000 | 0.30 |  |  | 120.600 | 0.925 |
| 160 | 153.600 | 0.40 | 1.00 | 2.50 | 154.400 | 1.200 |
| 200 | 192.000 | 0.50 |  |  | 193.000 | 1.500 |
| 250 | 240.000 |  |  |  | 241.000 | 1.750 |
| 315 | 302.400 | 0.60 |  |  | 303.600 | 2.175 |
| 400 | 384.000 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 386.000 | 3.000 |
| 500 | 480.000 |  |  |  | 482.000 | 3.500 |
| 630 | 604.800 | 1.10 |  |  | 607.000 | 4.250 |
| 800 | 768.000 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 772.000 | 6.000 |
| 1000 | 960.000 | 2.50 |  |  | 965.000 | 7.500 |

- 同步齿轮的基本参数

与各公称直径转子箱对应的同步齿轮参数按表6规定。

表6  同步齿轮参数表

| 转子公称直径 D0 | 中心距 A | 法面模数 m | 齿数 |  | 螺旋角β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm |  |  | Z1 | Z2 |  |
| 50 | 40.000 | 1.75 | 22 | 30 | 23°53′44″ |
| 63 | 50.400 |  | 22 | 33 | 17°16′50″ |
| 80 | 64.000 |  | 28 | 42 | 16°51′25″ |
| 100 | 80.000 |  | 34 | 51 | 21°36′50″ |
| 125 | 100.000 |  | 42 | 63 | 23°15′22″ |
| 160 | 128.000 | 2.00 | 48 | 72 | 20°21′51″ |
| 200 | 160.000 | 2.50 |  |  |  |
| 250 | 200.000 |  | 58 | 87 | 25°0′28″ |
| 315 | 252.000 |  | 74 | 111 | 23°24′50″ |
| 400 | 320.000 | 3.00 | 78 | 117 | 23°55′37″ |
| 500 | 400.000 |  | 100 | 150 | 20°21′51″ |
| 630 | 504.000 | 3.50 | 108 | 162 |  |
| 800 | 640.000 | 4.00 | 118 | 177 | 22°47′54″ |
| 1000 | 800.000 | 5.00 | 138 | 207 | 21°51′46″ |

_________________________________