### JB/T 2589《容积式压缩机  型号编制方法》（征求意见稿）编制说明

- 工作简况，包括任务来源、主要工作过程、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

1.1  任务来源

根据中国机械工业联合会关于编制2012年行业标准计划的要求和全国压缩机标准化技术委员会对行业标准复审的结果，及工业和信息化部 [2012] 182号文下达的《2012年第三批行业标准制修订计划》的要求，合肥通用机械研究院负责对JB/T 2589-1999《容积式压缩机  型号编制方法》进行修订,计划编号：2012-1789T-JB，要求完成日期为2014年。

1.2  主要工作过程

合肥通用机械研究院对最新发布的压缩机行业标准进行分析，对原标准进行了修订，并提出征求意见稿。

（后续工作过程待补充）

1.3  标准的主要起草单位

主要起草单位为合肥通用机械研究院、合肥通用机电产品检测院有限公司。

1.4  工作组成员及分工

起草小组工作人员是多年从事压缩机产品检验的专业技术人员，熟悉我国压缩机产品检验现有状况，熟悉我国相关标准和国际相关标准，熟悉检验方法和设备。

起草小组分析研究了我国现状，仔细核对国际相关标准的现行版本，调整和修订了部分要求，使标准既可以指导我国压缩机产品型号编制和质量控制，又与国际和国内相关标准协调一致。

- 标准编制原则和主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据，解决的主要问题，修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比

2.1  编制原则

本标准是在原JB/T 2589-1999《容积式压缩机  型号编制方法》基础上修订的。

本标准的编写，严格按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草。

2.2  新标准主要增加或修改的技术内容说明

2.2.1  型号编制

为了表述更完整将型号编制中“压力”改为“额定排气压力”。

2.2.2  结构

3.10“固定风冷容积式压缩机，均应在结构代号后注明F（风—FENG），但微型压缩机、除外”改为“固定风冷容积式压缩机，均应在结构代号后注明F（风—FENG），但微型往复活塞压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机、无润滑摆动空气压缩机除外”。另外修改了微型往复活塞压缩机额定功率、容积流量、额定排气压力的范围，增加了全无油润滑往复活塞空气压缩机、无润滑摆动空气压缩机额定功率、容积流量、额定排气压力的范围。

增加3.12摆动压缩机的结构代号用 BD（摆—BAI，动—DONG）表示。

2.2.3  特征。

增加喷水螺杆代号见下表

| 结构代号 | 结构代号的涵义 | 代号来源 |
| --- | --- | --- |
| S | 喷水 | S-SHUI（水） |

2.2.4  附录A

增加了A20-A25条摆动压缩机、喷水螺杆压缩机、变频螺杆压缩机、单螺杆压缩机、干螺杆压缩机的型号及全称示例；

- 主要试验（或验证）情况分析

本标准是对原JB/T 2589-1999《容积式压缩机  型号编制方法》的修订，修订的依据均来自相关技术标准和制造企业的制造经验，不涉及新材料的试验或验证。

- 明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明

本标准不涉及专利。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况（包括：产业结构调整与优化升级、战略型新兴产业培育、“两型”工业体系建设等）

本标准作为容积式压缩机型号编制标准，是对GB/T 13279-2002《一般用固定的往复活塞空气压缩机》、GB/T 13928-2002《微型往复活塞空气压缩机》等所包含的空气压缩机产品标准型号编制起到指导作用，本标准在压缩机行业中得到了广泛的使用。

目前，该标准主要用于指导生产企业对产品进行型号编制，有助于规范压缩机产品的型号编制，使生产企业和用户只要看到产品的型号就能了解产品的主要性能指标。

- 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况

本标准项目无对应的国际标准或国外先进标准。

- 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性；

压缩机标准体系对应的体系类目代码为202-23-04-02，体系分为三层，框图如下。

01 压缩机

01 往复压缩机

02 回转压缩机

03 其它压缩机

01活塞压缩机

02隔膜压缩机

01螺杆压缩机

02滑片压缩机

03涡旋压缩机

本标准属压缩机标准体系第一层的容积式压缩机，为基础通用标准，适用于所有容积式压缩机产品，它在标准体系中的编号为0614501000000005。

本标准为容积式压缩机型号编制方法标准。本标准的其他内容与现行相关法规、规章及相关标准，特别是与强制性标准是协调的。

- 重大分歧意见的处理经过和依据；

无重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明；

本标准内容不涉及安全、环保等强制性要求，为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

标准发布后，相关企业应尽快掌握了解新标准，在标准实施之日起执行新标准。

- 废止现行相关标准的建议

本标准实施后，将代替现行JB/T 2589-1999标准。

- 其他应予说明的事项

无其它需要说明的事项。

合肥通用机械研究院

标准起草小组

2014年5月25日

标准征求意见反馈说明

各委员、各有关单位，收到此征求意见稿后，请提宝贵意见。并与6月30日前将意见返回至合肥通用机电产品检测院有限公司：

通讯地址：合肥市长江西路888号 合肥通用机械研究院

合肥通用机电产品检测院有限公司

邮编：230031   联系电话：0551-65335566（65335500 ）    传真：0551-65325105

E-mail: yuzq98@sohu.com

联系人：陈向东  喻志强