ICS23.140

J72

中华人民共和国国家标准

××××-××-××实施

GB/T ××××-××××

××××-××-××发布

机车、动车用全无油润滑

往复活塞空气压缩机

Oil-free reciprocating air compressor on locomotive and power car

（征求意见稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 要求	1

4 试验方法	2

5 检验规则	3

6 标志、包装和贮存	3

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院、合肥通用环境控制技术有限责任公司、江苏德厚机电有限公司。

本标准主要起草人：张成彦、刘岑、高相家、王树胜。

机车、动车用全无油润滑往复活塞空气压缩机

- 范围

本标准规定了机车、动车升弓系统用风冷、单级、单作用、直联式全无油润滑往复活塞空气压缩机（以下简称“空压机”）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存等要求。

本标准适用于机车、动车升弓系统用额定排气压力不超过1MPa的空压机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 755 	旋转电机 定额和性能

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验

GB/T 4980　容积式压缩机噪声的测定

GB/T 7777  往复活塞压缩机机械振动测量与评价

GB/T 15487  容积式压缩机流量测量方法

GB 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 13306  标牌

GB/T 9440  可锻铸铁件

GB/T 9438  铝合金铸件

GB/T 15115  压铸铝合金

GB/T 21563  轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验

JB/T 6431  容积式压缩机用灰铸铁件  技术条件

JB/T 9104  容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

JB/T 7663.1  容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2　容积式压缩机 涂装技术条件

JB/T 8934  直连便携式往复活塞空气压缩机

TB 1126  机车控制与照明电路标准电压

- 要求

3.1 一般要求

3.1.1 空压机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

3.1.2 空压机的规定工况

- 吸气压力：0.1MPa（绝压）；

- 吸气温度：20℃；

- 吸气相对湿度：0；

- 额定排气压力：0.65MPa；

- 工作电压：110V DC

- 转速：按产品技术文件规定，单位为转每分（r/min）。

3.1.3 空压机在下列使用环境条件下应能正常工作：

- 海拔高度不超过2500m。

- 安装在车体内，工作环境温度为-40℃～70℃；安装在车体外，工作环境温度为-40℃～50℃。

- 冲击试验和振动试验后。

3.1.4 空压机的容积流量应在排气端测得并换算到一级吸气状态。空压机在规定工况下的实际容积流量应不小于公称容积流量的95%。

3.1.5 空压机在最高工作压力时实际消耗的功率（包括冷却风扇消耗的功率），计及传动效率后，应不超过驱动电动机的功率。

3.1.6 空压机噪声、振动指标应符合JB/T 8934的规定。

3.1.7 空压机最高工作压力机车为1.0MPa、动车组为0.8MPa。

3.1.8 当吸气温度不超过40℃，吸气压力为0.1MPa（绝压），终了排气压力为额定排气压力时，空压机排气温度不得超过180℃。

3.1.9 空压机应满足机车、动车总体布置及运用要求。

3.1.10 空压机工作电源为DC110V,电压范围77V～137.5V,电源品质应符合TB 1126的规定。

3.1.11 空压机进气口应设有空气滤清器。

3.1.12 空压机的气缸、缸盖、活塞、气管路等受压零件应以不低于1.5倍的最大工作压力做水压试验，保压30min，不应渗漏。

3.1.13 空压机各连接管路、接头及其连接处应保证密封，不应有渗漏。

3.1.14 在环境温度为-40℃～40℃、且排气压力为额定排气压力状态下，空压机应能满足S1连续工作制；在环境温度为40℃～70℃、且排气压力为额定排气压力状态下，空压机至少应满足S2（10min）短时工作制。工作制的表述按GB 755的规定执行。

3.1.15 空压机应按图样和相关技术文件的要求进行涂装。涂装应符合JB/T 7663.2的规定。

3.2 安全要求

3.2.1 驱动电动机接线端子均不能外露，接线盒内、外绝缘部分表面不应有破损或裂纹。

3.2.2 驱动电动机应采用可靠的安全接地保护措施以及接地与安全标识。

3.2.3 驱动电动机外壳防护等级应符合GB 4208规定的IP54；如果安装在车体外，其外壳防护等级应为IP65。

3.2.4 驱动电动机绝缘等级应为F级，其最大功率应满足空压机在最大排气压力条件下的运行。

3.2.5 空压机外露运动部件应设置安全防护罩。

3.3 材料要求

3.3.1 空压机用铸铁件应符合JB/T 6431或GB/T 9440或JB/T 9104的规定。

3.3.2 铝合金铸件应符合GB/T 9438或GB/T 15115的规定。

3.4 其他要求

3.4.1　成套供给用户的空压机应包括：

- 主机及驱动电动机；

- 随机备件；

- 专用工具；

d)  随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单）。

3.4.2  制造厂对按产品使用说明书正常使用的空压机保用一年，但从发货之日起计，不超过十八个月。在此期间，产品确因设计或制造不良而损坏或不能正常运转时，制造厂应负责免费修理或更换。

- 试验方法

4.1 性能试验方法按GB/T 3853的规定。

4.2 噪声声功率级的测定按GB/T 4980的规定。

4.3 机械振动烈度的测定按GB/T 7777的规定。

4.6 环境适应性试验

4.6.1 高温试验

4.6.1.1 将空压机在40℃环境条件下放置2h后再连续运行2h，运行时工作电压为DV110V,排气压力为额定排气压力，测量此时的空压机排气温度，应符合本标准的要求。

4.6.1.2 将机车用空压机在70℃环境条件或动车用空压机在50℃环境条件下放置2h后再连续运行10min，运行时工作电压为DV110V,排气压力为额定排气压力，测量此时的空压机排气温度，应符合本标准的要求。

4.6.2 低温试验

将空压机在-40℃环境条件下放置2h后能正常起动并连续运转1h，运行时工作电压为DV77V,排气压力为额定排气压力。

4.6.3 高海拔试验

试验应在海拔2500m地区进行或在试验室低气压箱内模拟进行，模拟试验时低气压箱的环境压力为75KPa。试验时间为30min，空压机应能正常运行。

4.6.4 冲击和振动试验

按GB/T 21563中Ⅰ类A级设备的规定对空压机进行冲击和振动试验。试验完成后对接头和外观进行检查，并在额定排气压力下连续运行2h，检查和运行中不应有任何异常现象。

- 检验规则

  - 检验类型

- 型式检验；

b）出厂检验。

5.2 型式检验

5.2.1 试制的空压机（包括新产品和转厂生产的老产品）应进行型式检验。检验时，满负荷延续运转时间应不少于500h，其中以1.05倍额定排气压力连续试验4h。此外，还应按照4.6条进行环境适应性试验。

5.2.2 正常生产的空压机，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能或长期停产的空压机恢复生产时，均应进行型式检验。检验时，满负荷连续运转时间应不少于200h，其中以1.05倍额定排气压力连续试验4h。同时按照4.6条进行环境适应性试验。

5.2.3 正常生产的空压机，定期或积累一定数量后，应周期性进行一次型式检验。检验时，满负荷连续运转时间应不少于24h，其中以1.05倍额定排气压力连续试验2h。

5.2.4 型式检验的内容及其要求应符合下列规定：

a）在试验开始和终了时，各进行一次性能测试，测定空压机在规定工况下的容积流量、轴功率、

转速和吸、排气温度、排气压力，测得的结果应符合本标准的规定；

- b）在超压和高温试验时应检查排气温度，排气温度应不超过3.1.12条的规定，空压机应运行正常；

c）型式检验后应拆卸检验（5.2.3规定的检验除外），测量并记录易损件和各摩擦面的磨损量，磨

损应正常。

5.3 出厂检验

每台空压机应进行出厂检验。出厂检验时，除应检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性外，还应在额定排气压力下考核容积流量和功率，允许以间接的方法进行考核和验证，结果应符合本标准和有关技术文件的规定。

- 标志、包装和贮存

6.1 空压机应在明显的部位固定铭牌，铭牌尺寸按GB/T13306的规定。铭牌上至少应标出下列内容：

- 产品型号和名称；

- 公称容积流量，单位为立方米每分（m³/min）；

- 额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

- 输入电压，单位为伏特（V）；

- 轴功率或配用的驱动电动机功率，单位为千瓦（kW）；

- 绝缘等级；

- 重量，单位为千克（kg）；

- 出厂编号；

- 出厂年月；

- 制造厂名称。

6.2 空压机的包装应符合JB/T7663.1的规定。

6.3 空压机经包装后，应存放在通风干燥的室内或不致受潮的有遮盖场所，且不得与腐蚀介质混装、混贮。

6.4 制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品在6个月内无锈蚀、霉损。特殊要求按供需双方协议执行。