《压缩机分类》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1  任务来源

根据全国压缩机标准化技术委员会对标准的复审结果，由中国机械工业联合会提出，对原GB/T 4976-1985《压缩机分类》国家标准进行修订。国家标准委以国标委综合[2014]67号文，正式下达该标准项目的修订任务，计划编号为20140863-T-604，起草单位为合肥通用机械研究院，要求完成日期为2015年。

2  主要工作过程

标准计划下达后，合肥通用机械研究院于2014年8月组织成立了标准工作小组，并开展工作：

  - 起草阶段：2014年8月～2015年4月

- 2014年8月～2014年12月，收集相关资料，拟定新增、调整及补充相关术语。

- 2014年12月～2015年4月，修订标准，提出征求意见稿。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由合肥通用机械研究院负责起草。

主要成员：朱宝庆、张成彦、金丽琼、毛京兵、邢志胜。

所做工作：朱宝庆负责领导、组织、协调工作；陈放、张成彦负责标准内容的修订工作；毛京兵、邢志胜负责标准修订后的电子版文本及相关资料的编制、金丽琼负责与有关单位的联系工作。

二、标准编制(修订)原则和主要内容

1  修订原则

本标准的编写严格按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行。

本标准对GB/T 4976-1985《压缩机分类》的修订本着修订错误、补充完善、与时俱进、方便应用的原则进行。

2  主要技术内容说明

2.1  总体修改说明

a) 根据行业发展现状进行科学分类，各机型的定义与新版压缩机术语中的有关定义保持一致。

b) 新增压缩机类型4类，新增压缩机定义15条，修改压缩机定义6条。

c）对应的外语术语，按国际惯例，仅保留对应的英文术语，删除了原来的法文术语。

2.2  主要修订内容的说明

2.2.1新增压缩机类型

涡旋压缩机：由动涡盘和静涡盘构成的并以动﹑静涡盘平动啮合为特征而实现压送气体的一种回转压缩机。

单螺杆压缩机：通过蜗杆与星轮的啮合运动实现压送气体的一种回转压缩机。

三角转子压缩机：依靠三角形旋转活塞在近似椭圆形气缸内运动而实现气体压缩的回转压缩机。

螺旋叶片压缩机：依靠螺旋叶片压缩气体的回转压缩机。

2.2.2 新增压缩机定义

往复压缩机：活塞在气缸内作往复运动或膜片在气缸内作反复变形，压缩气体以提高气体压力的容积式压缩机。

活塞压缩机：靠活塞在气缸中作往复运动来压缩气体的往复压缩机。

隔膜压缩机：机械直接或液压驱动膜片变形，完成压缩循环的往复压缩机。

自由活塞压缩机：内燃动力通过对动活塞直接压缩介质，活塞的返程和同步，利用气垫作用和同步机构来完成的无曲轴压缩机。

单轴回转压缩机：只有一根旋转轴的回转压缩机。

涡旋压缩机：由动涡盘和静涡盘构成的并以动﹑静涡盘平动啮合为特征而实现压送气体的一种回转压缩机。

液环压缩机：通过工作轮旋转，在离心力作用下甩出液体，形成一个紧贴气缸内壁的液环，在两相邻叶片与液环之间构成一周期性扩大与收缩的扇形空间，从而完成压送气体的一种回转压缩机。

滑片压缩机：在偏心配置的转子上装有径向往复运动的滑片，滑片紧贴气缸内壁并随转子旋转而构成基元容积的周期变化，以达到压送气体的一种回转压缩机。

回转活塞压缩机：通过曲轴带动的活塞或转子，对气缸中心作行星运动的一类回转压缩机。

三角转子压缩机：依靠三角形旋转活塞在近似椭圆形气缸内运动而实现气体压缩的回转压缩机。

螺旋叶片压缩机：依靠螺旋叶片压缩气体的回转压缩机。

单螺杆压缩机：通过蜗杆与星轮的啮合运动实现压送气体的一种回转压缩机。

双轴或多轴回转压缩机：有一根以上旋转轴的回转压缩机。

螺杆压缩机：通过两个在机壳（气缸）内的螺旋形转子，按一定的传动比相互啮合回转而压送气体的一种回转压缩机。

双转子压缩机：通过两个双叶或多叶转子彼此啮合并由同步齿轮带动作回转运动而压送气体的一种回转压缩机。

2.2.3 修改压缩机定义

容积式压缩机（原定义）：通过运动件的位移，使一定容积的气体顺序地吸入和排出封闭空间以提高静压力的压缩机。

容积式压缩机（现定义）：通过改变工作腔容积的大小，来提高气体压力的压缩机。

轴驱动的往复压缩机（原定义）：由于轴的旋转运动使运动件在压缩腔内作往复直线运动，来实现气体的吸入和压缩的容积式压缩机。

轴驱动的往复压缩机（现定义）：具有曲轴旋转运动的往复压缩机。

回转压缩机（原定义）：一种容积式压缩机，其运动件是在气缸中运动的一个或几个转子。位移容积是通过滑片，一个或几个啮合零、部件，或转子本身的运动来实现的。

回转压缩机（现定义）：通过一个或几个转子在气缸内作回转运动使工作容积产生周期性变化，从而实现气体压缩的容积式压缩机。

动力式压缩机（原定义）：随着气体连续地由入口流向出口，将其动能转化为势能来提高气体压力的一种压缩机。

动力式压缩机（现定义）：通过提高气体运动速度，将其动能转换为势能来提高气体压力的一种压缩机。

径流透平压随机即离心压缩机（原名称）

离心压缩机（现名称）

引射器（原定义）：没有运动元件，系通过转换辅助流体的动能来实现压缩的动力式压缩机。

引射器（现定义）：一种没有运动元件的动力式压缩机，利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体，然后通过转换混合气体的动能来提高气体的压力。

“压缩机分类”标准修订工作组

2015-4-26