《往复活塞压缩机气量无级调节装置》编制说明

（征求意见稿）

一  工作简况

1  任务来源

本项目根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科[2014] 114号文），计划编号：2014-0650T-JB，项目名称“往复活塞压缩机气量无级调节装置”进行制定。主要起草单位：合肥通用机械研究院，台州环天机械有限公司，中石化洛阳工程公司，计划应完成时间2016年。

2  主要工作过程

起草阶段：2014年11月～2015年05月

- 2014年11月17日成立《往复活塞压缩机气量无级调节装置》标准起草工作组；

- 2014年12月～2015年2月，工作组收集相关资料，确定标准框架，提出标准初稿；

- 2015年3月10～11日召开了标准起草工作组第一次会议，压标委陈放秘书长和任芳高工参加了会议。大家首先对标准框架进行了讨论，并作了部分修正，对标准初稿进行了充分的讨论，提出了修改意见。由工作组根据讨论结果，对标准初稿进行修改，形成第二稿；

- 2015年5月27～28日召开了标准起草工作组第二次会议，压标委陈放秘书长参加了会议。对第二稿的内容进行了讨论，并在此基础上形成了征求意见稿。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

- 本标准由合肥通用机械研究院负责起草，台州环天机械有限公司、中石化洛阳工程公司等单位参加起草。

二  标准编制原则和主要内容

1  编制原则

本标准的编写严格按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行起草。

2  标准主要技术内容说明

2.1 关于“范围”

本标准的“范围”一章规定了往复活塞压缩机气量无级调节装置（以下简称气量无级调节装置）的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存，并指出本标准适用于石油、化工及动力等领域往复活塞式压缩机用气量无级调节装置。

2.2关于“规范性引用文件”

本标准的“规范性引用文件”一章中，引用了GB/T 3766—2001、GB 3836.1—2000、GB 3836.2—2000、GB/T 6388、GB 11118.1、GB/T 13306、GB/T 13384、GB 50171、JB/T 2231.5、JB/T 7938等10个相关标准。

2.3关于“术语和定义、缩略语”

本标准的“术语和定义、缩略语”一章中，定义了气量无级调节装置(Stepless capacity adjustment system)、UPS、DCS、PLC四个术语、定义和缩略语，其中关于气量无级调节装置的定义中指出了该装置的使用条件、基本原理、调节范围、与DCS的兼容性和协调性，以及使用效果等。

2.4关于“型号”

本标准的“型号”一章中，规定了气量无级调节装置型号的构成、各组成数字和字母的基本含义，并给出了型号SCAS-3/4-12作为示例，说明该型号的规定方法。

2.5关于“要求”

1）本标准的“要求”一章中，规定了气量无级调节装置的基本要求、气量无级调节装置执行机构部件要求、控制系统要求、管路和附件要求4项内容。

2）本标准的“要求”一章中的“基本要求”中，规定了气量无级调节装置的设计、制造、运行、防爆设计的基本要求，以及本装置气量调节范围、调节特性、压力偏差、与DCS的兼容性、连续运行时间5个主要性能参数。

2）本标准的“要求”一章中的“气量无级调节装置执行机构部件”中，规定了可调进气阀由气阀和卸荷器两个部件组成，并建议阀片材料使用聚醚醚酮PEEK（氧气、乙炔气等压缩机气阀除外），并对气阀的安装尺寸及卸荷器的设计也做出了相应规定；规定了电液伺服执行机构由液压执行器和电气组件两个部件组成，并提出了电液伺服执行机构中自动控制阀的建议型式和部分参数。规定了压缩介质为易燃、易爆及有害气体时，液压执行器中应设置漏气回收口，以确保设备安全；规定了液压泵站的实际运行压力、设计压力、油箱公称容积、液压油、供油管路和回油管路过滤器精度及液压泵站制造标准。

3）本标准的“要求”一章中的“控制系统”中，规定了气量无级调节装置控制系统的构成、控制系统PLC指令执行时间、控制系统提供的最小模拟量I/O点数和数字量I/O点数，控制柜电源型式、控制柜电源功率等要求；规定了控制系统应具备参数设定调节和自动跟踪调节两种模式，并在调节时应维持压缩机各级的正常压比；规定了控制系统与DCS的兼容性和操作、显示功能，并要求配置专用计算机用于控制系统的组态及调试；规定了控制柜防护等级、电气元件安装配线的要求；规定了控制系统出现故障或联锁时气量无级调节装置的应急功能，即应发出故障或联锁信号给DCS，切除本系统，将压缩机交给DCS控制；规定了控制系统至少包括进气阀阀腔温度高报警、液压站液位低报警、液压站出口压力低报警和过低联锁、液压站油温高报警和过高联锁4项功能。

4）本标准的“要求”一章中的“管路和附件”中规定了液压油管路的材质、管接头标准和仪表管路的安装要求。

2.6关于“检验要求”

1）本标准“检验要求”一章中，规定了往复活塞压缩机气量无级调节装置检验过程包括出厂检验和交付检验两个部分。

2）本标准“检验要求”一章中关于“出厂检验”的要求，规定了需检验可调进气阀的几何尺寸和表面质量、组装后的可调进气阀阀片及卸荷叉的灵活性、组装后的可调进气阀组件的密封性，电液伺服执行机构的外观、电液伺服执行机构与可调进气阀组装后部件的协调动作与灵活性，液压泵站试验条件下的泄漏、管路变形及压力、温度参数，控制系统中控制柜电源和功率、数字I/O点、模拟量输入点、PLC模块指示灯显示相关项目。

3）本标准“检验要求”一章中关于“交付检验”的要求，规定了往复活塞压缩机气量无级调节装置在使用单位对压缩机进行检验验收，检验内容需包括0～100%负荷范围内5个测点主电机电流与满负荷电流值变化关系，并确保结果符合5.1.4表1中序号1-4项的规定。

2.7关于“标志、包装、运输和贮存”

本标准规定了往复活塞压缩机气量无级调节装置的铭牌、包装、运输、储存的相关规定。

三　主要试验（或验证）情况分析

本标准规定的往复活塞压缩机气量无级调节装置用于大型往复压缩机流量调控，该装置经过了实验室样机开发、工业示范应用的过程，节能效果显著。在试验条件下，通过本装置调节往复压缩机流量降低时，压缩机主电机功率近似线性降低，表明调节工况下系统节能效果明显。通过实验室样机可靠性试验及工业示范应用，该装置运行可靠、故障率低，验证了该装置的节能性与可靠性。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的建立，可规范往复压缩机气量调节相关产品健康发展。标准中规定的相关内容有利于降低往复压缩机运行能耗、提高系统能源利用效率，有利于节能技术发展及石化等高能耗产业结构调整与优化升级、培育动力设备精确控制等新兴产业，建立资源节约型及环境友好型工业体系。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图。

01 压缩机

01 往复压缩机

02 回转压缩机

03 其它压缩机

01活塞压缩机

02隔膜压缩机

01螺杆压缩机

02滑片压缩机

03涡旋压缩机

大类

小类

系列

本标准属于压缩机标准体系属压缩机标准体系的“往复压缩机”小类的“活塞压缩机”系列。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是与强制性标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准标准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。

标准起草组

2015年6月