ICS

J72

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX—XXXX

一体式永磁变频喷油螺杆空气压缩机

Integrated permanent-magnet conversion frequency screw air compressor

（征求意见稿）

XXXX - XX- XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号和基本参数	2

5　要求	2

6　试验方法	7

7　检验规则	7

8  标志、包装及贮存 	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：宁波德曼压缩机有限公司、合肥通用机械研究院、XXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXX。

本标准主要起草人：宋立峰、金国锋、李启龙……。

本标准为首次发布。

一体式永磁变频喷油螺杆空气压缩机

1、范围

本标准规定了一体式永磁变频喷油螺杆空气压缩机（以下简称一体式螺杆空压机）的术语和定义、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。

本标准适用于永磁同步电动机功率为（2.2~315）kW、额定排气压力为0.3MPa、0.5MPa、0.7（0.8）MPa、1.0MPa和1.25MPa的一般用固定式风冷和水冷一体式螺杆空压机。

对于额定排气压力大于1.25MPa的一体式螺杆空压机亦可参照本标准执行。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 150 压力容器（所有部分）

GB 151/T 热交换器

GB 755-2008 旋转电机 额定和性能

GB/T 3853-1998   容积式压缩机验收试验

GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB/T 4975 容积式压缩机术语 总则

GB/T 4980 容积式压缩机噪声的测定

GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 7777 容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 12665-2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

GB/T 12668.1 调速电气传动系统 第1部分：一般要求 低压直流调速电气传动系统 额定值的规定

GB/T 12668.2 调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定

GB/T 12668.3 调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及特定的试验方法

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384机电产品包装 通用技术条件

GB/T 14711-93中小型旋转电机安全通用要求

GB/T 15487容积式压缩机流量测量方法

GB/T 19153容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB/T 22207容积式空气压缩机 安全要求

GB/T 22669 三相永磁同步电动机试验方法

GB/T 10095.2-2008 圆柱齿轮 精度制 第2部分：径向综合偏差与径向跳动的定义和允许值

JB/T 6431容积式压缩机灰铸铁件技术条件

JB/T 6441 压缩机用安全阀

JB/T 6908 容积式压缩机钢锻件

JB/T 7261铝制板翅式换热器技术条件

JB/T 7662容积式压缩机术语 回转压缩

JB/T 7663.1容积式压缩机 包装技术条件

JB/T 7663.2容积式压缩机 涂装技术条件

JB/T 9104容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

JB/T 10972-2010一般用变频喷油螺杆空气压缩机

3   术语和定义

GB/T 4975、GB 19153和JB/T 7662界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

一体式永磁变频螺杆空压机integrated permanent-magnet conversion frequency screw air compressor

机身结构：永磁同步电动机定子（电机壳体）的动力输出端直接固定于螺杆空压机主机动力输入端面，永磁同步电动机转子以嵌入式方式直接固定在螺杆空压机主机动力输入轴上，在结构上永磁同步电动机与螺杆空压机主机融为一体。

运行方式：螺杆空压机以变频调速模式运行。

4   基本参数

一体式螺杆空压机的永磁同步电动机功率、额定排气压力、公称容积流量应符合表1的规定。

5   要求

5.1  一体式螺杆空压机应符合本标准的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.2  风冷一体式螺杆空压机优先选择双变频方式，即主驱动电动机和风扇电动机均采用变频方式控制。

5.3  水冷一体式螺杆空压机宜配置冷却水量调节装置，以适应系统因变频调节引起的温度变化。

5.4  一体式螺杆空压机永磁同步电动机所配的变频器应优先选择矢量型或直接转矩型变频器。

5.5  一体式螺杆空压机系统所配变频器的额定值、正常使用条件、过载情况、浪涌承受能力、稳定性、保护、交流电源接地、电磁兼容性、抗干扰性和试验等性能的要求均应符合

GB/T 12668的规定和要求。

5.6  永磁同步电动机配用的变频器容量，应不小于电动机额定功率。冷却风扇驱动电动机所配变频器，应根据风扇电动机的实际功率选配风机型变频器。

5.7  一体式螺杆空压机的低速频率按表2规定。

5.8  一体式螺杆空压机系统所配永磁同步电动机的绝缘等级应不低于F级，并保证电动机在下限频率运行时的充分散热。

5.9  一体式螺杆空压机系统所配永磁同步电动机的整体结构防护等级应按照GB/T 4942.1-2006之规定和定义确定。

5.10  一体式螺杆空压机系统所配永磁同步电动机应按照GB/T 12665-2008和GB/T 22669-2008之规定通过试验和检验。

5.11  一体式螺杆空压机系统所配永磁同步电动机的运行性能应达到GB/T 755-2008的规定和要求。

表1 性能参数（一）

| 永磁同步电动机功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 |  | 0.5 |  | 0.7(0.8) |  |  | 1.0 |  | 1.25 |  |
|  | 公称容积流量 （m3/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 |  | 风冷 | 水冷 | 风冷 |
| 2.2 |  | 0.36 |  | 0.32 |  | 0.29（0.27） |  |  | 0.24 |  | 0.21 |
| 3.0 |  | 0.48 |  | 0.43 |  | 0.39（0.37） |  |  | 0.33 |  | 0.29 |
| 4.0 |  | 0.64 |  | 0.58 |  | 0.52（0.49） |  |  | 0.44 |  | 0.38 |
| 5.5 |  | 0.82 |  | 0.74 |  | 0.67（0.63） |  |  | 0.57 |  | 0.48 |
| 7.5 | 1.16 | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 0.94（0.88） | 0.90（0.84） | 0.80 |  | 0.75 | 0.70 | 0.66 |
| 11 | 1.94 | 1.84 | 1.65 | 1.55 | 1.40（1.30） | 1.30（1.20） | 1.10 |  | 1.00 | 0.98 | 0.95 |
| 15 | 2.80 | 2.70 | 2.30 | 2.20 | 2.00（1.90） | 1.90（1.80） | 1.60 |  | 1.50 | 1.40 | 1.30 |
| 18.5 | 3.40 | 3.10 | 2.90 | 2.70 | 2.50（2.40） | 2.30（2.20） | 2.00 |  | 1.90 | 1.80 | 1.70 |
| 22 | 3.70 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.00（2.80） | 2.80（2.60） | 2.40 |  | 2.30 | 2.10 | 1.90 |
| 30 | 5.40 | 5.10 | 4.60 | 4.40 | 4.00（3.80） | 3.80（3.60） | 3.30 |  | 3.10 | 2.90 | 2.70 |
| 37 | 6.90 | 6.60 | 5.80 | 5.60 | 5.00（4.70） | 4.80（4.50） | 4.00 |  | 3.80 | 3.60 | 3.40 |
| 45 | 8.00 | 7.60 | 7.00 | 6.70 | 6.20（5.80） | 5.90（5.50） | 5.00 |  | 4.80 | 4.40 | 4.20 |
| 55 | 10.8 | 10.0 | 9.10 | 8.60 | 7.80（7.30） | 7.40（6.90） | 6.20 |  | 5.90 | 5.50 | 5.20 |
| 75 | 13.8 | 13.5 | 12.0 | 11.6 | 10.5（9.80） | 10.0（9.30） | 8.50 |  | 8.00 | 7.5 | 7.10 |
| 90 | 16.5 | 15.8 | 14.3 | 13.8 | 12.5（11.5） | 12.0（11.0） | 10.0 |  | 9.60 | 9.20 | 8.70 |
| 110 | 22.6 | 20.2 | 19.0 | 17.4 | 16.0（15.0） | 15.0（14.0） | 12.5 |  | 12.0 | 11.5 | 10.8 |
| 132 | 27.5 | 26.1 | 22.8 | 21.6 | 19.0（18.0） | 18.0（17.0） | 15.0 |  | 14.0 | 13.5 | 12.8 |
| 160 | 32.6 | 31.9 | 27.3 | 26.5 | 23.0（21.5） | 22.0（20.5） | 18.0 |  | 17.0 | 16.5 | 15.5 |
| 200 | 46.1 | 43.8 | 37.8 | 35.9 | 31.0（28.0） | 29.5（27.0） | 23.0 |  | 22.0 | 21.0 | 20.0 |
| 250 | 56.2 | 54.5 | 46.8 | 44.9 | 39.0（36.0） | 37.0（34.0） | 30.0 |  | 28.0 | 26.0 | 25.0 |
| 315 | 72.5 | 68.6 | 59.7 | 56.5 | 49.0（45.0） | 46.5（42.5） | 37.0 |  | 35.0 | 33.5 | 31.5 |
| 注1：表中公称容积流量数值为变频螺杆空压机在基准频率状态下测定。 注2：永磁同步电动机功率不包括冷却风扇驱动电动机功率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 低速频率

| 永磁同步电动机功率 kW | ≤55 | ＞55 |
| --- | --- | --- |
| 低速运行频率值 Hz | 25%基准频率 | 35%基准频率 |

5.12  一体式螺杆空压机的规定工况为：

a) 吸气压力：0.1MPa（绝对压力）；

b) 吸气温度：20℃；

c) 吸气相对湿度：0；

d) 水冷一体式螺杆空压机冷却水进水温度：15℃；

e) 水冷一体式螺杆空压机油冷却器冷却水量：按表3规定，单位为升每立方米L/ m3；

f) 风冷一体式螺杆空压机冷却空气温度：为吸气温度20℃时相应所处的环境温度，单位为摄氏度℃；

g) 排气压力：按表1规定，单位为兆帕（MPa）；

h) 转速（基准转速、中间转速、低频转速）：单位为转每分r/min。

表3冷却水用量表

| 额定排气压力 MPa | 0.3 | 0.5 | 0.7(0.8) | 1.0 | 1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规定工况下冷却水量L/ m3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.8 | 5.6 |

  - 一体式螺杆空压机在规定工况下的机组输入比功率应符合表4和表5的规定。

表4 性能参数表（二）

| 永磁同步 电动机 功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0.7(0.8) |  |  | 1.0 |  |  | 1.25 |  |  |
|  | 风冷一体式螺杆空压机机组输入比功率 kW/（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 | 基 准 频 率 | 中 间 频 率 | 低 速 频 率 | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 |
| 2.2 | 7.5 | 7.5 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 10.3 | 9.2 （9.8） | 9.2 （9.8） | 11.4 （12.2） | 11.0 | 11.0 | 13.6 | 12.4 | 12.4 | 15.4 |
| 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 8.4 （8.9） | 8.4 （8.9） | 10.6 （11.2） | 9.9 | 9.9 | 12.4 | 11.2 | 11.2 | 14.1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 6.4 | 6.4 | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 7.9 （8.4） | 7.9 （8.4） | 9.9 （10.5） | 9.4 | 9.4 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 13.4 |
| 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 8.3 | 7.6 （8.1） | 7.6 （8.1） | 9.2 （9.8） | 9.1 | 9.1 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 12.8 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 7.8 | 7.4 （7.9） | 7.4 （7.9） | 8.7 （9.2） | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 12.2 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.2 （7.6） | 7.6 （8.1） | 8.4 （8.9） | 9.0 | 9.6 | 10.6 | 10.1 | 10.7 | 11.8 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 6.7 （7.3） | 7.2 （7.9） | 7.9 （8.7） | 8.8 | 9.4 | 10.3 | 9.9 | 11.0 | 11.6 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 性能参数表（三）

| 永磁同步 电动机 功率 kW | 额定排气压力 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 |  |  | 0.5 |  |  | 0.7(0.8) |  |  | 1.0 |  |  | 1.25 |  |  |
|  | 水冷一体式螺杆空压机机组输入比功率 kW/（m3/min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 | 基 准 频 率 | 中 间 频 率 | 低 速 频 率 | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 | 基准频率 | 中间频率 | 低速频率 |
| 7.5 | 6.2 | 6.2 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 9.0 | 7.7 （8.2） | 7.7 （8.2） | 10.0 （10.6） | 9.7 | 9.7 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 13.4 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5.9 | 5.9 | 7.5 | 6.6 | 6.6 | 8.3 | 7.3 （7.7） | 7.3 （7.7） | 9.2 （9.8） | 9.2 | 9.2 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | 12.8 |
| 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 7.0 （7.4） | 7.0 （7.4） | 8.8 （9.4） | 8.8 | 8.8 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 12.1 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.1 （7.5） | 7.1 （7.5） | 8.4 （8.9） | 8.9 | 8.9 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 11.6 |
| 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 6.8 （7.2） | 6.8 （7.2） | 7.9 （8.4） | 8.6 | 8.6 | 10.0 | 9.6 | 9.6 | 11.1 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.4 （7.0） | 6.4 （7.0） | 7.5 (8.3) | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 10.8 |
| 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.14  一体式螺杆空压机在规定工况下的实际容积流量应不低于公称容积流量95%。

5.15  一体式螺杆空压机在规定工况下的噪声声功率级应符合表6的规定。

5.16  一体式螺杆空压机的振动烈度应符合表7的规定；而在整个调频范围运行中，机组的振动烈度也应满足上述要求。

5.17  一体式螺杆空压机每立方米空气所消耗的润滑油量应不大于35mg。

5.18  一体式螺杆空压机的安全要求按GB/T22207的规定。

5.19  一体式螺杆空压机在吸气温度为40℃，冷却水进水温度小于或等于30℃及排气压力为额定压力时，其压缩空气温度最高不应超过110℃，但各级压缩空气的最低温度应不低于其露点温度（见附录A）。

5.20  一体式螺杆空压机应设置安全阀，动作灵敏、可靠，并应符合JB/T6441和《压力容器安全技术监察规程》中的规定；0.3～0.5MPa低压一体式螺杆空压机设置的安全阀在满足上述要求的基础上，保护压力应为工作压力加0.1MPa。

5.21  一体式螺杆空压机的吸气口应设置空气滤清器。

5.22  一体式螺杆空压机至少应设有下列自动保护装置，且当发生其中任一情况时，机组应能报警或自动停机，并给出相应的指示。

——排气压力超限；

——排气温度超限；

——变频系统故障；

——电动机超温；

——电动机过载。

表6性能参数表（四）

| 永磁同步 电动机功率 kW | 噪声声功率级 dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全罩式 |  | 无罩式 |  |
|  | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 |
| 2.2 |  | 96 |  | 106 |
| 3.0 |  |  |  |  |
| 4.0 |  |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |
| 7.5 | 89 |  | 99 |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 18.5 |  |  |  |  |
| 22 | 91 | 98 | 101 | 108 |
| 30 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 55 | 93 | 100 | 103 | 110 |
| 75 |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |
| 110 | 97 | 104 | 107 | 114 |
| 132 |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  |  |
| 注：表中噪声声功率级dB（A）之值，为机组运行在基准频率时所测。 |  |  |  |  |

表7性能参数表（五）

| 压缩机结构及驱动电动机功率 | 振动烈度 mm/s |
| --- | --- |
| 主机与底架刚性连接（包括主机与底架间有橡胶垫片），且驱动电动机功率不大于90kW | 7.1 |
| 主机与底架间带减振器 | 11.2 |
| 电动机驱动功率大于90kW |  |

5.23  一体式螺杆空压机应设置能控制进入油冷却器油量的温度控制阀。

5.24  一体式螺杆空压机润滑油系统中，应设置全流量过滤器。油过滤器至少应能滤掉25μ m的微粒。

5.25  一体式螺杆空压机的气路、油路和水路系统应连接可靠、密封性好，不应有相互渗漏和外泄现象。

5.26  机壳、排气端盖、排气腔以及液压泵体受压零件，应以1.5倍最大工作压力进行水压试验，保压时间不少于30min，不得有渗漏现象。

5.27  一体式螺杆空压机的排气侧应设置油气分离器。设有后冷却器时，供气系统中应设置气水分离装置。

5.28  一体式螺杆空压机设有变速箱时，其箱体应以煤油作渗漏试验，历时2h，不应有渗漏现象。

5.29  一体式螺杆空压机的钢制压力容器应符合GB150和《压力容器安全技术监察规程》的规定。管壳式换热器应符合GB151的规定，板翅式换热器应符合JB/T7261的规定。

5.30  一体式螺杆空压机灰铸铁件应符合JB/T6431的规定。球墨铸铁件应符合JB/T9104的规定。

5.31  一体式螺杆空压机的钢锻件应符合JB/T6908的规定。

5.32  转子的外圆、型面、齿槽、各主轴颈表面不得有白点、裂纹、冷隔、疏松、缩孔、缩松、气孔及夹杂物等影响质量的缺陷存在，其摩擦表面上不得有凹痕、毛刺和碰伤。

5.33  转子应作动平衡试验，其平衡精度等级不低于G6.3级。单位转子重量的允许偏心距e按附录B确定。

5.34  齿轮材料及热处理质量检验应符合GB/T10095.2的规定。齿轮精度应不低于6级。

5.35  机组和隔声罩的外表面，应按图样及有关技术文件的要求涂装。涂装应符合JB/T7663.2的规定。

5.36  一体式螺杆空压机的清洁度指标应不大于表8的规定。

表8清洁度值

| 永磁同步电动机功率 kW | ≤75 | ＞75~110 | ＞110~160 | ＞160~250 | ＞250~315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁度值 mg | 470 | 710 | 950 | 1180 | 1400 |

5.37  成套供给用户的一体式螺杆空压机应包括：

一体式螺杆空压机组：一般应包括机头、与机头一体的永磁同步电动机、传动装置、变频调节及控制装置、保护装置及空气滤清器、油冷却器、油气分离器等；

随机备件；

专用工具；

随机文件（包括产品合格证、产品使用说明书、装箱单及压力容器的有关文件等）。

5.38  一体式螺杆空压机机头输入轴与定位凸缘外园要保证基本的同轴度精度，其精度不得低于6级。

5.39  一体式螺杆空压机机头输入轴外园尺寸精度不得低于7级，表面粗糙度精度不得低于0.8。

5.40  一体式螺杆空压机机头输入轴要保证足够的刚性，其材质的屈服强度不得低于440MPa，抗拉强度不得低于620MPa。

5.41  一体式螺杆空压机机头定位凸缘外园尺寸精度不得低于7级。

5.42  一体式螺杆空压机机头输入轴与定位端面垂直度精度不得低于5级。

5.43  一体式螺杆空压机用永磁同步电动机应符合GB14711-93标准要求。

5.44  永磁同步电动机选择时应留有适当余量以应对油气精分离堵塞时，永磁同步电动机负荷的增加。

5.45 永磁同步电动机采用的钕铁硼磁体的最高工作温度不得低于150℃。

5.46永磁同步电动机转子的动平衡精度等级不得低于G6.3级。

6试验方法

6.1一体式螺杆空压机的性能试验按GB/T3853-1998和GB/T15487的规定，分别在基准频率、中间频率和低速频率三点进行测试。试验时，应在机组总电源输入端接入与机组容量相匹配的电抗器，以降低变频器所产生的高次谐波对试验精度的影响。

6.2一体式螺杆空压机的噪声测定按GB/T4980的规定在基准频率点测量。

6.3一体式螺杆空压机的机组输入比功率测定按GB/T19153的规定，分别在基准频率、中间频率和低速频率三点进行测量。

6.4一体式螺杆空压机的振动测定按GB/T7777的规定在基准频率点测量。

6.5一体式螺杆空压机的清洁度检查按下述方法进行：

先将机组在基准频率运行1h，然后解体，用清洁剂清洗油路系统和气路系统等内腔面；

用符合GB/T5330-2003规定的网孔基本尺寸为0.08mm的铜丝网过滤，并将过滤后所得的杂物加热到80℃，经1h烘干处理；

经烘干的残留物用精度不低于7级的普通天平称重，称得的重量即为空压机的清洁度值。

7检验规则

7.1检验类型

a) 型式检验；

b) 抽样检验；

c) 出厂检验。

7.2 型式检验

7.2.1 试制的一体式螺杆空压机（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验。型式检验时，以额定排气压力，在基准频率至下限频率范围内，延续运行应不少于500 h。其中：分别在基准频率、中间频率和低速频率三点各延续运行的时间应不少于100h；在下限频率下运行5h；超压试验24h，超压值为5%；同时还应在40°C进气温度下作1 h 高温试验。

7.2.2 正常生产的一体式螺杆空压机，如结构、材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时或长期停产的空压机恢复生产时应进行型式检验。型式检验时，以额定排气压力，在基准频率至下限频率范围内，延续运行应不少于200 h。其中：分别在基准频率、中间频率和低速频率三点各延续运行的时间应不少于30h；在下限频率下运行2h；超压试验4h，超压值为5%。

7.2.3 正常生产的一体式螺杆空压机，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次型式检验。型式检验时，以额定排气压力，在基准频率至下限频率范围内，延续运行应不少于24 h。其中：分别在基准频率、中间频率和低速频率三点各运行的时间应不少于3h；在下限频率下运行1h；超压试验1h，超压值为5%。

7.2.4 型式检验的内容如下：

a) 检查各零部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b) 测定清洁度值：

在试验的开始和终了，各进行一次性能测试，测定空压机在规定工况下的容积流量、转速、噪声及振动、气体的压力和温度、油温、水温、油耗等；在基准频率、中间频率和低速频率三点测定机组输入比功率。测得的结果均应符合本标准及有关技术文件的规定。

c) 在下限频率下，检查永磁同步电动机的温升情况，应满足5.8的规定。

d) 在超压和高温试验期间，检查油温、水温、排气温度和各机构的运行情况。

e) 试验结束后，应将空压机主机拆卸，检查油封、轴承和齿轮等主要零部件的接触和磨损情况以及转子的外观情况。

根据各机构的工作情况、各项参数的测试结果及各主要零部件的接触和磨损情况，对产品的经济性和可靠性作出结论。

7.3抽样检验

7.3.1成批生产的一体式螺杆空压机应进行抽样检验。抽检时，在额定排气压力点，分别在基准频率、中间频率和低速频率三点各延续运行的时间应不少于10h。

7.3.2抽样检验的内容如下：

a) 检查各零部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b) 测定一体式螺杆空压机在规定工况下的容积流量、机组输入比功率、噪声、气体的压力和温度、油温、水温；

c) 测定清洁度值。

7.3.3抽样方案按表9规定的一次抽样方案，抽检时间应在一年内均衡分布。

表9一次抽样方案

单位：台

| 批量 N | 一次抽样方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 样本量 n | 接受数 Ac | 拒收数 Re |
| 2~50 51~90 ＞91 | 2 3 5 | 0 0 1 | 1 1 2 |

7.3.4抽检结果应符合本标准及有关技术文件规定。如不合格时，制造厂应对该批产品逐台检查，并将发现的不合格品修复至符合本标准及有关技术文件的规定。

7.4 出厂检验

7.4.1每台一体式螺杆空压机均应由制造厂进行出厂检验。出厂检验时，在额定排气压力点，分别在基准频率、中间频率和低速频率三点连续运转的时间应不少于1h。

7.4.2出厂检验的内容如下：

a) 检查各零部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性。

b) 按 GB19153和GB/T 3853—1998中附录C的规定进行简化性能测试。测得一体式螺杆空压机在基准频率、中间频率和低速频率三点的容积流量、机组输入比功率与型式检验测定值相比较，偏差不应超过GB/T3853-1998表C.2的规定。

8   标志、包装及贮存

8.1 每台一体式螺杆空压机均应在平坦和醒目的部位固定上产品铭牌。铭牌应符合GB/T 13306的规定。铭牌上至少应标出下列内容：

——产品型号；

——产品名称；

——公称容积流量，单位为立方米每分钟（m3/min）；

——额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

——电动机功率，单位为千瓦（KW）；

——基准频率，单位为赫兹（Hz）；

——下限频率，单位为赫兹（Hz）；

——外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm）；

——净重，单位为千克（kg）；

——出厂编号；

——出厂年月；

——制造厂名称和制造厂所在地（出口产品应标明“中华人民共和国”字样）。

8.2 每台一体式螺杆空压机的永磁同步电动机均应在醒目的部位固定上铭牌，铭牌上至少应标出以下内容：

a) 额定电流，单位为安培（A）；

b) 最大转速，单位为转每分钟（r/min）；

c) 级数；

d) 额定功率，单位为千瓦（KW）；

e) 最大功率，单位为千瓦（KW）；

f) 防护等级；

g) 绝缘等级；

h) 磁钢等级；

i) 主机阳转子直径，单位为毫米（mm）；

j) 调频范围，单位为赫兹（Hz）。

8.3一体式螺杆空压机的动力输入侧应钉有转向箭头标牌或铸有转向标志。

8.4 一体式螺杆空压机的包装应符合 GB/T 13384或JB/T7663.1的规定。

8.5 一体式螺杆空压机应贮存于干燥通风的库房或不致受潮有遮盖的场所内。

8.6 制造厂自发货之日起，在正常储运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

附录 A
（规范性附录）

压缩空气露点温度图表

压缩空气露点温度图表如图A.1所示。

图A.1  压缩空气露点温度图表

附录 B
（规范性附录）
 允许偏心距

允许偏心距如图B.1所示。

图B.1  允许偏心距

_________________________________