ICS23.140

J72

备案号：

JB

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T ××××-201×

全无油润滑往复活塞氦气压缩机

Oil-free reciprocating helium compressors

在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目       次

前言…………………………………………………………………………………………..  Ⅱ

1   范围……………………………………………………………………………………..  1

2   规范性引用文件………………………………………………………………………..  1

3   规定工况………………………………………………………………………………..  1

4   技术性能………………………………………………………………………………..  1

5   技术要求………………………………………………………………………………..  3

6   试验方法………………………………………………………………………………..  4

7   检验规则………………………………………………………………………………..  4

8   标志、包装、贮存………………………………………………….…………………..  5

附录A（资料性附录）氦压机性能试验…………………………………………………..  7

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：安庆市佰联无油压缩机有限公司、合肥通用机械研究院等。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

全无油润滑往复活塞氦气压缩机

1 范围

本标准规定了全无油润滑往复活塞氦气压缩机（以下简称氦压机）的规定工况、技术性能、技术要求、试验方法和检验规则及标志、包装、贮存。

本标准适用于吸气压力为0.01 MPa ~0.6MPa、额定排气压力不大于35.0 MPa、公称容积流量不大于300Nm3/h的氦压机。

本标准适用于氦气回收提纯及工艺流程中氦气增压的氦压机。

吸、排气压力不在本标准范围内的氦压机可参照本标准执行。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 150（所有部分）  压力容器

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验

GB/T 4980  容积式压缩机噪声的测定

GB/T 7777   容积式压缩机机械振动测量与评价

GB/T 13306  标牌

GB/T 15487  容积式压缩机流量测量方法

JB/T 2589  容积式压缩机  型号编制方法

JB/T 6441   压缩机用安全阀

JB/T 6896   空气分离设备表面清洁度

JB/T 7663.1  容积式压缩机  包装技术条件

JB/T 8693  大中型空气分离设备技术条件

JB/T 8935   工艺流程用压缩机  安全要求

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

TSG ZF001    安全阀安全技术规程

3规定工况

a） 吸气压力： 0.01MPa；

b） 排气压力：35.0 MPa；

c） 吸气温度：20℃；

d） 吸气相对湿度：0；

e） 风冷氦压机冷却空气温度：20℃；

f） 水冷氦压机冷却水进水温度：≤32℃；

j） 水冷氦压机冷却水消耗量按配用电机功率每千瓦≤1.5L/min。

4技术性能

4.1 在排气口测量，换算成标准状态下的容积流量，氦压机在规定工况下的实际容积流量应不低于公称容积流量的95%。

4.2氦压机整机密封泄漏率≤0.02%。

4.3 氦压机在规定工况下的比功率应不大于表1的规定。

4.4氦压机的噪声声功率级应不大于表1的规定。

表1

| 公称容积流量 Nm3/h | 比功率 kW/（Nm3﹒h-1） | 噪声声功率级 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| ＜10（风冷） | ≤0.70 | 95 |
| ≥10～30（水冷） | ≤0.60 | ≤101 |
| ≥30～100（水冷） | ≤0.50 | ≤105 |
| ≥100～300（水冷） | ≤0.47 | ≤106 |
| ≥300（水冷） | ≤0.45 | ≤106 |
| 注：风冷氦压机比功率值包括冷却风扇功率；风冷氦压机噪声声功率级包括冷却风扇噪声。 |  |  |

4.5 水冷氦压机冷却水水质应符合表2的规定。

表2

| 项目名称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 进口最大压力 | MPa | 按合同要求 |
| 进口最小压力 |  |  |
| 回水压力 |  |  |
| 最高温度 | ℃ | ≤32 |
| 酸碱度 | PH值 | 7~8 |
| 悬浮物含量 | Mg/L | 100 |
| 总硬度 | m mol/L | ≤3.2 |
| 水垢系数 | m2 K/W | ≤0.00024~0.00040 |

4.6 氦压机在正常操作条件下的平均可用度应不小于90%，计算方法见公式（1）：

A（t）= ［MTBF/（MTBF+MTTR）］×100%…………………………（1）

式中：

A（t） ——年平均可用度，%；

MTBF——年平均无故障工作时间，单位为小时（h）；

MTTR——年故障修复时间，单位为小时（h）。

4.7 氦压机的振动烈度不应超过表3的规定。

表3

| 氦压机类型 | 振动烈度 mm/s |
| --- | --- |
| 角度式、立式 | 28.0 |
| 微型移动式 | 45.0 |

4.8与氦气直接接触的气缸、活塞、气阀等零、部件应除油。

4.9 氦压机的主要易损件更换周期应符合表4规定。

表4

| 主要易损件名称 | 更换时间， h |  |
| --- | --- | --- |
|  | 工作压力≤10MPa | 工作压力＞10MPa |
| 活塞环 | ≥4000 | ≥2000 |
| 导向环 |  |  |
| 填 料 |  |  |
| 密封圈 |  |  |
| 阀 片 |  | ≥2000 |
| 阀弹簧 |  |  |

5技术要求

5.1 氦压机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.2 氦压机应具备下列安全装置：

5.2.1 氦压机每一级应设有安全阀或联锁保险装置，确保级间压力不超过额定值的1.2倍，末级压力不超过额定值的1.1倍。安全阀应符合JB/T 6441及TSG ZF001的有关规定，采用封闭式安全阀。安全阀排放的氦气应集中引至进气管路或用户指定地点。

5.2.2 氦压机应具备的自动控制和联锁装置至少包括：

a）  一级吸气压力低于规定极限值时应报警或停车；

b）  末级排气压力高于规定值时应报警并停车；

c）  各级排气压力显示，高压级设排气温度显示并有超温报警、停机功能；

d）  水冷氦压机冷却水压力或流量低于规定极限值时报警或停车；

e）  风冷氦压机冷却风扇故障时报警并停机。

5.3 氦压机运动机构选用的轴承必须可靠，留有足够大的负荷余量。

5.4 与氦气接触的气缸、气阀、管路等材质为不锈钢。

5.5 氦压机的各级进口处必须设置相应精度的过滤器。

5.6 氦压机各零配件必须清洗干净，装配过程中不得带入油份。

5.7 氦压机运动机构使用的润滑脂应清洁，润滑机构应可靠密封。

5.8由氦压机压缩过程中产生的机械杂质符合JB/T8693规定，小于30mg/m3。

5.9 氦压机压力容器的设计及制造必须符合GB/T 150和TSG 21的规定。

5.10 氦压机的气路和水路系统应连接可靠、密封性好，不应有任何相互渗漏和外泄现象。各种管路、电缆应布置整齐。

5.11 氦压机内部管道中的氦气流速根据压力的不同按表5选取。气体管道应以1.5倍的设计压力进行水压试验，保压30分钟，不得渗漏。

表5

| 压力范围MPa | 平均流速m/s |
| --- | --- |
| ≤0.3 | 10~15 |
| 0.3~1.0 | 8~10 |
| 1.0~2.0 | 6~8 |
| 2.0~3.0 | 3~6 |
| 3.0~35.0 | 0.5~3 |

5.12氦压机的气缸、气缸盖、活塞等受压零部件应以1.5倍的设计压力进行水压试验，保压30分钟，不得渗漏。

5.13 当一级吸气温度不超过40℃、冷却水温不超过35℃及末级排气压力为额定值时，各级排气温度不应超过180℃。

5.14 氦压机外表面应清理干净，涂银灰色油漆或按图样规定。油漆表面应平坦光滑，色泽一致。紧固件与操作件一般宜作装饰性处理。

5.15成套供应给用户的氦压机应包括：

a） 组装成一体的主机、驱动电动机、传动装置、管路、阀门、换热器及显示仪表；

b） 附属设备；

c） 专用工具；

d） 主要易损件和保用期内需更换的其他备件；

e） 随机文件（产品合格证、产品说明书、随机样图、压力容器合格证及竣工图、装箱

单等）。

6试验方法

6.1氦压机的性能试验按GB/T 3853的规定进行，供需双方如无特别规定，允许以氮气为介质进行试验，所得结果应换算为氦气并满足本标准规定 。

6.2 氦压机的噪声声功率级测定方法按GB/T 4980规定进行。

6.3 氦压机的振动烈度测量按GB/T 7777规定进行。

6.4 氦压机零、部件的油脂残留量检查方法按JB/T 6896规定进行。

6.5氦压机安全阀的检验按JB/T6411及TSG ZF001规定进行。

7　检验规则

7.1　检验类型

a）	型式检验；

b）	出厂检验。

7.2　型式检验

7.2.1  试制的氦压机（包括新产品或转厂生产的老产品）应进行型式检验，允许以氮气为介质进行检验。型式检验时，满负荷延续试验的时间应不少于500h。其中，在额定转速下，最终排气压力为额定排气压力的110%的条件下，运转1小时。

7.2.2　正常生产的氦压机，若结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能或氦压机长期停产后恢复生产时，均应进行型式检验。检验时，满负荷延续试验的时间应不少于500h。

7.2.3　正常生产的氦压机，定期或积累一定数量后，应周期性进行一次型式检验。检验时，满负荷连续运转时间不少于24 h。

7.2.4　型式检验的内容及其要求应符合下列规定：

a）	检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b）	在试验的开始和终了，各进行一次性能测试，测定在规定工况下的容积流量、比功

率、轴功率、转速、一级吸气压力及各级排气压力、各级吸气及排气温度、噪声声

功率级及振动烈度、氦压机的泄漏率，测得的结果应符合本标准的规定。

7.3出厂检验

7.3.1每台氦压机应进行出厂检验。检验应在氦压机运行稳定后进行，用氮气为介质做替代试验，稳态运行时间至少6h以上。

7.3.2出厂检验时泄漏率可采用氦质谱仪或参照附录A所示方法，通过测定高压氮气储气罐压力降确定。

a）检查各零、部件的装配质量、工作情况和相互动作的正确性；

b）按照GB/T 3853，参照附录A所示的方法测量容积流量和比功率（氮气为介质）。

C）检查、测定出氦压机的泄漏率。

7.3.3出厂检验所有数据合格后，氦压机封装待运。

8标志、包装、贮存

8.1 每台氦压机应在平坦而明显的部位固定上铭牌。铭牌的尺寸和技术要求应符合GB/T13306的规定。铭牌上至少应标下列内容：

a） 产品型号及名称；

b） 公称容积流量，单位为立方米每小时（m3/h）；

c） 额定排气压力，单位为兆帕（MPa）；

d） 轴功率或配用的驱动电动机功率，单位为千瓦（kW）；

e） 转速，单位为转每分（r/min）；

f） 外形尺寸（长×宽×高），单位为毫米（mm） ；

g） 重量，单位为千克（kg）；

h） 出厂编号；

i） 出厂年月；

j） 制造厂名称。

8.1 氦压机的包装应符合JB/T 7663.1中的规定。

8.2 氦压机主机及附属设备等应作防锈、防霉处理。

8.3 氦压机应存放在库房或有遮盖的场地内。

8.4制造厂自发货之日起,在正常储运条件下，应保证产品一年内不致因包装不良而引起锈蚀、霉损等。特殊要求按供需双方协议执行。

8.5 在用户遵守使用维护说明书所规定的条件下，制造厂自发货之日起十八个月内，对氦压机保用 1年（不包括易损件）。在保用期内，产品确因设计和制造不良而损坏或不能正常工作时，制造厂应免费修理或更换。

附录A  氦压机性能试验

（资料性附录）

A.1 氦压机整机性能试验系统见图A.1，氦压机内部测点图A.1未作标识。高压氮气储气罐压力表精度等级不低于0.4。

A.2氦压机在额定工况下稳定运行时间不少于4小时。

A.3高压氮气储气罐的容积与单位时间内压力降的乘积即为泄漏量。

图A.1氦压机性能试验系统图

———————