××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发 布

中华人民共和国国家标准

GB/T 4974-××××

代替GB/T 4974-2005

空压机、凿岩机械与气动工具 优先压力

Air compressors,rock drilling machines and pneumatic tools

-Preferred pressures

（ISO 5941:1979, Compressors, pneumatic tools and machines

-Preferred pressures，MOD）

（征求意见稿）

目  次

前    言	II

1  范围	1

2  术语和定义	1

3  空压机的优先额定压力	1

4  凿岩机械与气动工具的优先设计压力	2

附录A（资料性附录）本标准与ISO 5941：1979的技术性差异及其原因	3

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4974-2005《空压机、凿岩机械与气动工具 优先压力》。

本标准与GB/T 4974-2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——英文名称Compressors改为Air compressors（见封面，2005版封面）；

——修改了额定压力的术语定义（见3.1，2005版3.1）；

——修改公称压力术语为设计压力并重新定义（见3.2，2005版3.2）

——调整和增加了表1的压力值：第一栏增加了（0.2）、（0.8）、（35）、（45）、50、63，第二栏增

加了70，第三栏增加了0.05、50、60，调整了部分压力值在表中的位置（见表1，2005

版表1）；

——表2中新增中气压档，各档压力值重新划分，压力值新增0.7、0.8、1.2、2.4，（见表2，2005

版表2）。

本标准使用重新起草法修改采用ISO 5941：1979《压缩机、气动工具与气动机械 优先压力》。

本标准与ISO 5941：1979相比存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线（│）进行了标示，附录A中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。

本标准还做了下列编辑性修改：

——修改了标准名称；

——将“本国际标准”一词改为“本标准”；

——用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

——压力单位用“MPa”代替“bar”；

——删除ISO 5941：1979的前言和引言。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC 145）归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院、天水凿岩机械气动工具研究所。

本标准主要起草人： 任芳、王建祖、陈放、朱洵慧、高学径。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 4974-1985、GB/T 4974-1989、GB/T 4974-2005。

空压机、凿岩机械与气动工具 优先压力

# 1  范围

本标准规定了用于表示空压机、凿岩机械与气动工具性能数据的优先压力。

本标准适用于空压机、凿岩机械与气动工具。

本标准也适用于压缩空气系统的各元件。

注:本标准所述压力均为表压力。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2346	流体传动系统及元件 公称压力系列（GB/T 2346-2003，ISO 2944:2000，MOD）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

额定压力  rated pressure

在标准、合同或铭牌中规定的，用于满足设计、制造、使用单位在0.04MPa～70MPa范围内需确定的压力等级而采用的压力。

注：适用于空压机，可以认为空压机在额定压力下有最佳或接近最佳的性能。

3.2

- 设计压力  design pressure

工具或机器通常预期使用的压力，通常机器在此压力下进行性能试验，参见GB/T 5621。

注：适用于凿岩机械或气动工具。

# 4  空压机的优先额定压力

空压机的优先额定压力见表1。表1中第一栏为GB/T 2346给出的公称压力值；第二栏为空压机的优先额定压力；第三栏为一般销售文件中常见的压力值，这些压力值是空压机、空压机组及其储气罐的公称压力或最高压力。

表1

单位为兆帕

| - 公称压力 | - 优先额定压力 | - 常用的其他压力 |
| --- | --- | --- |
| - 0.04 | - 0.04 | - 0.05 |
| - 0.063 |  | - 0.08 |
| - 0.1 | - 0.1 | - 0.15 |
| - 0.16 | - 0.16 | - 0.17 |
| - （0.2） |  | - 0.2、0.22、0.24 |

表1（续）

| - 公称压力 - （GB/T 2346） | - 优先额定压力 | - 常用的其他压力 |
| --- | --- | --- |
| - 0.25 | - 0.25 | - 0.3、0.32、0.35 |
| - 0.4 | - 0.4 | - 0.45、0.5、0.55、0.6 |
| - 0.63 |  |  |
|  | - 0.7 |  |
| - （0.8） |  | - 0.8、0.85、0.9 |
| - 1 | - 1 | - 1.05、1.2 |
| - （1.25） | - 1.25 | - 1.3、1.35、1.4、1.5、1.6 |
| - 1.6 |  | - 1.7 |
|  | - 1.8 | - 2、2.2、2.4 |
| - （2） |  |  |
| - 2.5 | - 2.5 | - 2.7、3、3.15 |
| - （3.15） |  |  |
| - 4 | - 4 | - 4.2、4.5、5 |
| - （5） |  | - 6 |
| - 6.3 | - 6.3 |  |
| - （8） |  | - 8 |
| - 10 | - 10 | - 15 |
| - （12.5） |  |  |
| - 16 | - 16 | - 20 |
| - （20） |  | - 22、23 |
| - 25 | - 25 | - 25.5、28 |
| - 31.5 |  | - 35 |
| - （35） |  |  |
| - 40 | - 40 | - 45 |
| - （45） |  | - 50 |
| - 50 |  | - 60 |
| - 63 |  |  |
|  | - 70 |  |
| - 注：括号中的数值为非优先选用。 |  |  |

# 5  凿岩机械与气动工具的优先设计压力

凿岩机械与气动工具的优先设计压力见表2。

表2

单位为兆帕

| 优先设计压力 | 适用产品 |
| --- | --- |
| 0.4、0.5、0.63 | 凿岩机械与气动工具、低气压潜孔冲击器等 |
| 0.7、0.8、1.0、1.2 | 中气压潜孔冲击器、中气压气动钻机等 |
| 1.0、1.25、1.6、1.8、2.4、2.5 | 高气压潜孔冲击器、高气压气动钻机等 |

# 附 录  A

# （资料性附录）

# 本标准与ISO 5941：1979的技术性差异及其原因

表A.1给出了本标准与ISO 5941：1979的技术性差异及其原因的一览表。

表A.1

| 本标准的章条编号 | 对应国际标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 删除ISO 2787《回转式和冲击式风动工具——验收试验》引用文件； ISO 2944已转化为GB/T 2346，直接引用GB/T 2346。 | ISO 2787已转化为GB/T 5621，按GB/T 1.1的规定，参考性文件GB/T 562不列入规范性引用文件中； 更适合我国国情。 |
| 3.1 | 3.1 | 空压机额定压力术语的定义 | 扩大了适用的压力范围，并按照行业术语标准的定义做了补充，更适合我国国情。 |
| 表1 | 表1 | 将压力单位bar换算成MPa； 第一栏删除了（0.05）、（0.08）、（0.125）、（0.315）、（0.5），增加了（20）、31.5、（35）、40、（45）、50、63； 第二栏增加了70； 第三栏删除了0.25、0.88、14，增加了0.05、0.15、0.17、0.22、0.24、0.3、0.45、0.6、1.2、1.3、1.35、1.7、2.2、2.4、2.7、4.2、4.5、6、8、15、20、22、23、25.5、28、35、45、50、60。 常用的其他压力 | 此为国际单位制，符合我国的使用习惯； 以适合我国国情及行业发展现状。 |
| 表2 | 表2 | 将压力单位bar换算成MPa； 第二栏删除了“汽车修理用气钻或小型工厂用油漆喷枪，道路施工及建筑业用设备、机加工车间、造船厂用工程工具，各种用途的气动马达，批量生产用油漆喷枪，批量生产用喷砂设备及未来可能用到”； 将按应用划分改为按低/中/高气压三段划分，原5档压力值改为三段12个压力数值； | 此为国际单位制，符合我国的使用习惯； 这些产品有些已包括在凿岩机械气动工具中，有些不属于凿岩机械气动工具产品； 以适合我国国情和发展需要。 |

______________________