GB/T4974《空压机、凿岩机械与气动工具 优先压力》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1  任务来源

根据全国压缩机标准化技术委员会对标准的复审结果，由中国机械工业联合会提出，对原GB/T 4974-2005《空压机、凿岩机械与气动工具 优先压力》国家标准进行修订。国家标准委2017年5月正式下达该标准项目的修订任务，计划编号为20170378-T-604，起草单位为合肥通用机械研究院、天水凿岩机械气动工具研究所，项目周期12个月。

2  主要工作过程

标准计划下达后，标准起草小组立即召开会议落实并开展工作：

- 2017年5月～2017年6月5日，将前期收集到的相关资料重新整理、讨论。

- 2017年6月5日～6月20日，完善标准草案，提出征求意见稿。

- 2017年6月30日发出征求意见稿，同时在国标委制修订系统中发起投票，截止日期为2017年8月30日。

3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由合肥通用机械研究院、天水凿岩机械气动工具研究所负责起草。

主要成员：任芳、王建祖、陈放、朱洵慧、高学径。

所做工作：       。

二、标准编制（修订）原则和主要内容

1  修订原则

本标准的编写严格按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则进行。

本标准的修订本着修订不足、补充完善、与时俱进、方便应用的原则进行。

2  主要技术内容说明

2.1  总体方针

随着行业十多年的发展，空压机、凿岩机械与气动工具逐渐在新的领域获得了更广泛的应用，不断推出新压力档产品：

a) 根据行业现状及发展趋势进行补充和完善。

b) 规范空压机的优先额定压力值和凿岩机械与气动工具的优先设计压力值，为产品设计提供依据，同时也为用户的选购和比较提供方便。

c) 修改采用国际标准ISO 5941:1979《压缩机、凿岩机械与气动工具  优先压力》（该标准于2014年确认继续有效）。

2.2  主要内容修订的说明

2.2.1  标准名称

标准中文名称为“空压机、凿岩机械与气动工具 优先压力”，修改英文名Compressors为Air compressors，使中英文名称保持一致。

2.2.2  术语和定义

1）额定压力（空压机用）

将压力范围由原2005版中的40MPa扩大至70MPa（具体原因见2.2.3条），并按照压缩机行业术语标准的定义做了补充，更适合我国国情，并与行业标准协调一致。

2）设计压力（凿岩机械或气动工具用）

将原2005版中3.2条的术语“公称压力”改为“设计压力”，与国际标准保持一致，也与本标准第5条、表2中的“设计压力”名词统一。

2.2.3  空压机的优先额定压力值

十多年来，随着空压机不断在新的领域推广应用，其适用的压力范围亦越来越广泛。如低压段在某些领域已可取代罗茨鼓风机，而高压段则不断突破原有压力范围。此次修订时，兼顾空压机现状和未来发展需求，将最高压力由40MPa提高至70MPa，因此表1中各栏的压力值也做了相应的调整补充：

1）第一栏公称压力：按照GB/T 2346《流体传动系统及元件 公称压力系列》表1中的公称压力值，补充了（0.2）、（0.8）、（35）以及40MPa以上的（45）、50、63 MPa；

2）第二栏优先额定压力：根据空压机技术进步和行业发展新增70MPa；

3）第三栏常用的其他压力：低压档新增0.05MPa，高压档新增50MPa、60 MPa，同时调整了部分压力值在表格中的位置。

2.2.4  凿岩机与气动工具的优先设计压力值

1）根据潜孔冲击器和气动钻机的发展现状和应用情况，按照GB/T 13344《潜孔冲击器和钻头》标准，将表2中的压力分档由原2005版的低、高气压两档修改为低气压、中气压和高气压三档；

2）新增0.7、0.8、1.2、2.4四档优先设计压力值，各档压力值的划分重新调整，从而保证本标准与行业其他标准协调一致。

标准起草小组

2017.6