- ICS 23.140

- J 72

- GB

中华人民共和国国家标准

- GB/T 4975-××××

- 代替GB/T 4975-1995

容积式压缩机术语  总则

Displacement compressorscocabulary-General

（ISO 3857-1：1977 Compressors, pneumatic tools and machines-Vocabulary - Part 1: General；ISO 3857-2：1977 Compressors, pneumatic tools and machines-Vocabulary-Part 2: Compressors，MOD）

（征求意见稿）

201×-××-××发布                             201×-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 4975-1995《容积式压缩机术语  总则》。

本标准与GB/T 4975-1995相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——压缩机理想容积流量修改为压缩机理论容积流量（见3.2，1995版2.2）；

——删除了标准吸气位置、标准排气位置、标准吸气状态、吸气温度、吸气压力括号

中的英文表述（见3.5、3.6、3.7、4.6、5.9，1995版2.5、2.6、2.7、3.6、4.9）；

——比能、理论比能和实际比能分别改为所需比能、所需理论比能和所需实际比能（见

8，1995版7）；

——转速、所需质量比能、所需容积比能（比功率）符号增加N、em、ev（见表D1，

1995版表D1）；

——质量比能修改为所需质量比能（见表D1，1995版表D1）；

——附录D中的容积比能修改为所需容积比能（比功率），并增加了kW/（m3·min-1）

为其他实用单位（见表D1，1995版表D1）。

本标准使用重新起草法修改采用ISO 3857-1:1977《压缩机、气动工具及机械 术语 第1部分：通则》和ISO 3857-2:1977《压缩机、气动工具及机械 术语 第2部分：压缩机》。

本标准与ISO 3857-1:1977和ISO 3857-2:1977的技术差异及其原因如下：

——删除了不适用于容积式压缩机的叶尖马赫数、容积系数、动力式压缩机级间压

力系数、动力式压缩机级间压力系数和动力式压缩机热平衡等术语；

——为了方便查找增加了附录A（中文索引）、附录B（英文索引）、附录C（法文索

引）；

——附录D中摄氏温度符号增加t（见表D1）。

本标准还做了下列编辑性修改：

——将“本国际标准”一词改为“本标准”；

——删除ISO 3857-1:1977和ISO 3857-2:1977的前言和引言。

本标准与ISO 3857-1:1977和ISO 3857-2:1977存在技术性差异，这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线（│）进行了标示。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国压缩机标准化技术委员会（SAC/TC145）归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院、合肥通用机电产品检测院有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4975-1995。

容积式压缩机术语  总则

1  范围

本标准规定了容积式压缩机（以下简称“压缩机”）的术语、符号及其定义或说明。

本标准适用于各种压缩机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3853  容积式压缩机验收试验。

3  总论

3.1  压缩机扫气容积

en swept volume for（of）（ISO1217中表述） a displacement compressor

fr volume engendré（cylindrée）du’n compresseur volumetrique

压缩机第一级压缩元件在一转内所扫过的容积。

3.2  压缩机理论容积流量

en displacement for（of）（ISO1217中表述） a displacement compressor

fr debit engendré du’n compresseur volumétrique

压缩机第一级压缩元件在单位时间内所扫过的容积。

3.3  余隙容积

en clearance volume

fr espace mort

压缩机循环终了时，残留气体所占的压缩腔容积。

3.4  相对余隙容积

en relative clearance volume

fr espace mort relatif

某级的余隙容积与该级压缩元件扫气容积的比值。

3.5  标准吸气位置

en standard inlet point

fr point normal d’aspiration

压缩机上认为有代表性的吸气位置，此位置随压缩机的结构及安装方式而变化（查看有关压缩机试验方法标准）。此位置为能让空气首先进入空气滤清器这类附件的空间位置。

（压缩机上认为有代表性的吸气位置，此位置随压缩机的结构和安装方式而变化。

注1：裸装压缩机的标准吸气位置一般是在第（或只有）一级进气法兰处或转子外壳上等，这个位置一般在用于

测试的进口过滤器或消声器之后，另有规定时除外。

注2：如制造厂无规定，集装空气压缩机的标准吸气位置应处于环境空气进入箱体的位置；或者，对无封闭箱体，

其位置为能让空气首先进入空气滤清器这类附件的空间位置。）（3853中表述）

3.6  标准排气位置

en standard discharge point

fr point normal de refoulement

压缩机上认为有代表性的排气位置，此位置随压缩机的结构和安装方式而变化（查看有关压缩机试验方法标准）。

（压缩机上认为有代表性的排气位置，此位置随压缩机结构和安装方式而变化。

注1：裸装压缩机的标准排气位置一般是在排气法兰处。

——往复压缩机：在最后一级（或仅有的）排气法兰处或者按标准要求而采用的用于减少输送压缩气体时

气流脉动的各种腔体出口法兰处，该位置应在相关文件中予以说明。

——回转压缩机：最后一级（或仅有的）转子外壳上在排气法兰处。

注2：集装空气压缩机的标准排气位置是在终端出口处。）（ISO1217中表述）

3.7  标准吸气状态

en standard inlet condition

fr conditions normales d’aspiration

吸入气体在压缩机标准吸气位置的状态。

3.8  标准排气状态

en standard discharge condition

fr conditions normales de refoulement

排出气体在压缩机标准排气位置的状态。

3.9  压缩性系数

en compressibility foctor

fr facteur de compressibilité

表示实际气体状态与理想气体状态差异的无量纲系数。

表示为下式：

……………………………………………（1）

式中：

Z——压缩性系数；

p——压力；

R——摩尔气体常数；

T——热力学温度（绝对温度）。

4  温度

4.1  静温度

en static temperature

fr température statique

不受流体速度影响下所测得的流体温度。

4.2  动温度

en dynamic temperature

fr température dynamique

匀速流动的气体中，当动能全部且无损耗地，即等熵地转换为热能时，所增加的那部分温度。

4.3  全温度

en total temperature

fr température totale

静温度和动温度之和。表示流动动能无损耗地转变为热能后的流体状态。流体在静止状态下，静温度和总温度数值相等。（表示流体动能无损耗地转变为热能后的温度。）（ISO1217中表述）

4.4  临界温度

en critical temperature

fr température critique

与压力无关的极限温度。高于该温度时，观测不到液相和气相间的不连续性。

4.5  对比温度

en reduced temperature

fr température réduite

流体的热力学温度与临界热力学温度之比。

4.6  吸气温度

en inlet temperature

fr température d’aspiration

气体在压缩机标准吸气位置时的全温度。（在压缩机标准吸气位置的气体全温度。）（ISO1217中表述）

4.7  排气温度

en discharge temperature

fr température de refoulement

气体在压缩机标准排气位置时的全温度。（在压缩机标准排气位置的气体全温度。）（ISO1217中表述）

5  压力

5.1  大气压力

en atmospheric pressure

fr pression atmosphérique

在认定的地点测得的大气的绝对压力。（试验所在地测得的大气绝对压力。）（ISO1217中表述）

5.2  表压力

en gauge pressure

fr pression effective （pression manométrique）

以大气压力为零点测得的压力。

5.3  绝对压力

en absolute pressure

fr pression absolute

以绝对真空为零点的压力。它等于大气压力和表压力的代数和（静压力或全压力）。（以绝对真空为零点的压力。它等于大气压力和表压力的代数和）（ISO1217中表述）

5.4  静压力

en static pressure

fr pression statique

在不受流体速度影响的条件下所测得的流体的压力。（在不受流体速度影响的条件下所测得的流体压力。在静止状态下，流体的静压力和全压力在数值上相等。）（ISO1217中表述）

5.5  动压力

en dynamic pressure

fr pression dynamique

匀速流动的气体，当动能全部且无损耗地，即等熵地转换为压力能时，所增加的那部分压力。表示为下式：（全压力和静压力之差。）（ISO1217中表述）

……………………………………………（2）

式中：

Pd——压缩性系数；

ρ——流体密度；

C——流速。

在不受流体速度影响的条件下所测得的流体的压力。

5.6  全压力

en total pressure

fr pression total

静压力和动压力之和。它表示了流体的动能被无损耗地转变为压力能后的压力。在静止状态下，流体的静压力和全压力数值相等。（流体动能被无损耗地转变为压力能后的压力。）（ISO1217中表述）

5.7  临界压力

en critical pressure

fr pression critique

与温度无关的极限压力。高于该压力时，观测不到液相和气相间的不连续性。

5.8  对比压力

en reduced pressure

fr pression réduite

流体的绝对压力与其临界绝对压力之比。

5.9  吸气压力

en inlet pressure

fr pression d’aspiration

气体在标准吸气位置的平均绝对全压力。（在标准吸气位置的气体绝对全压力。）（ISO1217中表述）

5.10  排气压力

en discharge pressure

fr pression de refoulement

气体在标准排气位置的平均绝对全压力。

注1：当气体的速度和密度足够低时，可用绝对静压力代替绝对全压力。

注2：制造厂通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，注意不要与其混淆。

5.11  全压力比

en total pressure ratio

fr rapport total de compression

排气压力与吸气压力之比。

5.12  级压力比

en stage pressure ratio

fr rapport de pression par étage

多级压缩机中任一级的压力比，其排气压力取中间冷却器前的值。

5.13  级的总压力比

en overall stage pressure ratio

fr rapport global de pression par étage

多级压缩机中任一级的压力比，其排气压力取中间冷却器（包括分离器）后的值。

5.14  理想多级压缩

en ideal multi-stage compression

fr compression poly-étagée idéale

各级吸气温度及耗功相等时对理想气体进行的等熵压缩。

6  流量

6.1  压缩机实际容积流量

en actual volume rate of flow of compressor（actual capacity）

fr débit-volume réel d’un compresseur（débit réel）

经压缩机压缩并排出的气体，在标准排气位置的实际容积流量，该流量应换算到标准吸气位置的全温度、全压力及组份（例如湿度）的状态。

6.2  压缩机标准容积流量

en standard volume rate of flow of a compressor（standard capacity）

fr débit-volume normal

经压缩机压缩并排出的气体，在标准排气位置的实际容积流量。该流量应换算到标准工况（温度和压力）。

（实际容积流量换算到标准吸气状态（温度、压力和组份）时的值。）（ISO1217中表述）

注：因为“actual capacit”和“standard capacity”可能引起歧义，所以这两个词语应该尽量少用。

7  功率

根据所选择的基准过程，热力循环可以是：

- 等温过程，即假定压缩过程时等温而且没有损失的；

- 等熵（可逆绝热）过程，即假定压缩过程中熵不变；

- 多变过程，即假定沿着一条尽可能接近实际过程的曲线进行可逆压缩的过程。

7.1  理论功率

en theoretical required power

fr puissance ansorbée théorique

在一台没有损失的压缩机中，按所选定的基准过程，将气体从给定的吸气压力压缩到给定的排气压力，理论上所需要消耗的功率。

7.2  指示功率

en indicated power

fr puissance indiquée

由指示器记录的压力-容积图上所对应的功率。

7.3  内功率

en internal power

fr puissance interne

指示功率加上由于热传递和泄露而损失的功率。

7.4  轴功率

en shaft power

fr puissance àl’arbre

压缩机驱动轴所需要的功率。它等于内功率加上机械损失功率，但不包括外传动（如齿轮或皮带传动）损失的功率。

8  所需比能

8.1  所需理论比能

en theoretical specific energy requirement

fr énergie théorique de compression

按所选定的基准过程（等温、等熵、多变）压缩单位质量气体或单位容积气体所需要的功，分别称为理论质量比能或理论容积比能。

8.2  所需实际比能

en actual specific energy requirement

fr énergie volumique absorbée réelle

压缩单位质量气体或单位容积气体，压缩机驱动轴所需的功，分别称为实际质量比能或实际容积比能。

注：本标准中的比能就是指比功率。

9  效率

9.1  理论效率

en theoretical efficiency

fr rendement théorique

理论功率与指示功率之比。按所选定的可逆基准过程，理论效率可以有多变效率、等熵效率及等温效率。

9.2  内效率

en internal efficiency

fr rendement interne

理论功率与内功率之比。

9.3  机械效率

en mechanical efficiency

fr rendement mécanique

内功率与轴功率之比。

9.4  总效率

en overall efficiency

fr rendement global

理论功率与轴功率之比。

9.5  容积效率

en volumetric efficiency

fr rendement volumétrique

压缩机的实际容积流量与压缩机的理想容积流量之比。可考虑冷凝液的影响。（压缩机实际容积流量与第1级工作腔的理论容积流量之比。）（ISO1217中表述）

10  规定性能

en specified performance

fr caractéristiques spécifiées

合同规定的性能。

注：制造厂通常使用“公称特性”来介绍他们的压缩机，注意不要混淆。

11  索引

中文索引见附录A（资料性附录），英文索引见附录B（资料性附录），法文索引见附录C（资料性附录）。

12  符号和单位

常用的符号和单位见附录D（资料性附录）。

附  录  A

（资料性附录）

中文索引

B

标准排气位置	3.6

标准排气状态	3.8

标准容积流量	6.2

标准吸气位置	6.5

标准吸气状态	6.7

表压力	5.2

D

大气压力	5.1

动温度	4.2

动压力	5.5

对比温度	4.5

对比压力	5.8

G

规定性能	10

J

机械效率	9.3

级的总压力比	5.13

级压力比	5.12

静温度	4.1

静压力	5.4

绝对压力	5.3

L

理论比能	8.1

理论功率	7.1

理论效率	9.1

理想多级压缩	5.14

临界温度	4.4

临界压力	5.7

N

内功率	7.3

内效率	9.2

P

排气温度	4.7

排气压力	5.10

Q

全温度	4.3

全压力	5.6

全压力比	5.11

R

容积效率	9.5

S

实际容积比能	8.2

实际容积流量	6.1

X

行程容积	3.1

吸气温度	4.6

吸气压力	5.9

相对余隙容积	3.4

Y

压缩机理想容积流量	3.2

压缩性系数	3.9

余隙容积	3.3

Z

指示功率	7.2

轴功率	7.4

总效率	9.4

附  录  B

（资料性附录）

英文索引

A

absolute pressure 	5.3

actual specific energy requirement 	8.2

actual volume rate of flow of a compressor 	6.1

atmospheric pressure 	5.1

C

clearance volume 	3.3

compressibility factor 	3.9

critical pressure 	5.7

critical temperature 	4.4

D

discharge pressure 	5.10

discharge temperature 	4.7

displacement for a displacement compressor 	3.2

dynamic pressure 	5.5

dynamic temperature 	4.2

G

gauge pressure 	5.2

I

ideal multi-stage compression 	5.14

indicated power 	7.2

inlet pressure（suction pressure） 	5.9

inlet temperature（suction temperture） 	4.6

internal efficiency 	9.2

internal power 	7.3

M

mechanical efficiency 	9.3

O

overall efficiency 	9.4

overall stage pressure ratio 	5.13

R

reduced pressure 	5.8

reduced temperature 	4.5

relative clearance volume 	3.4

S

shaft power 	7.4

specified performance 	10

stage pressure ratio 	5.12

standard discharge condition 	3.8

standard discharge point 	3.6

standard inlet condition（standard suction condition） 	3.7

standard inlet point（standard suction point） 	3.5

standard volume rate of flow （standard capacity） 	6.2

static pressure 	5.4

statlc temperature 	4.1

swept volume 	3.1

T

theoretical efficiency 	9.1

theoretical required power 	7.1

theoretical specific energy requirement 	8.1

total pressure 	5.6

total pressure ratio 	5.11

total temperature 	4.3

V

volumetric efficiency 	7

附  录  C

（资料性附录）

法文索引

C

caractéristiques spécifiées 	10

compressiion poly étagée idéale 	5.14

conditions normales d’aspiration 	3.7

conditions normales de refoulement 	3.8

D

débit engendré d’un compresseur volumétrique 	3.2

débit-volume normal 	6.2

débit-volume réel d’un compresseur（débit réel） 	6.1

E

énergie théorique de compression 	8.1

énergie volumique absorbée réelle 	8.2

espace mort 	3.3

espace mort relatif 	3.4

F

facteur de compressibilité 	3.9

P

point normal d’aspiration 	3.5

point normal de refoulement 	3.6

pression absolue 	5.3

pression atmosphérique 	5.1

pression critique 	5.7

pression d’aspiration 	5.9

pression de refoulemen 	5.10

pression dynamique 	5.5

pression effective（pression manométrique）	5.2

pression réduite 	5.8

pression statique 	5.4

pression total 	5.6

puissance à l’arbre 	7.4

puissance ansorbée théorique 	7.1

puissance indiquée 	7.2

puissance interne 	7.3

R

rapport de pression par étage 	5.12

rapport global de pression par étage 	5.13

rapport total de compression 	5.11

rendement global  	9.4

rendement interne 	9.2

rendement mécanique 	9.3

rendement théorique 	9.1

rendement volumétrique 	9.5

T

température critique 	4.4

température d’aspiration 	4.6

température de refoulement	4.7

température dynamique	4.2

température réduite	4.5

température statique	4.1

température total	4.3

V

volume engendré（cylindrée）du’n compresseur volumetrique	3.1

附  录  D

（资料性附录）

符号和单位

常用的符号和单位见表D1、表D2、表D3。

表D1  符合和单位

| 量名 | 符号 | 量纲 | SI单位 | 其他实用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积 | A | L2 | m2 | mm2 |
| 容积 | V | L3 | m3 | L，mL，mm3 |
| 质量比容 | ν | M-1L3 | m3/kg | — |
| 摩尔容积 | Vm | L3 N-1 | m3/mol | — |
| 时间 | t | T | s | h，min，ms |
| 速度 | c | LT-1 | m/s | km/h |
| 圆周速度 | U | LT-1 | m/s |  |
| 角速度 | ω | T-1 | rad/s | — |
| 转速 | n（N） | T-1 | s-1 | r/min |
| 质量 | m | M | kg | t，g，mg |
| 质量密度 | ρ | ML-3 | kg/m3 | kg/L |
| 摄氏温度 | t（θ） | θ | ℃ | — |
| 热力学温度 | T | θ | K | — |
| 压力 | p | ML-1T-2 | Pa | MPa，kPa |
| 功 | W | ML2T-2 | J | MJ，kJ，kW·h |
| 功率 | P | ML2T-3 | W | MW，kW |
| 所需质量比能 | Wm（em） | L2T-2 | J/kg | kJ/kg |
| 所需容积比能（比功率） | Wv（ev） | ML-1T-2 | J/m3 | J/L，kW·h/ m3，kW/（m3·min-1） |
| 质量流量 | qm | MT-1 | kg/s | kg/h |
| 容积流量 | qv | L3T-1 | m3/s | m3/h，m3/min，L/s，ML/s |
| 相对余隙容积 | e | — | 纯数 | — |
| p·V图上多变过程指数 | n | — | 纯数 | — |
| 摩尔气体常数 | R | ML2T-2θ-1N-1 | J/(K·mol） | kJ/(K·mol） |
| 压缩性系数 | Z | — | 纯数 | — |
| 效率 | η | — | 纯数 | — |
| 相对湿度 | φ | — | 纯数 | — |

注：M=质量；L=长度；T=时间；θ=温度；N=物量。

表D2  用作符号的字母

| 符号 | 量 名 | SI单位 |
| --- | --- | --- |
| A | 面积 | m2 |
| c | 速度 | m/s |
| e | 相对余隙容积 | 纯数 |
| m | 质量 | kg |
| n | 转速 | s |
| n | p·V图多变过程指数 | 纯数 |
| p | 压力 | Pa |
| P | 功率 | kg/s |
| q | 质量流量 | kg/s |
| qv | 容积流量 | m3/s |
| R | 摩尔气体常数 | J/(K·mol） |
| t | 时间 | s |
| T | 热力学温度 | K |
| U | 圆周速度 | m/s |
| ν | 质量比容 | m3/kg |
| V | 容积 | m3 |
| Vm | 摩尔容积 | m3/mol |
| W | 功 | J |
| Wm | 质量比能 | J/kg |
| WV | 容积比能 | J/m3 |
| Z | 压缩性系数 | 纯数 |
| η | 效率 | 纯数 |
| t（θ） | 摄氏温度 | ℃ |
| ρ | 质量密度 | kg/m3 |
| ω | 角速度 | rad/s |
| φ | 相对湿度 | 纯数 |

4.2  下标如表2所示。

表 D3  用于下标的字母和数字

| 下标 | 含 义 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 环境状态 | — |
| 1 | 吸入 | 表示在压缩机标准吸气位置所测得的量 |
| 2 | 排出 | 表示在压缩机标准排气位置所测得的量 |
| a | 绝对的 | — |
| ab | 被吸收的 | — |
| ar | 轴的 | — |
| b | 大气的 | 表示大气压和大气温度 |
| C | 合同的 | 表示在合同中规定的量 |
| cd | 凝结（冷凝）的 | — |
| cr | 临界的 | 表示临界压力和临界温度 |
| d | 动力的 | 表示动压力和动温度 |
| e | 有效的 | — |
| g | 总的 | — |
| i | 指示的 | — |
| in | 内部的 | — |
| m | 质量 | 表示质量、流量比能和质量比容 |
| m | 摩尔的 | 表示摩尔容积 |
| me | 机械的 | — |
| N | 公称的 | — |
| pol | 多变的 | 表示多变过程 |
| r | 对比的 | 表示对比压力和温度 |
| R | 读取的 | 表示试验中读取的量或预定为试验工况下的量 |
| s | 静的 | — |
| S | 等熵的 | 表示等熵过程 |
| t | 全的 | — |
| T | 等温的 | 表示等温过程 |
| th | 理论的 | — |
| u | 有用的 | — |
| U | 圆周的 | — |
| V | 容积的 | — |